# Table of Contents

Тема 1. Изготовление съемных пластиночных протезов.

Тема 2. Изготовление несъемных протезов.

Тема 3. Изготовление бюгельных зубных протезов.

Тема 4. Изготовление ортодонтических аппаратов.

Тема 5. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов.

# Тест по ортопедической стоматологии 2025 (аккредитационный, СПО)

Для выпускников по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая»(среднее профессиональное образование). GeeTest поможет подготовиться к тесту!

31.02.05 «Стоматология jртопедическая» на GeeTest

Тесты предназначены для комплексной проверки знаний и практических навыков, необходимых для работы в области ортопедической стоматологии.

### Темы теста:

- Изготовление съемных пластиночных протезов

- Изготовление несъемных протезов

- Изготовление бюгельных зубных протезов

- Изготовление ортодонтических аппаратов

- Изготовление челюстно-лицевых аппаратов

## Тема 1. Изготовление съемных пластиночных протезов.

| 1. ГЛАВНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ К ОТТИСКУ(СЛЕПКУ) ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | точное отображение тканей протезного ложа |
|  | 2) | легкая вводимость в полость рта |
|  | 3) | легкая выводимость из полости рта |
|  | 4) | допустимость усадки при хранении |

| 2. ПОСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ НА ПРИТОЧКЕ ТРЕБУЕТ КОМБИНИРОВАННОГО СПОСОБА ГИПСОВКИ В КЮВЕТУ, ЧТОБЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | искусственные зубы не могли сместиться после выплавления воска |
|  | 2) | на приточенные десневые поверхности не попал слой розовой пластмассы |
|  | 3) | вестибулярные поверхности зубов не покрылись розовым налетом базисной пластмассы |
|  | 4) | отполировать кламмер |

| 3. ПО СПОСОБУ ПЕРЕДАЧИ ЖЕВАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ СЪЕМНЫЕ ПЛАСТИНОЧНЫЕ ПРОТЕЗЫ ОТНОСЯТСЯ К |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нефизиологичным |
|  | 2) | полуфизиологичным |
|  | 3) | физиологичным |
|  | 4) | патологическим |

| 4. БАЗИС СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ДВУСЛОЙНЫЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | при неравномерной податливости мягких тканей протезного ложа |
|  | 2) | в любом случае по желанию пациента |
|  | 3) | при малом числе сохранившихся зубов |
|  | 4) | при небольших дефектах зубных рядов |

| 5. ПЕРЕКРЫТИЕ БАЗИСОМ ПРОТЕЗА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ БУГРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИ ДЕФЕКТАХ ЗУБНЫХ РЯДОВ ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЕННЕДИ КЛАССОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | I и II |
|  | 2) | II и III |
|  | 3) | III и IV |
|  | 4) | I и IV |

| 6. ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВО ЧАСТИЧНОГО СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нарушение вкусовой и температурной чувствительности |
|  | 2) | не требуется предварительной обработки опорных зубов |
|  | 3) | наличие фиксирующих элементов |
|  | 4) | нарушение эстетичности |

| 7. МОДЕЛЬ ПО АНАТОМИЧЕСКОМУ ОТТИСКУ ОТЛИВАЮТ ИЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | медицинского гипса |
|  | 2) | супергипса |
|  | 3) | воска |
|  | 4) | металла |

| 8. ОДНОСТОРОННИЙ КОНЦЕВОЙ ДЕФЕКТ В БОКОВОМ ОТДЕЛЕ ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЕННЕДИ СООТВЕТСТВУЕТ КЛАССУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | II |
|  | 2) | I |
|  | 3) | III |
|  | 4) | IV |

| 9. ПРИПАСОВКА СЪЁМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРОИЗВОДИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | врачом-ортопедом в полости рта |
|  | 2) | зубным техником на модели |
|  | 3) | врачом-ортопедом на модели |
|  | 4) | зубным техником в полости рта |

| 10. ТОЛЩИНА ВОСКОВОГО БАЗИСА НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ________ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 2,5 – 3,0 |
|  | 2) | 1,8 – 2,0 |
|  | 3) | 2,0 – 2,5 |
|  | 4) | 3,0 – 3,5 |

| 11. ПРИ СМЕЩЕНИИ ОТРОСТКА КЛАММЕРА С ЦЕНТРА АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | происходит поломка протеза |
|  | 2) | нарушается эстетика |
|  | 3) | нарушается фиксация протеза |
|  | 4) | происходит расшатывание опорных зубов |

| 12. ВТОРОЙ КЛАСС ПО КЛАССИФИКАЦИИ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ КЕННЕДИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | односторонний концевой дефект |
|  | 2) | двусторонний концевой дефект |
|  | 3) | включенный дефект в боковом отделе зубного ряда |
|  | 4) | включенный дефект в переднем отделе зубного ряда |

| 13. ШИРИНА ОККЛЮЗИОННОГО ВАЛИКА В БОКОВОМ ОТДЕЛЕ ЧЕЛЮСТИ ___________ СМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,8 – 1,0 |
|  | 2) | 1,0 – 1,5 |
|  | 3) | 0,3 – 0,5 |
|  | 4) | 0,5 – 0,8 |

| 14. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЛОЖКА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пластмассы холодного отверждения |
|  | 2) | воска |
|  | 3) | силикона |
|  | 4) | керамики |

| 15. К АКРИЛОВЫМ БАЗИСНЫМ ПЛАСТМАССАМ ГОРЯЧЕГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | фторакс |
|  | 2) | синма |
|  | 3) | карбодент |
|  | 4) | люксатемп |

| 16. ГЛАВНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ К РАБОЧЕЙ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | отсутствие пор, пузырей в пределах отпечатков переходной складки |
|  | 2) | высота цоколя модели – 1см |
|  | 3) | массивность, громоздкость |
|  | 4) | нечеткий рельеф слизистой в передней трети неба |

| 17. БОКОВАЯ ГРУППА ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | строго посередине альвеолярного отростка |
|  | 2) | на 1 мм щечно |
|  | 3) | на 1 мм язычно |
|  | 4) | произвольно |

| 18. ОТРОСТОК КЛАММЕРА ДОЛЖЕН РАСПОЛАГАТЬСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в базисе по центру альвеолярного гребня под искусственными зубами |
|  | 2) | в пластмассовом базисе под искусственными зубами |
|  | 3) | плотно прилегать к альвеолярному гребню |
|  | 4) | в пластмассовом базисе по гребню и смещаться язычно |

| 19. ГИПСОВЫЕ МОДЕЛИ МОГУТ БЫТЬ ЛЕГКО СОСТАВЛЕНЫ В ПОЛОЖЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ ПРИ НАЛИЧИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | антагонирующих пар в каждой функционально - ориентированной группе |
|  | 2) | всех жевательных зубов с одной из сторон |
|  | 3) | при наличии передних зубов |
|  | 4) | при отсутствии времени на их изготовление |

| 20. СОХРАНИВШИЕСЯ БОКОВЫЕ ЗУБЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ БАЗИСОМ ПРОТЕЗА С НЁБНОЙ СТОРОНЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | примерно на 2/3 высоты клинической коронки |
|  | 2) | на 2-3 мм |
|  | 3) | на 1/3 высоты коронки |
|  | 4) | до границы коронковой части |

| 21. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ЗУБОВ ВО ФРОНТАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ, ПРИ НЕДОСТАТКЕ МЕСТА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | имитируют скученность зубов при правильном выборе гарнитура |
|  | 2) | удаляют еще один зуб |
|  | 3) | сошлифовывают контактные поверхности |
|  | 4) | ставят на 1 зуб меньше, чем надо по формуле |

| 22. БАЗИСНЫЙ ВОСК ВЫПУСКАЕТСЯ В ВИДЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | прямоугольных пластинок |
|  | 2) | круглых полосок |
|  | 3) | кубиков |
|  | 4) | жидком |

| 23. ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИИ В ЗУБНОМ РЯДУ ПО ФУНКЦИИ ЗУБЫ ОБРАЗУЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 2 группы |
|  | 2) | 3 группы |
|  | 3) | 4 группы |
|  | 4) | 5 групп |

| 24. ПЕРВЫЙ КЛАСС ПО КЛАССИФИКАЦИИ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ КЕННЕДИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | двусторонний концевой дефект |
|  | 2) | односторонний концевой дефект |
|  | 3) | включенный дефект в боковом отделе зубного ряда |
|  | 4) | включенный дефект в переднем отделе зубного ряда |

| 25. ОДНОСТОРОННИЙ ВКЛЮЧЕННЫЙ ДЕФЕКТ В БОКОВОМ ОТДЕЛЕ ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЕННЕДИ СООТВЕТСТВУЕТ КЛАССУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | III |
|  | 2) | I |
|  | 3) | II |
|  | 4) | IV |

| 26. ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС ПО КЛАССИФИКАЦИИ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ КЕННЕДИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | включенный дефект в переднем отделе зубного ряда |
|  | 2) | односторонний концевой дефект |
|  | 3) | включенный дефект в боковом отделе зубного ряда |
|  | 4) | двусторонний концевой дефект |

| 27. ПЕЛОТЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | фиксации зубных протезов |
|  | 2) | улучшения устойчивости протеза |
|  | 3) | улучшения стабилизации |
|  | 4) | уменьшения нагрузки на единицу площади базиса протеза |

| 28. ТОЛЩИНА ЦОКОЛЯ МОДЕЛИ___________ СМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,5 – 2,0 |
|  | 2) | 1,0 – 1,5 |
|  | 3) | 2,0 – 2,5 |
|  | 4) | 2,5 – 3,0 |

| 29. ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ПРИ ПАКОВКЕ ПЛАСТМАССЫ ИСПОЛЬЗУЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | изокол |
|  | 2) | вазелин |
|  | 3) | воск |
|  | 4) | все варианты правильные |

| 30. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РЕЗЦЫ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | по центру альвеолярной части нижней челюсти |
|  | 2) | на 1 мм внутрь язычно |
|  | 3) | на 1/3 впереди альвеолярного гребня |
|  | 4) | на 2/3 впереди альвеолярного гребня |

| 31. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СЪЕМНЫМ ПЛАСТИНОЧНЫМ ПРОТЕЗОМ ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ СОСТАВЛЯЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 3-4 года |
|  | 2) | 0,5-1 год |
|  | 3) | 10-15 лет |
|  | 4) | 3-6 мес |

| 32. СОХРАНИВШИЕСЯ ФРОНТАЛЬНЫЕ ЗУБЫ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С НЁБНОЙ СТОРОНЫ ПЕРЕКРЫВАЮТСЯ БАЗИСОМ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1/3 высоты коронки |
|  | 2) | 2-3 мм |
|  | 3) | 2/3 высоты коронки |
|  | 4) | до режущего края |

| 33. НАНЕСЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ПЕРЕД ЭТАПОМ ФОРМОВКИ ПЛАСТМАССЫ СЛУЖИТ ДЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | предупреждения прилипания пластмассы к гипсовой модели |
|  | 2) | ускорения процесса полимеризации |
|  | 3) | предотвращения улетучивания мономера |
|  | 4) | сохранения четкости протезного ложа |

| 34. ПРИ ПРЯМОМ СПОСОБЕ ГИПСОВКИ ЗУБЫ ЗАКРЫВАЮТ ГИПСОВЫМ ВАЛИКОМ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 3-4 мм |
|  | 2) | 1 мм |
|  | 3) | 1 см |
|  | 4) | 7-8 мм |

| 35. КЕМЕНИ ПРЕДЛОЖИЛ КЛАММЕР |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | дентоальвеолярный |
|  | 2) | альвеолярный |
|  | 3) | дентальный |
|  | 4) | опорно-удерживающий |

| 36. ПРИ ВЫБОРЕ ЗУБОВ ДЛЯ ЧАСТИЧНОГО СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА УЧИТЫВАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | цвет оставшихся зубов у пациента |
|  | 2) | возраст пациента |
|  | 3) | цвет глаз пациента |
|  | 4) | цвет кожи |

| 37. БАЗИС ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА - ЭТО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | конструктивный элемент |
|  | 2) | фиксирующее устройство |
|  | 3) | опорный элемент |
|  | 4) | протез в целом |

| 38. ГРАНИЦА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛОЖКИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОХОДИТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на 1 -2 мм выше переходной складки, обходя щечные и губные слизистые тяжи |
|  | 2) | на 2-3 мм выше переходной складки |
|  | 3) | на 2-3 мм ниже переходной складки |
|  | 4) | по самому глубокому месту переходной складки, погружаясь в мягкие ткани, обходя щечные и губные слизистые тяжи |

| 39. ДЕФЕКТ ЗУБНОГО РЯДА ВО ФРОНТАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЕННЕДИ СООТВЕТСТВУЕТ КЛАССУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | IV |
|  | 2) | I |
|  | 3) | II |
|  | 4) | III |

| 40. ТРЕТИЙ КЛАСС ПО КЛАССИФИКАЦИИ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ КЕННЕДИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | включенный дефект в боковом отделе зубного ряда |
|  | 2) | односторонний концевой дефект |
|  | 3) | двусторонний концевой дефект |
|  | 4) | включенный дефект в переднем отделе зубного ряда |

| 41. НА РАБОЧИХ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЯХ ГРАНИЦЫ БАЗИСА И ФИКСИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ НАНОСЯТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | врачом |
|  | 2) | техником |
|  | 3) | пациентом |
|  | 4) | не наносятся |

| 42. АНАТОМИЧЕСКИЙ ОТТИСК ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ ПОЛУЧАЮТ ПРИ ПОМОЩИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | альгинатной оттискной массы |
|  | 2) | гипса |
|  | 3) | силиконовой массы |
|  | 4) | воска |

| 43. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ВОСКОВОГО БАЗИСА ЕГО УКРЕПЛЯЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | металлической проволокой |
|  | 2) | быстротвердеющей пластмассой |
|  | 3) | гипсом |
|  | 4) | утолщением базиса |

| 44. МЕДЛЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ КЮВЕТЫ НА ВОЗДУХЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | предохраняет протез от деформации |
|  | 2) | облегчает извлечение протеза из кюветы |
|  | 3) | предохраняет от образования пористостей |
|  | 4) | облегчает отделение гипса от пластмассового базиса |

| 45. ВОСКОВОЙ ШАБЛОН С ОККЛЮЗИОННЫМИ ВАЛИКАМИ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | базисного воска |
|  | 2) | бюгельного воска |
|  | 3) | липкого воска |
|  | 4) | моделировочного воска |

| 46. С ОРАЛЬНОЙ СТОРОНЫ ГРАНИЦА БАЗИСА ПРОТЕЗА ПЕРЕКРЫВАЕТ СОХРАНИВШИЕСЯ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕЗУБЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЫСОТЕ КОРОНКИ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 2/3 |
|  | 2) | 1/2 |
|  | 3) | 1/3 |
|  | 4) | 3/4 |

| 47. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ КЮВЕТУ НЕОБХОДИМО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | оставить на воздухе до полного остывания |
|  | 2) | открыть сразу |
|  | 3) | поместить в теплую воду |
|  | 4) | поместить в холодную воду |

| 48. С ОРАЛЬНОЙ СТОРОНЫ ГРАНИЦА БАЗИСА ПРОТЕЗА ПЕРЕКРЫВАЕТ СОХРАНИВШИЕСЯ ФРОНТАЛЬНЫЕ ЗУБЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЫСОТЕ КОРОНКИ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 2/3 |
|  | 2) | 1/2 |
|  | 3) | 1/3 |
|  | 4) | 3/4 |

| 49. К ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ГРУППЕ ОТНОСЯТСЯ ЗУБЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | имеющие антагонисты |
|  | 2) | утратившие антагонисты |
|  | 3) | все сохранившиеся жевательные зубы |
|  | 4) | все сохранившиеся фронтальные зубы |

| 50. САГИТТАЛЬНАЯ КЛАММЕРНАЯ ЛИНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОТЕЗОВ ПРИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | наличии естественных зубов на одной стороне челюсти |
|  | 2) | большом числе дефектов в зубном ряду |
|  | 3) | одиночно стоящем зубе |
|  | 4) | дефектах зубного ряда большой протяженности |

| 51. КЛАММЕР ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДСТВОМ ФИКСАЦИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | механической |
|  | 2) | физической |
|  | 3) | биологической |
|  | 4) | биофизической |

| 52. АНАТОМИЧЕСКУЮ ПОСТАНОВКУ ПО СТЕКЛУ НАЧИНАЮТ С |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | центральных резцов верхней челюсти |
|  | 2) | центральных резцов нижней челюсти |
|  | 3) | вторых моляров верхней челюсти |
|  | 4) | вторых моляров нижней челюсти |

| 53. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БАЗИСА СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПЛАСТМАССА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | фторакс |
|  | 2) | протакрил |
|  | 3) | синма |
|  | 4) | карбопласт |

| 54. ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВЕРХНИЕ ПЕРЕДНИЕ ЗУБЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ БАЗИСОМ НА ВЫСОТУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1/3 |
|  | 2) | 1/2 |
|  | 3) | 2/3 |
|  | 4) | до шейки зуба |

| 55. НА ВОСКОВОМ ВАЛИКЕ ЛИНИЯ, ОПУЩЕННАЯ ОТ КРЫЛА НОСА СООТВЕТСТВУЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | рвущему бугру клыка |
|  | 2) | медиальной поверхности клыка |
|  | 3) | дистальной поверхности клыка |
|  | 4) | медиальной поверхности первого премоляра |

| 56. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ДИСТАЛЬНО-НЕБНЫЙ БУГОР ВТОРОГО МОЛЯРА ОТСТОИТ ОТ СТЕКЛА НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 2,0 мм |
|  | 2) | 1,5 мм |
|  | 3) | 0,5 мм |
|  | 4) | 1,0 мм |

| 57. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ДИСТАЛЬНО-ЩЕЧНЫЙ БУГОР ВТОРОГО МОЛЯРА ОТСТОИТ ОТ СТЕКЛА НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 2,5 мм |
|  | 2) | 1,0 мм |
|  | 3) | 0,5 мм |
|  | 4) | 4,0 мм |

| 58. НИЖНИЕ ПЕРЕДНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗУБЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ БАЗИСОМ НА ВЫСОТУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 2/3 |
|  | 2) | 1/3 |
|  | 3) | 1/2 |
|  | 4) | длины коронковой части |

| 59. НЕБНЫЕ СЛЕПЫЕ ЯМКИ ЯВЛЯЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | ориентиром для определения дистальной границы протеза |
|  | 2) | пунктом анатомической ретенции |
|  | 3) | ориентиром для определения средней линии модели |
|  | 4) | границей окончания твердого неба |

| 60. ОСНОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ КЕННЕДИ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | топография дефекта зубного ряда |
|  | 2) | степень подвижности зубов |
|  | 3) | степень атрофии слизистой оболочки |
|  | 4) | степень атрофии альвеолярного отростка |

| 61. ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВЕРХНИЕ БОКОВЫЕ ЗУБЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ БАЗИСОМ НА ВЫСОТУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 2/3 |
|  | 2) | до жевательной поверхности |
|  | 3) | 1/3 |
|  | 4) | 1/2 |

| 62. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВО ИСКУССТВЕННЫХ ПЛАСТМАССОВЫХ ЗУБОВ ПОДРАЗУМЕВАЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | химическое соединение с базисом |
|  | 2) | цветоустойчивость |
|  | 3) | физическую прочность |
|  | 4) | минимальную водопоглощаемость |

| 63. ПОСТАНОВКУ ЗУБОВ НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ В АРТИКУЛЯТОРЕ НАЧИНАЮТ С |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | премоляров |
|  | 2) | центральных резцов |
|  | 3) | клыков |
|  | 4) | первого моляра |

| 64. ВЫСОТА ОККЛЮЗИОННОГО ВАЛИКА В ОБЛАСТИ ПОСЛЕДНЕГО МОЛЯРА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РАВНА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,8 - 1,0 см |
|  | 2) | 2,0 - 2,5 см |
|  | 3) | 0,3 - 0,5 см |
|  | 4) | 1,0 - 1,5 см |

| 65. ИСКУССТВЕННЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ЗУБЫ СОЕДИНЯЮТСЯ С БАЗИСОМ ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | химически |
|  | 2) | механически |
|  | 3) | с помощью клея |
|  | 4) | с помощью крепёжных приспособлений |

| 66. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ЛАТЕРАЛЬНЫЙ РЕЗЕЦ СООТНОСИТСЯ СО СТЕКЛОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | отстоит на 0,5 мм |
|  | 2) | касается |
|  | 3) | отстоит на 1,5 мм |
|  | 4) | отстоит на 2,0 мм |

| 67. ПУНКТАМИ АНАТОМИЧЕСКОЙ РЕТЕНЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ ЯВЛЯЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | тело нижней челюсти |
|  | 2) | венечный отросток |
|  | 3) | угол нижней челюсти |
|  | 4) | ветвь нижней челюсти |

| 68. ГРАНУЛЯРНАЯ ПОРИСТОСТЬ ПРОТЕЗА ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | испарения мономера с незакрытой поверхности созревающей пластмассы |
|  | 2) | быстрого нагрева кюветы |
|  | 3) | быстрого охлаждения кюветы |
|  | 4) | недостаточного сжатия пластмассы |

| 69. САМЫЙ МАЛЫЙ БУГОР НИЖНЕГО ШЕСТОГО ЗУБА НАЗЫВАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | дистально-щечным |
|  | 2) | серединно-щечным |
|  | 3) | медиально-щечным |
|  | 4) | вестибулярно-щечным |

| 70. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ПЕРВЫЙ ВЕРХНИЙ МОЛЯР КАСАЕТСЯ СТЕКЛА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | медиально-небным бугром |
|  | 2) | медиально-щечным бугром |
|  | 3) | медиальными буграми |
|  | 4) | дистально-щечным бугром |

| 71. ПЛЕЧО УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА ДОЛЖНО РАСПОЛАГАТЬСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в ретенционной части зуба |
|  | 2) | на апроксимальной поверхности зуба |
|  | 3) | в опорной части зуба |
|  | 4) | на уровне экватора |

| 72. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ КЛЫК СООТНОСИТСЯ СО СТЕКЛОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | касается |
|  | 2) | отстоит на 0,5 мм |
|  | 3) | отстоит на 1,5 мм |
|  | 4) | отстоит на 2,0 мм |

| 73. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ, ПО ВАСИЛЬЕВУ, В ПРОГЕНИЧЕСКОМ ВЗАИМООТНОШЕНИИ НА МОДЕЛЬ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НЕ СТАВЯТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | вторые премоляры |
|  | 2) | латеральные резцы |
|  | 3) | третьи моляры |
|  | 4) | первые моляры |

| 74. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ НЕБНЫЙ БУГОР ВТОРОГО ПРЕМОЛЯРА СООТНОСИТСЯ СО СТЕКЛОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | касается |
|  | 2) | отстоит на 1,0 мм |
|  | 3) | отстоит на 2,5 мм |
|  | 4) | отстоит на 4,0 мм |

| 75. ДЛЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТМАССЫ КЮВЕТУ ЗАКРЕПЛЯЮТ В |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | бюгель |
|  | 2) | пресс |
|  | 3) | стерилизатор |
|  | 4) | муфель |

| 76. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ НЕБНЫЙ БУГОР ПЕРВОГО ПРЕМОЛЯРА СООТНОСИТСЯ СО СТЕКЛОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | отстоит на 0,5 мм |
|  | 2) | касается |
|  | 3) | отстоит на 2,5 мм |
|  | 4) | отстоит на 4,0 мм |

| 77. В СЪЕМНОМ ПРОТЕЗЕ ВЫШЕ ЛИНИИ УЛЫБКИ РАСПОЛОЖЕНЫ ШЕЙКИ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | клыков |
|  | 2) | центральных резцов |
|  | 3) | боковых резцов |
|  | 4) | первых премоляров |

| 78. НИЖНИЕ БОКОВЫЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗУБЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ БАЗИСОМ НА ВЫСОТУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 2/3 |
|  | 2) | 1/3 |
|  | 3) | 1/2 |
|  | 4) | до уровня шейки зуба |

| 79. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ЩЕЧНЫЙ БУГОР ВТОРОГО ПРЕМОЛЯРА СООТНОСИТСЯ СО СТЕКЛОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | касается |
|  | 2) | отстоит на 1,0 мм |
|  | 3) | отстоит на 2,5 мм |
|  | 4) | отстоит на 4,0 мм |

| 80. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВИДОМ ГИПСОВКИ МОДЕЛИ В КЮВЕТУ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | обратный |
|  | 2) | прямой |
|  | 3) | стандартный |
|  | 4) | комбинированный |

| 81. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ШЛИФОВКА ПРОТЕЗА ПРОИЗВОДИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | наждачной бумагой |
|  | 2) | фильцем |
|  | 3) | фрезой |
|  | 4) | бором |

| 82. ОККЛЮЗИОННЫЕ ВАЛИКИ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ ВОСКА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | базисного |
|  | 2) | липкого |
|  | 3) | моделировочного |
|  | 4) | пчелиного |

| 83. ОСВОБОЖДЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ОТ СЛЕПКА НАЧИНАЮТ С |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | вестибулярной стороны |
|  | 2) | области небного свода |
|  | 3) | язычной поверхности |
|  | 4) | оральной стороны |

| 84. ФАРФОРОВЫЕ ЗУБЫ С БАЗИСОМ ПРОТЕЗА СОЕДИНЯЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | механически |
|  | 2) | химически |
|  | 3) | комбинированно |
|  | 4) | физически |

| 85. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ЩЕЧНЫЙ БУГОР ПЕРВОГО ПРЕМОЛЯРА СООТНОСИТСЯ СО СТЕКЛОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | касается |
|  | 2) | отстоит на 1,0 мм |
|  | 3) | отстоит на 2,5 мм |
|  | 4) | отстоит на 4,0 мм |

| 86. ТЕЛО КЛАММЕРА ДОЛЖНО РАСПОЛАГАТЬСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на апроксимальной поверхности зуба на уровне экватора |
|  | 2) | на вестибулярной поверхности зуба выше экватора |
|  | 3) | на вестибулярной поверхности зуба ниже экватора |
|  | 4) | в естественных фиссурах |

| 87. ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВОСКОВОГО ШАБЛОНА С ПРИКУСНЫМИ ВАЛИКАМИ ПРИМЕНЯЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | проволоку |
|  | 2) | пластмассу |
|  | 3) | гипс |
|  | 4) | лейкопластырь |

| 88. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ МЕДИАЛЬНО-ЩЕЧНЫЙ БУГОР ПЕРВОГО МОЛЯРА ОТСТОИТ ОТ СТЕКЛА НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,5 мм |
|  | 2) | 1,0 мм |
|  | 3) | 1,5 мм |
|  | 4) | 2,0 мм |

| 89. НЕРАВНОМЕРНАЯ ТОЛЩИНА БАЗИСА ПРОТЕЗА ПРИВОДИТ К |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | поломке протеза |
|  | 2) | нарушению фиксации |
|  | 3) | травмированию слизистой оболочки |
|  | 4) | неравномерному погружению в подлежащие ткани |

| 90. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ДИСТАЛЬНО-ЩЕЧНЫЙ БУГОР ПЕРВОГО МОЛЯРА ОТСТОИТ ОТ СТЕКЛА НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,5 мм |
|  | 2) | 1,0 мм |
|  | 3) | 0,5 мм |
|  | 4) | 2,0 мм |

| 91. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ МОДЕЛИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | рабочие |
|  | 2) | диагностические |
|  | 3) | фиксирующие |
|  | 4) | разборные |

| 92. ГРАНИЦЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛОЖКИ С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СТОРОНЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ГРАНИЦАМ БУДУЩЕГО СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ДОЛЖНЫ БЫТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | короче, для формирования края оттиска |
|  | 2) | длиннее, для формирования края оттиска |
|  | 3) | толще, для получения точного отпечатка переходной складки |
|  | 4) | на уровне, для обеспечения фиксации в полости рта |

| 93. КАТАЛИЗАТОРОМ УСКОРЕНИЯ СКОРОСТИ СХВАТЫВАНИЯ ГИПСА ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | солевой раствор |
|  | 2) | бура |
|  | 3) | тальк |
|  | 4) | сахар |

| 94. ВЫСОТА ВЕРХНЕГО ОККЛЮЗИОННОГО ВАЛИКА В ОБЛАСТИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ______ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 15-20 |
|  | 2) | 5-10 |
|  | 3) | 10-15 |
|  | 4) | 0-5 |

| 95. НАИБОЛЬШУЮ АНАТОМИЧЕСКУЮ РЕТЕНЦИЮ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | верхнечелюстные альвеолярные бугры |
|  | 2) | свод нёба |
|  | 3) | поперечные нёбные складки |
|  | 4) | мягкое небо |

| 96. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ, ПО ВАСИЛЬЕВУ, В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ДИСТАЛЬНО-НЕБНЫЙ БУГОР ПЕРВОГО МОЛЯРА ОТСТОИТ ОТ СТЕКЛА НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,0 мм |
|  | 2) | 1,5 мм |
|  | 3) | 0,5 мм |
|  | 4) | 2,0 мм |

| 97. ГАЗОВАЯ ПОРИСТОСТЬ ПРОТЕЗА ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | быстрого нагрева кюветы |
|  | 2) | быстрого охлаждения кюветы |
|  | 3) | недостаточного сжатия пластмассы |
|  | 4) | испарения мономера с незакрытой поверхности созревающей пластмассы |

| 98. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАСТМАССОВОГО ТЕСТА ПРИМЕНЯЮТ ЖИДКОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | мономер |
|  | 2) | вода |
|  | 3) | изолак |
|  | 4) | кислота |

| 99. ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ЗУБЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ОРТОГНАТИЧЕСКОМ СООТНОШЕНИИ ЧЕЛЮСТЕЙ РАСПОЛОЖЕНЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | строго по центру альвеолярного отростка |
|  | 2) | на 2/3 кпереди от центра альвеолярного отростка |
|  | 3) | на 1/3 кпереди от центра альвеолярного отростка |
|  | 4) | на 1/3 кзади от центра альвеолярного отростка |

| 100. ВЫСОТА НИЖНЕГО ОККЛЮЗИОННОГО ВАЛИКА В ОБЛАСТИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ____ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 10-15 |
|  | 2) | 5-10 |
|  | 3) | 15-20 |
|  | 4) | 0-5 |

| 101. ТОЛЩИНА БАЗИСА СЪЕМНОГО ПЛАСТИНЧАТОГО ПРОТЕЗА ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СОСТАВЛЯЕТ _________ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 2-2,5 |
|  | 2) | 0,5-1 |
|  | 3) | более 3 |
|  | 4) | 1-1,5 |

| 102. ПЕРЕД ФИКСАЦИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ СОЗДАЮТ РЕТЕНЦИОННЫЕ ПУНКТЫ НА ОККЛЮЗИОННЫХ ВАЛИКАХ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нижнем и верхнем |
|  | 2) | нижнем |
|  | 3) | верхнем |
|  | 4) | не имеет значения |

| 103. БАЗИС СЪЁМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | акриловых пластмасс |
|  | 2) | фарфора |
|  | 3) | каучука |
|  | 4) | гипса |

| 104. ОСНОВНОЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ ПРОТЕЗОВ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | биофизический |
|  | 2) | механический |
|  | 3) | биомеханический |
|  | 4) | физический |

| 105. ЗУБНЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ ОРТОГНАТИЧЕСКОГО ПРИКУСА, ОТНОСЯЩИЕСЯ КО ВСЕМ ЗУБАМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | срединные линии совпадают, верхние передние зубы перекрывают нижние на 1/3 каждый зуб имеет двух антогонистов |
|  | 2) | каждый зуб имеет, как правило двух антогонистов, верхний смыкается с одноименными нижними и позади стоящими, верхняя зубная дуга шире нижней |
|  | 3) | режущие края верхних зубов смыкаются с нижними встык, небные бугры верхних боковых зубов лежат в бороздках между буграми |
|  | 4) | срединные линии совпадают, верхние передние зубы перекрывают нижние на 2-3 их высоты, каждый зуб имеет по одному антогонисту |

| 106. ПУНКТАМИ АНАТОМИЧЕСКОЙ РЕТЕНЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ ЯВЛЯЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | внутренние косые линии |
|  | 2) | тело нижней челюсти |
|  | 3) | угол нижней челюсти |
|  | 4) | ветвь нижней челюсти |

| 107. ОШИБКА, ПРИВОДЯЩАЯ К ЗАНИЖЕНИЮ ВЫСОТЫ ПРИКУСА, ПРОСХОДИТ НА ЭТАПЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | определения высоты прикуса |
|  | 2) | снятия оттисков |
|  | 3) | шлифовки и полировки |
|  | 4) | припасовки протеза в полости рта |

| 108. АППАРАТОМ, ВОСПРОИЗВОДЯЩИМ АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ ДВИЖЕНИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | артикулятор Гизи |
|  | 2) | окклюдатор проволочный |
|  | 3) | параллелометр |
|  | 4) | артикулятор Бонвиля |

| 109. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРИСАСЫВАЕМОСТИ КРАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОТТИСКА ФОРМИРУЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | с применением функциональных проб |
|  | 2) | путём отдавливания слизистой оболочки |
|  | 3) | путём разгружения слизистой оболочки |
|  | 4) | с помощью пассивных движений рук врача |

| 110. К НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЕ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ ОТНОСИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | отсутствие фиксированного прикуса |
|  | 2) | увеличение глубины суставных ямок |
|  | 3) | наличие трем и диастем |
|  | 4) | возникновение деформаций челюстей |

| 111. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ВЫРАЖЕННОМ ТОРУСЕ ТВЁРДОГО НЁБА СОПРОВОЖДАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | его изолированием |
|  | 2) | вырезанием отверстия в базисе |
|  | 3) | изготовлением толстого базиса |
|  | 4) | изготовлением литого металлического базиса |

| 112. НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СВИНЦОВОЙ ФОЛЬГОЙ ИЗОЛИУЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | экзостозы |
|  | 2) | торус |
|  | 3) | альвеолярный отросток |
|  | 4) | челюстные бугорки |

| 113. ПРИ ОРТОГНАТИИ 2 ПРЕМОЛЯР КАСАЕТСЯ СТЕКЛА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | обоими буграми |
|  | 2) | щечным бугром |
|  | 3) | только дистально-небным бугром |
|  | 4) | только медиально-небным |

| 114. ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО КРАЯ ПОСТАНОВОЧНОГО ВАЛИКА ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | центр альвеолярного отростка |
|  | 2) | линия улыбки |
|  | 3) | линия косметического центра |
|  | 4) | овал дуги фронтальных зубов |

| 115. ПЕЛОТЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ В ОБЛАСТИ ПРОЕКЦИИ КОРНЕЙ ЗУБОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | фронтальных верхней челюсти |
|  | 2) | премоляров нижней челюсти |
|  | 3) | фронтальных нижней челюсти |
|  | 4) | премоляров верхней челюсти |

| 116. ПОКАЗАНИЕМ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРОТЕЗА С ДВУХСЛОЙНЫМ БАЗИСОМ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | наличие экзостозов |
|  | 2) | наличие торуса |
|  | 3) | наличие корней |
|  | 4) | атрофия альвеолярного гребня |

| 117. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОСИ ПРЕМОЛЯРОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ РАСПОЛАГАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | параллельно |
|  | 2) | с дистальным наклоном |
|  | 3) | с медиальным наклоном |
|  | 4) | на усмотрение зубного техника в зависимости от протяженности дефекта |

| 118. ПРОТЕТИЧЕСКАЯ ПЛОСКОСТЬ СЛУЖИТ ЗУБНОМУ ТЕХНИКУ ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | установки постановочного стекла |
|  | 2) | определения высоты прикуса |
|  | 3) | определения центрального соотношения челюстей |
|  | 4) | постановки верхних фронтальных зубов |

| 119. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОСИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ РАСПОЛАГАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | с медиальным наклоном |
|  | 2) | параллельно |
|  | 3) | с дистальным наклоном |
|  | 4) | на усмотрение зубного техника в зависимости от протяженности дефекта |

| 120. ПЕРЕКРЕСТНАЯ ПОСТАНОВКА ЗУБОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ПРИКУСЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | прогеническом |
|  | 2) | прогнатическом |
|  | 3) | ортогнатическом |
|  | 4) | прямом |

| 121. АППАРАТ, ВОСПРОИЗВОДЯЩИЙ БОКОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | артикулятор Гизи |
|  | 2) | окклюдатор проволочный |
|  | 3) | окклюдатор литой |
|  | 4) | паралеллометр |

| 122. АВТОР КЛАССИФИКАЦИИ БЕЗЗУБЫХ НИЖНИХ ЧЕЛЮСТЕЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Келлер |
|  | 2) | Курляндский |
|  | 3) | Оксман |
|  | 4) | Шредер |

| 123. ЗУБЫ СТАВЯТ НА «ПРИТОЧКЕ» ПРИ ПРИКУСЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | прогнатическом |
|  | 2) | прогеническом |
|  | 3) | ортогнатическом |
|  | 4) | прямом |

| 124. АВТОР КЛАССИФИКАЦИИ БЕЗЗУБЫХ НИЖНИХ И ВЕРХНИХ ЧЕЛЮСТЕЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Оксман |
|  | 2) | Кепплер |
|  | 3) | Бетельман |
|  | 4) | Курляндский |

| 125. РАСШИРИТЬ ГРАНИЦЫ БАЗИСА ПРОТЕЗА НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ МОЖНО ЗА СЧЁТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | ретромолярной |
|  | 2) | ретроальвеолярной |
|  | 3) | подъязычной |
|  | 4) | позадинебной |

| 126. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОРИЕНТИРОМ НА ЛИЦЕ СЛУЖИТ ЛИНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | зрачковая |
|  | 2) | камперовская |
|  | 3) | улыбки |
|  | 4) | срединная |

| 127. РАЗНИЦА ВЫСОТЫ НИЖНЕГО ОТДЕЛА ЛИЦА В СОСТОЯНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОКОЯ СОСТАВЛЯЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 2-3 мм |
|  | 2) | 5-8 мм |
|  | 3) | 8-10 мм |
|  | 4) | 0,5-1 мм |

| 128. КЛАПАННАЯ ЗОНА - ЭТО ПОНЯТИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | функциональное |
|  | 2) | анатомическое |
|  | 3) | биомеханическое |
|  | 4) | физиологическое |

| 129. К НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЕ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ ОТНОСИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | снижение высоты нижнего отдела лица |
|  | 2) | увеличение глубины суставных ямок |
|  | 3) | наличие трем и диастем |
|  | 4) | возникновение деформаций челюстей |

| 130. ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ ПРОТЕЗОВ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | податливость |
|  | 2) | подвижность |
|  | 3) | неподвижность |
|  | 4) | неподатливость |

| 131. ПЕРЕД ФИКСАЦИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ РАЗОГРЕТЫЙ ВОСК РАЗМЕЩАЮТ НА ОККЛЮЗИОННЫХ ВАЛИКАХ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нижнем и верхнем |
|  | 2) | верхнем |
|  | 3) | нижнем |
|  | 4) | не имеет значения |

| 132. АВТОР КЛАССИФИКАЦИИ БЕЗЗУБЫХ ВЕРХНИХ ЧЕЛЮСТЕЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Шредер |
|  | 2) | Курляндский |
|  | 3) | Оксман |
|  | 4) | Келлер |

| 133. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОСИ НИЖНИХ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ОТНОСИТЕЛЬНО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ РАСПОЛАГАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | параллельно |
|  | 2) | с дистальным наклоном |
|  | 3) | с медиальным наклоном |
|  | 4) | на усмотрение зубного техника в зависимости от протяженности дефекта |

| 134. ХАРАКТЕР ПОСТАНОВКИ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | межчелюстным соотношением |
|  | 2) | высотой прикуса |
|  | 3) | формой зубных дуг |
|  | 4) | формой лица |

| 135. ОККЛЮЗИЯ, ПРИ КОТОРОЙ СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ НЕ СОВПАДАЕТ, НАЗЫВАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | боковая |
|  | 2) | центральная |
|  | 3) | передняя |
|  | 4) | задняя |

| 136. ПРИ ОРТОГНАТИИ ШЕСТОЙ ЗУБ КАСАЕТСЯ СТЕКЛА БУГРОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | медиально-небным |
|  | 2) | дистально-щечным |
|  | 3) | медиально-щечным |
|  | 4) | дистально-небным |

| 137. ПРИ ПРОГРЕССИРОВАНИИ АТРОФИИ БЕЗЗУБЫХ ЧЕЛЮСТЕЙ МЕСТА ПРИКРЕПЛЕНИЯ УЗДЕЧЕК И ТЯЖЕЙ СМЕЩАЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | к центру альвеолярного гребня |
|  | 2) | от центра альвеолярного гребня |
|  | 3) | медиальнее |
|  | 4) | к уздечке верхней или нижней губы соответственно |

| 138. ГРАНИЦА БАЗИСА СЪЕМНОГО ПЛАСТИНЧАТОГО ПРОТЕЗА ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | перекрывает альвеолярные бугры |
|  | 2) | не доходит до альвеолярных бугров |
|  | 3) | заканчивается на середине альвеолярных бугров |
|  | 4) | не доходит до линии А |

| 139. ПРИ ОРТОГНАТИИ СЕДЬМОЙ ЗУБ СТЕКЛА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | бугром не касается |
|  | 2) | касается только медиально-небным бугром |
|  | 3) | касается только дистально-небным бугром |
|  | 4) | касается всеми буграми |

| 140. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕЗЕЦ СООТНОСИТСЯ СО СТЕКЛОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | касается |
|  | 2) | отстоит на 0,5 мм |
|  | 3) | отстоит на 1,5 мм |
|  | 4) | отстоит на 2,0 мм |

| 141. ПОСТАНОВКА ЗУБОВ ПРИ ПРОГЕНИЧЕСКОМ СООТНОШЕНИИ ЧЕЛЮСТЕЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | перекрестная |
|  | 2) | на верхней челюсти устанавливают 14 зубов |
|  | 3) | на нижней челюсти устанавливают 12 зубов |
|  | 4) | на верхней и нижней челюстях устанавливают по 14 зубов |

| 142. К НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЕ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ ОТНОСИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | наличие старческой прогении |
|  | 2) | увеличение глубины суставных ямок |
|  | 3) | наличие трем и диастем |
|  | 4) | возникновение деформаций челюстей |

| 143. ОККЛЮЗИЯ, ПРИ КОТОРОЙ СУСТАВНАЯ ГОЛОВКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАХОДИТСЯ У ОСНОВАНИЯ СКАТА СУСТАВНОГО БУГРА, НАЗЫВАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | центральная |
|  | 2) | боковая правая |
|  | 3) | передняя |
|  | 4) | боковая левая |

| 144. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛИНИЯМИ КОСМЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА И КЛЫКОВ ПРИ ПОДБОРЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ УКАЗЫВАЕТ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | ширину зубов |
|  | 2) | улыбку |
|  | 3) | высоту зубов |
|  | 4) | фасон зубов |

| 145. ЛИНИЯ УЛЫБКИ ОПРЕДЕЛЯЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | высоту коронок искусственных зубов |
|  | 2) | ширину фронтальных зубов |
|  | 3) | глубину фронтального перекрытия |
|  | 4) | овал верхней зубной дуги |

| 146. ЗАМЕНА НЁБНОЙ ПЛАСТИНКИ ВОСКОВОГО БАЗИСА ВОЗМОЖНА НА ЭТАПЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | окончательного моделирования |
|  | 2) | объемного моделирования |
|  | 3) | предварительного моделирования |
|  | 4) | проверки восковой конструкции протеза в полости рта |

| 147. УВЛАЖНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛАСТМАССОВОГО БАЗИСА ПРИ ЕГО ОБРАБОТКЕ ПРОИЗВОДЯТ С ЦЕЛЬЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | предупреждения перегрева пластмассы |
|  | 2) | придания зеркального блеска поверхности базиса |
|  | 3) | удаления пластмассовой стружки |
|  | 4) | удаления излишков гипса |

| 148. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЛОЖКА В ПОЛОСТИ РТА ПРИПАСОВЫВАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | проб Гербста |
|  | 2) | удлиняется на 3 мм на всём протяжение переходной складки |
|  | 3) | укорачивается на 3 мм не доходя до переходной складки |
|  | 4) | ощущений пациента |

| 149. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОСИ ВЕРХНИХ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ОТНОСИТЕЛЬНО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ РАСПОЛАГАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | с дистальным наклоном |
|  | 2) | параллельно |
|  | 3) | с медиальным наклоном |
|  | 4) | на усмотрение зубного техника в зависимости от протяженности дефекта |

| 150. ОКАНТОВКА КРАЁВ ОТТИСКА ПРИ ОТЛИВКЕ МОДЕЛЕЙ НЕОБХОДИМА ДЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | предупреждения повреждения функционально оформленного края оттиска |
|  | 2) | определения границ протеза |
|  | 3) | обеспечения лучшей фиксации протеза |
|  | 4) | из эстетических соображений |

| 151. ВИДЫ ПОЧИНОК СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | клиническая и лабораторная |
|  | 2) | прямая и непрямая |
|  | 3) | только клиническая |
|  | 4) | только прямая |

| 152. ТАКТИКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОРИСТОСТИ СЖАТИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | изготовление нового протеза |
|  | 2) | починка протезов |
|  | 3) | перебазировка протеза |
|  | 4) | наложение протеза на челюсть |

| 153. ПОДГОТОВКУ ПЛАСТМАССОВОГО ТЕСТА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ В ЕМКОСТИ ИЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | стекла |
|  | 2) | пластмассы |
|  | 3) | металла |
|  | 4) | не имеет значения |

| 154. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ ГИПСУЮТ В КЮВЕТУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | прямым способом |
|  | 2) | комбинированным способом |
|  | 3) | горизонтальным способом |
|  | 4) | обратным способом |

| 155. ПОДГОТОВКА ПЛАСТМАССОВОГО ТЕСТА ДЛЯ ПОЧИНКИ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ПРОХОДИТ В |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | закрытой банке при комнатной температуре |
|  | 2) | открытой банке для улетучивания излишнего мономера |
|  | 3) | закрытой банке в прохладном месте |
|  | 4) | открытой банке в тёплом месте |

| 156. ТАКТИКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ГРАНУЛЯРНЫХ ПОР |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | изготовление нового протеза |
|  | 2) | починка протезов |
|  | 3) | перебазировка протеза |
|  | 4) | наложение протеза на челюсть |

| 157. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ЗУБОВ В АРТИКУЛЯТОРЕ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВЕРХНИХ ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ УСТАНАВЛИВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | жевательные зубы верхней челюсти |
|  | 2) | клыки нижней челюсти |
|  | 3) | жевательные зубы нижней челюсти |
|  | 4) | передние зубы нижней челюсти |

| 158. ПО ЛИНИИ ПЕРЕЛОМА БАЗИСА СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРОИЗВОДЯТ СКОС КРАЕВ ПОД УГЛОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 45 градусов |
|  | 2) | 15 градусов |
|  | 3) | 90 градусов |
|  | 4) | не делают скос |

| 159. ПОЛИРОВАНИЕ ПРОТЕЗА ПОСЛЕ ПОЧИНКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | с наружной стороны |
|  | 2) | с внутренней стороны |
|  | 3) | с обеих сторон |
|  | 4) | не полируют |

| 160. ЦЕЛЬЮ ПЕРЕБАЗИРОВКИ ПРОТЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | достижение лучшей фиксации |
|  | 2) | восстановление жевательной эффективности |
|  | 3) | утолщение базисного протеза |
|  | 4) | достижение эстетичности |

| 161. ПЛАСТМАССОВОЕ «ТЕСТО» ГОТОВИТСЯ ЗА СЧЕТ ДОБАВЛЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | порошка в жидкость |
|  | 2) | жидкости в порошок |
|  | 3) | мономера в полимер |
|  | 4) | не имеет значения |

| 162. ГРАНИЦА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛОЖКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на 1,5-2 мм не доходит переходной складки |
|  | 2) | проходит по переходной складке |
|  | 3) | на 1,5-2 мм перекрывает переходную складку |
|  | 4) | проходит нейтральной зоне |

| 163. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗУБА НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ОТТИСК С |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нижней челюсти с протезом и слепок с верхней челюсти |
|  | 2) | нижней челюсти без протеза |
|  | 3) | двух челюстей без протеза |
|  | 4) | верхней челюсти |

| 164. ПРИ ПОЧИНКЕ БАЗИСА ПРОТЕЗА БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЛАСТМАССОЙ ДЛЯ ЕЕ УПРОЧНЕНИЯ НЕОБХОДИМО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | закрыть пластмассу гипсовым замком и дать давление около 3 атм. |
|  | 2) | паковать пластмассу в резиноподобную стадию |
|  | 3) | добавить катализатор |
|  | 4) | обработать края базиса дихлорэтаном |

| 165. ПРИ ГИПСОВКЕ ОБРАТНЫМ СПОСОБОМ МОДЕЛЬ СЛЕДУЕТ ПОГРУЗИТЬ В ГИПС |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | до краев базиса |
|  | 2) | до дна кюветы |
|  | 3) | выше краев кюветы |
|  | 4) | произвольно |

| 166. ПРИЗНАКОМ СНИЖЕНИЯ МЕЖАЛЬВЕОЛЯРНОЙ ВЫСОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | углубление носогубных и подбородочных складок |
|  | 2) | сглаженность носогубных и подбородочных складок |
|  | 3) | удлинение нижнего отдела лица |
|  | 4) | потеря жевательных зубов |

| 167. СОВМЕСТНО С ПОЛИРОВОЧНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ИСПОЛЬЗУЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | полировочный порошок |
|  | 2) | соду |
|  | 3) | оксид кремния |
|  | 4) | не имеет значения |

| 168. АКТИВАТОР В САМОТВЕРДЕЮЩУЮ ПЛАСТМАССУ ДОБАВЛЕН В |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | жидкость |
|  | 2) | порошок |
|  | 3) | жидкость и порошок |
|  | 4) | катализатор |

| 169. ПРИ НАЛИЧИИ ТРЕЩИНЫ В БАЗИСЕ ПРОТЕЗА ОТТИСК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | не снимают |
|  | 2) | получают с протезом |
|  | 3) | получают без протеза |
|  | 4) | не имеет значения |

| 170. ПРИ ПОЧИНКЕ ПРОТЕЗА С ЛИНЕЙНЫМ ПЕРЕЛОМОМ БАЗИСА "ГОРЯЧИМ" МЕТОДОМ ЧАЩЕ ДРУГИХ ПРОТЕЗ ГИПСУЮТ В КЮВЕТУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | прямым способом |
|  | 2) | обратным способом |
|  | 3) | комбинированным способом |
|  | 4) | вертикальным способом |

| 171. ТАКТИКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ГАЗОВЫХ ПОР |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | изготовление нового протеза |
|  | 2) | починка протезов |
|  | 3) | перебазировка протеза |
|  | 4) | наложение протеза на челюсть |

| 172. ПОСЛЕ ВЫВАРКИ ВОСКА ИЗ КЮВЕТЫ НЕОБХОДИМО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нанести изоляционный слой |
|  | 2) | приготовить пластмассу |
|  | 3) | паковать пластмассу |
|  | 4) | проверить с целофаном |

| 173. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ ИЗ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В КЛИНИКУ ПОСТУПАЮТ МОДЕЛИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | с восковыми базисами и окклюзионными валиками |
|  | 2) | фиксированные в окклюдаторе |
|  | 3) | фиксированные в окклюдаторе с постановочными валиками |
|  | 4) | с восковыми базисами и окклюзионными валиками, фиксированные в окклюдаторе |

| 174. ПОСТАНОВКА ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО СФЕРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ПРИКУСЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | ортогнатическом |
|  | 2) | прогеническом |
|  | 3) | прогнатическом |
|  | 4) | прямом |

| 175. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛИРОВКА ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | постановки зубов |
|  | 2) | гипсовки в окклюдатор |
|  | 3) | укрепления проволоки в восковом шаблоне |
|  | 4) | оккюзионных валиков |

| 176. ДЛЯ ПОЧИНОК БАЗИСА СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | протакрил, редонт |
|  | 2) | этакрил, стадонт |
|  | 3) | ортопласт, акрил |
|  | 4) | фторакс, бакрил |

| 177. ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ОТТИСКА С ПРОТЕЗОМ ТРЕБУЕТ ПОЧИНКА ПРОТЕЗА ПРИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | "приварке" зуба с переносом кламмера |
|  | 2) | линейном переломе базиса |
|  | 3) | трещине в базисе протеза |
|  | 4) | переломе базиса на 3 части |

| 178. ГЛАВНЫМ ДОВОДОМ В ПОЛЬЗУ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТЕЗА С ЭЛАСТИЧНОЙ ПОДКЛАДКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | улучшение фиксации протеза, снижение боли |
|  | 2) | уменьшение стабилизации протеза |
|  | 3) | увеличение жевательной активности |
|  | 4) | медленное протекание атрофических процессов под базисом |

| 179. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА МОЖНО ДОБАВИТЬ ЗУБЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1-2 |
|  | 2) | 3-4 |
|  | 3) | более 5 |
|  | 4) | любое количество |

| 180. ПРИ ПРОГЕНИЧЕСКОМ СООТНОШЕНИИ ЧЕЛЮСТЕЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | укорачивают дугу верхней челюсти |
|  | 2) | сохраняют количество искусственных зубов |
|  | 3) | укорачивают дугу нижней челюсти |
|  | 4) | удлиняют дугу верхней челюсти |

| 181. ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА БАЛАНСИРОВАНИЯ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА В ПОЛОСТИ РТА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | неизолированный торус |
|  | 2) | удлинение границ протеза |
|  | 3) | завышение прикуса |
|  | 4) | занижение прикуса |

| 182. ПОСТАНОВКА ЗУБОВ НЕ ПО ЦЕНТРУ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | приводит к балансированию и перелому протеза |
|  | 2) | приводит к балансированию протеза |
|  | 3) | приводит к лучшей фиксации |
|  | 4) | не имеет существенного значения |

| 183. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПЕРВЫМ ЭТАПОМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | сопоставление и фиксация отломков |
|  | 2) | изготовление подлитка |
|  | 3) | паковка пластмассы |
|  | 4) | замешивание пластмассы |

| 184. ГРАНИЦА СЪЕМНОГО ПЛАСТИНЧАТОГО ПРОТЕЗА ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОХОДИТ ПО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нейтральной клапанной зоне |
|  | 2) | подвижной челюсти |
|  | 3) | подвижной слизистой |
|  | 4) | краю альвеолярного гребня |

| 185. ФОРМОЙ ВЫПУСКА БАЗИСНОГО ВОСКА ЯВЛЯЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | прямоугольные пластины, размерами 170x80x1,8 мм розового цвета |
|  | 2) | набор различных по конфигурации и сечению восковых стержней зеленого цвета |
|  | 3) | цилиндрические стержни длиной 82 мм и диаметром 8,5 мм, окрашенных в темно-коричневый цвет |
|  | 4) | палочки ланцетовидной формы |

| 186. ПРИ ПОЧИНКЕ ПРОТЕЗА ДЛЯ СОПОСТАВЛЕНИЯ ОТЛОМКОВ ИСПОЛЬЗУЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | липкий воск |
|  | 2) | базисный воск |
|  | 3) | бюгельный воск |
|  | 4) | не имеет значения |

| 187. ПОЧИНКУ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ЧАЩЕ ВСЕГО ОСУЩЕСТВЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пластмассы холодной полимеризации |
|  | 2) | беззольной пластмассы |
|  | 3) | суперклея |
|  | 4) | бесцветной пластмассы |

| 188. ДЛЯ ПЕРЕБАЗИРОВКИ БАЗИСОВ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ПЛАСТМАССУ В СТАДИИ СОЗРЕВАНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | тестообразной |
|  | 2) | тянущихся нитей |
|  | 3) | резиноподобной |
|  | 4) | песочной |

| 189. ЭТАП ПОЛУЧЕНИЯ ОТТИСКА ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ОТСУТСТВУЕТ ПРИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | переломе или трещине базиса |
|  | 2) | отломе плеча кламмера |
|  | 3) | необходимости доварки одного зуба |
|  | 4) | потери протеза |

| 190. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЧИНКИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОТТИСК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | при постановке дополнительного искусственного зуба |
|  | 2) | при трещине в базисе |
|  | 3) | при переломе базиса |
|  | 4) | все варианты правильные |

| 191. ДЛЯ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПЛАСТМАССЫ В ТЕСТООБРАЗНОМ СОСТОЯНИИ МОЖНО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пластмассу поместить в холодильник |
|  | 2) | залить поверхность разведенной пластмассы холодной водой |
|  | 3) | использовать большее количество мономера |
|  | 4) | постоянно перемешивать пластмассовое тесто |

| 192. ОСНОВНЫМ ОРИЕНТИРОМ ПРИ ПОДБОРЕ ФОРМЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | лица |
|  | 2) | улыбки |
|  | 3) | губ |
|  | 4) | нижней части лица |

| 193. ЗАВЕРШАЮЩИМ ЭТАПОМ ПОЧИНКИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | шлифовка и полировка протеза |
|  | 2) | паковка пластмассы |
|  | 3) | полимеризация |
|  | 4) | изолирование гипсового подлитка |

| 194. ПОЛИРОВКУ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА НАЧИНАЮТ С ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | войлочного фильца |
|  | 2) | наждачной бумаги |
|  | 3) | мягкой щетки |
|  | 4) | резинового круга |

| 195. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ЛИНИЮ ИЗЛОМА РАСШИРЯЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на 2 мм в каждую сторону |
|  | 2) | на 5 мм |
|  | 3) | на 1 см |
|  | 4) | не имеет значения |

| 196. В СЛУЧАЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ ЗУБОВ ПРИ ПОЛНОЙ АДЕНТИИ ПЕРЕСТАНОВКУ ЗУБОВ ПРОИЗВОДЯТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на базисе нижней и верхней челюсти |
|  | 2) | на базисе верхней челюсти |
|  | 3) | на базисе нижней челюсти |
|  | 4) | определением центральной окклюзии повторно |

| 197. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИ ПОЛНОЙ АДЕНТИИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕТСЯ СПОСОБ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | биофизический |
|  | 2) | биомеханический |
|  | 3) | механический |
|  | 4) | биологический |

| 198. ТЕРМИН «АРТИКУЛЯЦИЯ» В СТОМАТОЛОГИИ ОЗНАЧАЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пространственное соотношение зубных рядов и челюстей при всех движениях нижней челюсти |
|  | 2) | смыкание зубных рядов при жевательных движениях нижней челюсти |
|  | 3) | положение нижней челюсти вне функции жевания и разговора |
|  | 4) | пространственное смещение нижней челюсти при сохранении контактов между зубами верхней и нижней челюсти |

| 199. ПЛАСТМАССЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | должны быть безвредны для организма человека, обладать высокими косметическими показателями |
|  | 2) | не должны монолитно соединяться с искусственными зубами из пластмассы |
|  | 3) | не проверяются на безопасность для здоровья пациента |
|  | 4) | должны обладать низкими косметическими показателями |

| 200. ПРИ ПРОГНАТИЧЕСКОМ СООТНОШЕНИИ ЧЕЛЮСТЕЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | укорачивают дугу нижней челюсти |
|  | 2) | укорачивают дугу верхней челюсти |
|  | 3) | сохраняют количество искусственных зубов |
|  | 4) | удлиняют дугу верхней челюсти |

| 201. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ПЛАСТМАССОВЫЙ ЗУБ С БАЗИСОМ СОЕДИНЯЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | химически |
|  | 2) | механически |
|  | 3) | комбинированно |
|  | 4) | физически |

| 202. КРАЯ ИЗЛОМА ПРИ ЛИНЕЙНОМ ПЕРЕЛОМЕ РАСШИРЯЮТ НА _________ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1-2 |
|  | 2) | 3-4 |
|  | 3) | 5-6 |
|  | 4) | 10 |

| 203. СКОС ПЛАСТМАССЫ НА ОТЛОМКАХ ПРОТЕЗА ДЕЛАЮТ ДЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | увеличения поверхности соприкосновения пластмассового теста с краями протеза |
|  | 2) | для эстетичности |
|  | 3) | чтобы была видна граница починки |
|  | 4) | иногда не делают |

| 204. ДОБАВИТЬ ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ ПРИ ПОЧИНКЕ МОЖНО В КОЛИЧЕСТВЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1-2 |
|  | 2) | 4 и более |
|  | 3) | 3-4 |
|  | 4) | 2-3 |

| 205. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАСТМАССОВОГО ТЕСТА ПРИ ПОЧИНКЕ ПРОТЕЗА ПРИМЕНЯЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | мономер |
|  | 2) | воду |
|  | 3) | изолак |
|  | 4) | кислоту |

| 206. ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ САМОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЛАСТМАССЫ ПРОТАКРИЛ МОЖЕТ ПРОХОДИТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | при комнатной температуре |
|  | 2) | в стерилизаторе |
|  | 3) | в холодильнике |
|  | 4) | в морозильной камере |

| 207. ОБРАБОТКА ПРОТЕЗА ПОСЛЕ ПОЧИНКИ ПРОИЗВОДИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | фрезой |
|  | 2) | мягкой щеткой |
|  | 3) | фильцем |
|  | 4) | жесткой щеткой |

| 208. ФАЗОЙ ПОДГОТОВЛЕННОГО ПЛАСТМАССОВОГО «ТЕСТА» ДЛЯ ПОЧИНКИ ПРОТЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ СТАДИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | тянущихся нитей |
|  | 2) | резиноподобная |
|  | 3) | твердая |
|  | 4) | тестообразная |

| 209. ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПЛАСТМАССЫ ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА МОДЕЛЬ ИЗОЛИРУЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | изолаком |
|  | 2) | водой |
|  | 3) | мономером |
|  | 4) | эфиром |

| 210. СТАНДАРТНЫЕ КЛАММЕРА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГОПРОТЕЗА ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нержавеющей стали |
|  | 2) | золотого сплава |
|  | 3) | сплава на основе титана |
|  | 4) | КХС |

| 211. ГИПСОВЫЙ ПОДЛИТОК ИЗГОТАВЛИВАЮТ ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в любом случае |
|  | 2) | на нижней челюсти |
|  | 3) | на верхней челюсти |
|  | 4) | не изготавливают |

| 212. СТАДИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯСЯ ПОТЕРЕЙ ЛИПКОСТИ, ХОРОШЕЙ ПЛАСТИЧНОСТЬЮ И МЕНЬШЕЙ ТЕКУЧЕСТЬЮ, НАЗЫВАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | тестообразная |
|  | 2) | песочная |
|  | 3) | тянущихся нитей |
|  | 4) | резиноподобная |

| 213. ПОЧИНКА БАЗИСА СЪЁМНОГО ПРОТЕЗА НЕВОЗМОЖНА ПРИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | невозможности сопоставить отломки |
|  | 2) | трещине в базисе протеза |
|  | 3) | разломе протеза на 3 части |
|  | 4) | удалении зуба |

| 214. ЭТАП ПОЛУЧЕНИЯ СЛЕПКА ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ОТСУТСТВУЕТ ПРИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | переломе или трещине базиса |
|  | 2) | отломе плеча кламмера |
|  | 3) | отломе части искусственной десны |
|  | 4) | установке дополнительного искусственного зуба |

| 215. ПРИ ПОЧИНКЕ ПРОТЕЗА СКЛЕИВАМЫЕ ДЕТАЛИ ПРОПИТЫВАЮТСЯ (НАСЫЩАЮТСЯ) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | мономером |
|  | 2) | бензином |
|  | 3) | спиртом |
|  | 4) | эфиром |

| 216. ЕМКОСТЬ С ЗАМЕШАННОЙ ПЛАСТМАССОЙ НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ КРЫШКОЙ ДЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | предотвращения испарения мономера |
|  | 2) | быстрого созревания |
|  | 3) | предупреждения загрязнения |
|  | 4) | поддержания постоянной температуры в емкости |

| 217. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЧИНКИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СЛЕПОК ПРИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | постановке дополнительного искусственного зуба |
|  | 2) | переломе базиса |
|  | 3) | трещине в базисе |
|  | 4) | отломекламмера |

| 218. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ПЕРЕД ПОЧИНКОЙ МОЖНО ПРОВЕСТИ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | вымыть моющими средствами и поместить в 6% раствор перекиси водорода на час |
|  | 2) | поместить в раствор 0,1% раствора перманганата калия на 30 минут |
|  | 3) | подвергнуть ультрофиолетовому облучению в течение 5 минут |
|  | 4) | обработать протез 70% этиловым спиртом |

| 219. ПОЧИНКЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пластиночные протезы |
|  | 2) | культевые штифтовые вкладки |
|  | 3) | мостовидные конструкции |
|  | 4) | все варианты правильные |

| 220. ПО КРАЯМ ИЗЛОМА ПРИ ЛИНЕЙНОМ ПЕРЕЛОМЕ ДЕЛАЮТ ФАСКИ В ВИДЕ ЛАСТОЧКИНОГО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | хвоста |
|  | 2) | гнезда |
|  | 3) | крыла |
|  | 4) | клюва |

| 221. ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ ПОРОШКА САМОТВЕРДЕЮЩЕГО ПОЛИМЕРА С ЖИДКОСТЬЮ НАСТУПАЕТ СТАДИЯ ЕГО СОЗРЕВАНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | песочная |
|  | 2) | резиноподобная |
|  | 3) | тянущихся нитей |
|  | 4) | тестообразная |

| 222. ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ САМОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЛАСТМАССЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 15-20 мин |
|  | 2) | 30-40 мин |
|  | 3) | 45-50 мин |
|  | 4) | 50-60 мин |

| 223. ПРИ ПОЧИНКЕ ПРОТЕЗА СКЛЕИВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ ПРОПИТЫВАЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | мономером |
|  | 2) | спиртом |
|  | 3) | эфиром |
|  | 4) | изоколом |

| 224. ПОСЛЕ ПОЧИНКИ ПРОТЕЗА ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ШЛИФОВКА ПРОИЗВОДИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | наждачной бумагой |
|  | 2) | фильцем |
|  | 3) | фрезой |
|  | 4) | бором |

| 225. ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ПОДГОТОВКИ ПЛАСТМАССОВОГО «ТЕСТА» МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | гранулярная пористость |
|  | 2) | пористость сжатия |
|  | 3) | газовая пористость |
|  | 4) | трещины |

| 226. ПОЧИНКУ ПРОТЕЗА С ЛИНЕЙНЫМ ПЕРЕЛОМОМ БАЗИСА ПРОИЗВОДЯТ НА МОДЕЛИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | фиксирующей |
|  | 2) | рабочей |
|  | 3) | функциональной |
|  | 4) | диагностической |

| 227. ДОБАВЛЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ЗУБА ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | по предварительно полученному оттиску с протезом |
|  | 2) | по оттиску без протеза |
|  | 3) | непосредственно в полости рта |
|  | 4) | без получения оттиска |

| 228. ДЛЯ ПОЧИНКИ БАЗИСА СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | протакрил |
|  | 2) | альгинат |
|  | 3) | суперклей |
|  | 4) | фторакс |

| 229. ПРИ ЛИНЕЙНОМ ПЕРЕЛОМЕ БАЗИСА СОПОСТАВЛЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ ОТЛОМКОВ ПРОИЗВОДЯТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | липким воском |
|  | 2) | гипсом |
|  | 3) | базисным воском |
|  | 4) | фосфат-цементом |

| 230. ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ САМОТВЕРДЕЮЩИХ ПЛАСТМАСС ИМЕЕТ СЛЕДУЩУЮ ОСОБЕННОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | по окончанию полимеризации в массе остается до 5% мономера |
|  | 2) | по окончанию полимеризации остаточного мономера не остается в массе |
|  | 3) | по окончанию полимеризации выделяется большое количество влаги |
|  | 4) | образующиеся полимерные цепи короче, чем при тепловой полимеризации |

| 231. В РЕЗИНОПОДОБНУЮ СТАДИЮ САМОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЛАСТМАССЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пластмассовое тесто непригодно к использованию |
|  | 2) | извлекают протез из полости рта |
|  | 3) | проводят этап прессования |
|  | 4) | проводят этап формовки |

| 232. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГОПРОТЕЗА НА ВЕРХНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗУБА НЕОБХОДИМО СНЯТЬ СЛЕПОК С |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | верхней челюсти с протезом и слепок с нижней челюсти |
|  | 2) | двух челюстей без протеза |
|  | 3) | нижней челюсти с протезом |
|  | 4) | верхней челюсти без протеза |

| 233. ПОЧИНКУ ПРОТЕЗА С ДОБАВЛЕНИЕМ ЗУБА ПРОИЗВОДЯТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | с предварительным снятием слепка зубного ряда с протезом |
|  | 2) | со снятием слепка зубного ряда без протеза |
|  | 3) | без снятия слепка на фиксирующей модели |
|  | 4) | непосредственно в полости рта |

| 234. КЛАММЕРЫ ДЛЯ ПОЧИНКИ В ПЛАСТИНОЧНОМ ПРОТЕЗЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | полируют пастой ГОИ |
|  | 2) | не полируют |
|  | 3) | полируют пемзой |
|  | 4) | полируют зубным порошком |

| 235. ГИПСОВЫЙ ПОДЛИТОК ОБРАБАТЫВАЮТ ИЗОКОЛОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | чтобы не соединилась пластмасса с гипсом |
|  | 2) | для изоляции гипсового подлитка от негативного воздействия |
|  | 3) | для ускорения полимеризации |
|  | 4) | для улучшения эстетических свойств протеза |

| 236. ПРИ ПОЧИНКЕ МОДЕЛЬ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПЛАСТМАССЫ ИЗОЛИРУЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | изолаком |
|  | 2) | мономером |
|  | 3) | водой |
|  | 4) | эфиром |

| 237. ПРОЦЕСС ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПОЛИМЕРНО-МОНОМЕРНОЙ СМЕСИ ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | экзотермическим |
|  | 2) | эндотермическим |
|  | 3) | обратимым |
|  | 4) | прямым |

| 238. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАСТМАССОВОГО ТЕСТА ПРИ ПОЧИНКЕ ПРОТЕЗА ПРИМЕНЯЮТ ПОРОШОК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | полимер |
|  | 2) | бура |
|  | 3) | пемза |
|  | 4) | зубной порошок |

| 239. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ЗУБНОЙ ТЕХНИК ИСПОЛЬЗУЕТ ЗУБЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пластмассовые |
|  | 2) | металлические |
|  | 3) | золотые |
|  | 4) | комбинированные |

| 240. СКЛЕИВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ ПРОТЕЗА ПРОПИТЫВАЮТСЯ ПРИ ПОЧИНКЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | мономером |
|  | 2) | эфиром |
|  | 3) | спиртом |
|  | 4) | бензином |

| 241. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗУБА НЕОБХОДИМО СНЯТЬ СЛЕПОК С |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нижней челюсти с протезом и слепок с верхней челюсти |
|  | 2) | двух челюстей без протеза |
|  | 3) | нижней челюсти с протезом |
|  | 4) | с нижней челюсти без протеза |

| 242. ПОСЛЕ ПОЧИНКИ ОБРАБОТКА ПРОТЕЗА ПРОИЗВОДИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | фрезой |
|  | 2) | фильцем |
|  | 3) | мягкой щеткой |
|  | 4) | жесткой щеткой |

| 243. ЕСЛИ БАЗИС ПРОТЕЗА ИМЕЕТ НЕРАВНОМЕРНУЮ ТОЛЩИНУ, ЭТО ПРИВОДИТ К |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | поломке протеза |
|  | 2) | нарушению фиксации |
|  | 3) | травмированию слизистой оболочки |
|  | 4) | неравномерному погружению в подлежащие ткани |

| 244. СКОС ПЛАСТМАССЫ НА ОТЛОМКАХ ПРОТЕЗА ДЕЛАЮТ ДЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | лучшего проникновения пластмассового теста в линию перелома |
|  | 2) | для эстетичности |
|  | 3) | чтобы была видна граница починки |
|  | 4) | иногда не делают |

| 245. КАКИЕ ЗУБЫ ИСПОЛЬЗУЕТ ЗУБНОЙ ТЕХНИК ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | эстедент-02 |
|  | 2) | мелиадент |
|  | 3) | карбодент |
|  | 4) | силодент |

| 246. ПОЛИРОВКУ ПОЧИНКИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА НАЧИНАЮТ С ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | войлочного фильца |
|  | 2) | наждачной бумаги |
|  | 3) | мягкой щетки |
|  | 4) | резинового круга |

| 247. ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ТЕСТА САМОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ ПОЧИНКИ ПРОТЕЗА СООТНОШЕНИЕ ПОЛИМЕРА И МОНОМЕРА ПО МАССЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 2:1 |
|  | 2) | 1:1 |
|  | 3) | 1:2 |
|  | 4) | 3:1 |

| 248. ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ ПОЛИМЕРА И МОНОМЕРА ПЛАСТМАССЫ ЁМКОСТЬ С МАССОЙ СЛЕДУЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | плотно закрыть |
|  | 2) | оставить на открытом воздухе на 30-40 минут |
|  | 3) | поместить в воду комнатной температуры до созревания |
|  | 4) | оставить на открытом воздухе на 50 минут |

| 249. ПЕРЕД ПОМЕЩЕНИЕМ ПЛАСТМАССЫ В ЛИНИЮ ПЕРЕЛОМА ГИПСОВЫЙ ПОДЛИТОК ОБРАБАТЫВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | изоколом |
|  | 2) | спиртом |
|  | 3) | мономером |
|  | 4) | воском |

| 250. ПОЧИНКА БАЗИСА СЪЁМНОГО ПРОТЕЗА НЕВОЗМОЖНА ПРИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | множественном мелкооскольчатом переломе |
|  | 2) | отломе края протеза |
|  | 3) | трещине в базисе протеза |
|  | 4) | отломе кламмера |

| 251. ИММЕДИАТ ПРОТЕЗЫ ОТНОСЯТ К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | непосредственному |
|  | 2) | отсроченному |
|  | 3) | комбинированному |
|  | 4) | отдаленному |

| 252. ИММЕДИАТ ПРОТЕЗЫ - ЭТО ПРОТЕЗЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | непосредственные |
|  | 2) | отсроченные |
|  | 3) | челюстно-лицевые |
|  | 4) | возмещающие |

| 253. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЧИНКИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА НЕОБХОДИМО СНЯТЬ СЛЕПОК ПРИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | отломе кламмера |
|  | 2) | переломе базиса верхней челюсти |
|  | 3) | трещине в базисе |
|  | 4) | при переломе базиса нижней челюсти |

| 254. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА ОТТИСК ПОЛУЧАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | до удаления зубов |
|  | 2) | после удаления зубов |
|  | 3) | не имеет значения |
|  | 4) | не снимают оттиск |

| 255. КАКОЙ МАТЕРИАЛ БАЗИСА НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | металлический |
|  | 2) | акриловый |
|  | 3) | композитный |
|  | 4) | нейлоновый |

| 256. ПЛАСТМАССА, ПРИМЕНЯЕМАЯ ДЛЯ ПОЧИНКИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | протакрил |
|  | 2) | этакрил |
|  | 3) | карбопласт |
|  | 4) | боксил |

| 257. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ МЕСТА ПОЛОМКИ ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в области срединного шва |
|  | 2) | вдоль альвеолярного гребня |
|  | 3) | в области верхнечелюстных бугров |
|  | 4) | в области фронтальных зубов |

| 258. ДЛЯ ПОЧИНКИ ПРОТЕЗА ФИКСИРУЮЩУЮ МОДЕЛЬ ПОЛУЧАЮТ ИЗ ГИПСА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | медицинского гипса |
|  | 2) | супер-гипс 3 класса |
|  | 3) | супер-гипс 4 класса |
|  | 4) | алебастра |

| 259. КАКОЙ ОТТИСКНЫЙ МАТЕРИАЛ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | гипс |
|  | 2) | альгинат |
|  | 3) | С-силикон |
|  | 4) | А-силикон |

| 260. ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОЧИНКИ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пластмассовые |
|  | 2) | комбинированные |
|  | 3) | металлические |
|  | 4) | золотые |

| 261. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА НА ВЕРХНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ, НА ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ НЕБНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | не подвергается обработке |
|  | 2) | закругляется |
|  | 3) | утолщается |
|  | 4) | срезается на 2 мм |

| 262. ВЫБЕРИТЕ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | загипсовка моделей в окклюдатор или артикулятор |
|  | 2) | удаление зубов в полости рта |
|  | 3) | примерка конструкции в полости рта |
|  | 4) | одонтопрепарирование |

| 263. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА С ДОБАВЛЕНИЕМ ЗУБОВ МОДЕЛЬ С ПРОТЕЗОМ ГИПСУЮТ В КЮВЕТУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | комбинированным способом |
|  | 2) | прямым способом |
|  | 3) | обратным способом |
|  | 4) | произвольным |

| 264. ЧЕРЕЗ КАКОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА НЕОБХОДИМО ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | сразу после удаления зуба |
|  | 2) | через 3 месяца после удаления зуба |
|  | 3) | через 6 месяцев после удаления зуба |
|  | 4) | через 12 месяцев после удаления зуба |

| 265. ПРИ БАЛАНСИРОВКЕ ПЛАСТМАССОВОГО ПРОТЕЗА ПОСЛЕ ПОЧИНКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | совершить перебазировку во рту с помощью быстротвердеющей пластмассы |
|  | 2) | удлинить границу протеза |
|  | 3) | сточить зоны неплотного прилегания к небной поверхности |
|  | 4) | изготовить новый протез |

| 266. ПРИ ИЗГОТОВЛЕННИИ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗОВ В БОКОВЫХ УЧАСТКАХ ПОСЛЕ СРЕЗАНИЯ ЗУБОВ СОШЛИФОВЫВАЮТ ГИПСОВУЮ МОДЕЛЬ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1 мм |
|  | 2) | 3 мм |
|  | 3) | 4 мм |
|  | 4) | не сошлифовывают |

| 267. ИММЕДИАТ ПРОТЕЗЫ ВОСПОЛНЯЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | жевательную функцию, эстетику |
|  | 2) | эстетику |
|  | 3) | фонетику |
|  | 4) | только жевательную функцию |

| 268. ПРИ ПОЧИНКЕ ПРОТЕЗА ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПЛАСТМАССЫ НАСТУПАЕТ СТАДИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | песочная |
|  | 2) | резиноподобная |
|  | 3) | тянущихся нитей |
|  | 4) | тестообразная |

| 269. ИММЕДИАТ ПРОТЕЗЫ ВЫПОЛНЯЮТ ФУНКЦИЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | защитную |
|  | 2) | трофическую |
|  | 3) | репаративную |
|  | 4) | двигательную |

| 270. К ЭТАПУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА ОТНОСЯТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | получение оттисков |
|  | 2) | примерка конструкции протеза |
|  | 3) | починка протеза |
|  | 4) | изготовление обтуратора |

| 271. ПРИ ТЯЖЕЛЫХ АНАТОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ НА НИЖНЕКЙ ЧЕЛЮСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗГОТОВИТЬ БАЗИС |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | с мягкой подкладкой |
|  | 2) | жесткий |
|  | 3) | из бесцветной пластмассы |
|  | 4) | из гипса |

| 272. КАКОЕ ГЛАВНОЕ ТОКСИКОГЕННОЕ ВЕЩЕСТВО В АКРИЛОВОЙ ПЛАСТМАССЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | мономер |
|  | 2) | краситель |
|  | 3) | стабилизатор |
|  | 4) | пластификатор |

| 273. ПОДГОТОВКА МОДЕЛЕЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОВ ВКЛЮЧАЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | срезание зубов |
|  | 2) | изготовление штампованных коронок |
|  | 3) | дублирование модели |
|  | 4) | параллелометрию |

| 274. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГНУТЫХ КЛАММЕРОВ В СЪЕМНОМ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗЕ ПРИМЕНЯЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нержавеющую сталь |
|  | 2) | серебрено-палладиевый сплав |
|  | 3) | хром-кобальтовый сплав |
|  | 4) | золото 900 пробы |

| 275. ПОЛИРОВКУ ПОЧИНКИ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ЗАКАНЧИВАЮТ ПРИМЕНЕНИЕМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | мягкой щетки |
|  | 2) | наждачной бумаги |
|  | 3) | войлочного фильца |
|  | 4) | резинового круга |

| 276. ПАЦИЕНТУ ПРИ НАЛИЧИИ СИЛЬНЫХ БОЛЕЙ ПЕРЕД КОРРЕКЦИЕЙ ДАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | снять протез, но надеть за 2-3 часа до посещения врача |
|  | 2) | не снимать протез, до посещения врача |
|  | 3) | снять протез за 24 часа до посещения врача |
|  | 4) | снять протез за 12 часов до посещения врача |

| 277. ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАННИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ФОРМА АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | закругленная |
|  | 2) | треугольная |
|  | 3) | заостренная |
|  | 4) | квадратная |

| 278. ПРОЦЕСС ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | экзотермическим |
|  | 2) | обратимым |
|  | 3) | эндотермическим |
|  | 4) | смешанным |

| 279. В КАЧЕСТВЕ УДЕРЖИВАЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА МОГУТ СЛУЖИТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | кламмера |
|  | 2) | коронки |
|  | 3) | замковые крепления |
|  | 4) | все варианты правильные |

| 280. ПЕРЕД ПАКОВКОЙ ПЛАСТМАССЫ НЕОБХОДИМО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нанести изоляционный слой |
|  | 2) | замешать гипс |
|  | 3) | паковать пластмассу |
|  | 4) | проверить с целофаном |

| 281. ПРИ МЕТОДЕ СВОБОДНОЙ ФОРМОВКИ ДЛЯ ПОЧИНКИ ПРИМЕНЯЮТ ПЛАСТМАССУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | редонт |
|  | 2) | синму |
|  | 3) | этакрил |
|  | 4) | норакрил |

| 282. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА САМОТВЕРДЕЮЩАЯ ПЛАСТМАССА С БАЗИСОМ ПРОТЕЗА СОЕДИНЯЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | химически |
|  | 2) | механически |
|  | 3) | комбинированно |
|  | 4) | физически |

| 283. ВЫБЕРИТЕ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЪЕМНОГО ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | постановка искусственных зубов |
|  | 2) | удаление зубов в полости рта |
|  | 3) | примерка конструкции в полости рта |
|  | 4) | снятие оттиска |

| 284. В КАКОМ СЛУЧАЕ ПОКАЗАНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАЗИСА ПРОТЕЗА С МЯГКОЙ ПРОКЛАДКОЙ ПРИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | экзостозах |
|  | 2) | повышенном рвотном рефлексе |
|  | 3) | выраженном альвеолярном гребне |
|  | 4) | глубоком прикусе |

| 285. ДЛЯ ПОЧИНКИ ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА НЕОБХОДИМО СНИМАТЬ РАБОЧИЙ ОТТИСК С ПРОТЕЗОМ ПРИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | отломе кламмера |
|  | 2) | уточнении границ базиса протеза |
|  | 3) | трещине в базисе |
|  | 4) | переломе базиса |

| 286. ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ДЕФЕКТА ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ПРИМЕНЯЮТ ВОСК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | базисный |
|  | 2) | липкий |
|  | 3) | модевакс |
|  | 4) | лавакс |

| 287. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ НА ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на 1мм ниже шеек зубов |
|  | 2) | на уровне десны |
|  | 3) | на 1мм выше шеек |
|  | 4) | не имеет значения |

| 288. ИММЕДИАТ ПРОТЕЗЫ ПОДДАЮТСЯ ПЕРЕБАЗИРОВКЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | клинической и лабораторной |
|  | 2) | клинической |
|  | 3) | лабораторной |
|  | 4) | не поддаются |

| 289. МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТТИСКА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | альгинат |
|  | 2) | гипс |
|  | 3) | воск |
|  | 4) | термопластический материал |

| 290. ИЗ КАКОГО МАТЕРИАЛА ПРИМЕНЯЮТ ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ В ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пластмассовые |
|  | 2) | металлокерамические |
|  | 3) | металлопластмассовые |
|  | 4) | литые |

| 291. АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ОТРОСТОК В БОКОВОМ ОТДЕЛЕ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НА ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ФОРМУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | закругленную |
|  | 2) | треугольную |
|  | 3) | квадратную |
|  | 4) | не имеет значения |

| 292. ВЫБЕРИТЕ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | шлифовка и полировка протеза |
|  | 2) | удаление зубов в полости рта |
|  | 3) | примерка конструкции в полости рта |
|  | 4) | одонтопрепарирование |

| 293. КАКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | полный зубной ряд |
|  | 2) | дистальный дефект зубного ряда |
|  | 3) | включенный дефект зубного ряда |
|  | 4) | отсутствие фронтальных зубов |

| 294. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НА ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ СОШЛИФОВЫВАЮТ ГИПС |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на вершине альвеолярного отростка на 1 мм |
|  | 2) | на вершине альвеолярного отростка на 5 мм |
|  | 3) | с вестибулярной части альвеолярного отростка на 2 мм |
|  | 4) | с небной части альвеолярного отростка на 3 мм |

| 295. НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНА ДЛЯ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ СЛИЗИСТАЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | плотная |
|  | 2) | подвижная |
|  | 3) | податливая |
|  | 4) | тонкая |

| 296. НАИБОЛЕЕ АЛЛЕРГИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ (ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | акрил |
|  | 2) | нейлон |
|  | 3) | ацетал |
|  | 4) | сплав металла |

| 297. КАКОЙ ПЕРИОД ПОЛЬЗОВАНИЯ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОМ ДО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 3 месяцев |
|  | 2) | 1 года |
|  | 3) | 2-х лет |
|  | 4) | 4-х лет |

| 298. ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ПРОТЕЗЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | до оперативного вмешательства |
|  | 2) | через 7 дней после удаления зубов |
|  | 3) | через 2 недели после удаления |
|  | 4) | через месяц после удаления зубов |

| 299. НАЛОЖЕНИЕ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | непосредственно после удаления зубов |
|  | 2) | через неделю после удаления |
|  | 3) | перед удалением зубов |
|  | 4) | через 2 недели |

| 300. НЕТОЧНОСТЬ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЛОМКОВ ПРИ ПОЧИНКЕ ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | исключает возможность пользования протезом |
|  | 2) | влияет на жевательную эффективность |
|  | 3) | приводит к неравномерной толщине базиса |
|  | 4) | не влияет на жевательную эффективность |

| 301. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОВ ГОТОВЯТ ГИПСОВЫЕ МОДЕЛИ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | срезание зубов, планируемых на удаление, обработка гребня альвеолярного отростка |
|  | 2) | срезание гребня альвеолярного отростка |
|  | 3) | сохранение высоты, планируемых на удаление |
|  | 4) | параллелометрия и ликвидация поднутрений |

| 302. ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ К УДАЛЕНИЮ ЗУБА ПРИ ПАРОДОНТИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | степень сохранности резервных сил пародонта |
|  | 2) | степень подвижности зуба |
|  | 3) | инфекции ротоготки |
|  | 4) | инфекция полости рта |

| 303. ПРИМЕНЕНИЕ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОВ ПОЗВОЛЯЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | устранить деформации зубных рядов |
|  | 2) | восстановить речь |
|  | 3) | восстановить функцию жевания |
|  | 4) | устранить деформацию зубов |

| 304. ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗ В ПОЛОСТИ РТА ФИКСИРУЕТСЯ ЗА СЧЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | кламмеров |
|  | 2) | имплантатов |
|  | 3) | анатомической ретенции |
|  | 4) | телескопических креплений |

| 305. ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ПРОТЕЗ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | до операции |
|  | 2) | во время операции |
|  | 3) | сразу после операции |
|  | 4) | после заживления раны |

| 306. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пластмассовые |
|  | 2) | металлические |
|  | 3) | золотые |
|  | 4) | титановые |

| 307. ДЛЯ СНЯТИЯ ОТТИСКОВ ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ПРИМЕНЯЮТ ОТТИСКНЫЕ МАССЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | альгинатные |
|  | 2) | силиконовые |
|  | 3) | термопластические |
|  | 4) | гипсовые |

| 308. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРОТЕЗА ИСКЛЮЧЕН КЛИНИЧЕСКИЙ ЭТАП |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | проверка конструкций протеза |
|  | 2) | получение слепков и моделей |
|  | 3) | определение центральной окклюзии или центрального соотношения челюстей |
|  | 4) | изготовление восковых базисов с установочными валикми |

| 309. ПОД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПЛАСТИНОЧНЫМ ПРОТЕЗОМ ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ ЛУНКИ ЗУБА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | ускоряются |
|  | 2) | замедляются |
|  | 3) | не изменяются |
|  | 4) | останавливаются |

| 310. БАЗИС НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРОТЕЗА ПРИЛЕГАЕТ К ТКАНЯМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | не плотно для улучшения процессов заживления раны |
|  | 2) | плотно для улучшения фиксации |
|  | 3) | прилегает из-за раны |
|  | 4) | прилегает из-за нагрузки на слизистую |

| 311. ПОД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПЛАСТИНОЧНЫМ ПРОТЕЗОМ ПРОЦЕССЫ ЗАЖИВЛЕНИЯ ЛУНКИ ЗУБА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | ускоряются |
|  | 2) | замедляются |
|  | 3) | не изменяются |
|  | 4) | останавливаются |

| 312. ПРИМЕНЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ПРОТЕЗОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | предупреждает перегрузку пародонта оставшихся зубов и их деформацию |
|  | 2) | приводит к увеличению нагрузки на пародонт оставшихся зубов |
|  | 3) | не влияет на пародонт оставшихся зубов |
|  | 4) | влияет на слизистую оболочку |

| 313. ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ПЛАСТМАССОВЫХ ЗУБОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ФАРФОРОВЫМИ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ОНИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | соединяются с базисом протеза химическим путем |
|  | 2) | хорошо имитируют естественные зубы |
|  | 3) | удобны в работе |
|  | 4) | имеют стойкую окраску |

| 314. ПРИ ПОДГОТОВКЕ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА НА МОДЕЛИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ПЕРЕДНЕМ ОТДЕЛЕ СРЕЗАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | гипс с вестибулярной стороны |
|  | 2) | гипс с оральной стороны |
|  | 3) | гипс с вестибулярной и оральной стороны |
|  | 4) | срезают соседние зубы |

| 315. СЛОЙ СНИМАЕМОГО ГИПСА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРОТЕЗА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ _____ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,5 |
|  | 2) | 0,5 |
|  | 3) | 2,0 |
|  | 4) | 2,5 |

| 316. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРОТЕЗА ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ _______ ПОДКЛАДКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | мягкой |
|  | 2) | жесткой |
|  | 3) | твердой |
|  | 4) | восковой |

| 317. СЛОЙ СНИМАЕМОГО ГИПСА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА НЕ ПРЕВЫШАЕТ _____ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,5 |
|  | 2) | 0,5 |
|  | 3) | 2,0 |
|  | 4) | 2,5 |

| 318. ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗЫ ИЗ ПЛАСТМАССЫ ПОЛИРУЮТ ПРИ ПОМОЩИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | фетровых фильцев, щеток |
|  | 2) | карборундовых камней |
|  | 3) | фрез |
|  | 4) | боров |

| 319. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ________ ПОДКЛАДКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | мягкой |
|  | 2) | жесткой |
|  | 3) | твердой |
|  | 4) | восковой |

| 320. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА МОДЕЛЬ ГИПСУЮТ В КЮВЕТУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | прямым способом |
|  | 2) | обратным способом |
|  | 3) | произвольным |
|  | 4) | комбинированным способом |

| 321. ПЕРЕД ПАКОВКОЙ ПЛАСТМАССОВОГО ТЕСТА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА МОДЕЛЬ СМАЗЫВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | изолаком |
|  | 2) | эфиром |
|  | 3) | мономером |
|  | 4) | водой |

| 322. ПЕРЕД НАЛОЖЕНИЕМ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗ ВЫДЕРЖИВАЮТ В |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 3% растворе перекиси водорода в течение 15-20 минут |
|  | 2) | 90% этиловом спирте в течение суток |
|  | 3) | 40% этиловом спирте в течение 5 часов |
|  | 4) | 95% этиловом спирте в течение суток |

| 323. ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАННИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ГРЕБЕНЬ ЗАКРУГЛЯЮТ С |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | язычной и губной поверхностей |
|  | 2) | вестибулярной |
|  | 3) | небной |
|  | 4) | щечной и вестибулярной |

| 324. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТТИСКОВ (СЛЕПКОВ) ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ПРИМЕНЯЮТ МАССЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | альгинатные |
|  | 2) | силиконовые |
|  | 3) | термопластические |
|  | 4) | гипсовые |

| 325. ПОД ПЛАСТИНОЧНЫМ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОМ РЕГЕНИРАЦИЯ ЛУНКИ ЗУБА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | ускоряется |
|  | 2) | замедляется |
|  | 3) | не изменяется |
|  | 4) | останавливается |

| 326. ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | до операции |
|  | 2) | во время операции |
|  | 3) | сразу после операции |
|  | 4) | после заживления раны |

| 327. ПРИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗИРОВАНИИ ЗУБНОГО РЯДА ПРИ ПАРОДОНТИТЕ И ПОДГОТОВКЕ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА НА МОДЕЛИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ПЕРЕДНЕМ ОТДЕЛЕ СРЕЗАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | гипс вестибулярной стороны |
|  | 2) | гипс с оральной стороны |
|  | 3) | гипс с вестибулярной и оральной стороны |
|  | 4) | соседние зубы |

| 328. ПЕРЕД НАЛОЖЕНИЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПРОТЕЗ ВЫДЕРЖИВАЮТ В |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 3% растворе перекиси водорода в течение 15-20 минут |
|  | 2) | 40% этиловом спирте в течение 5 часов |
|  | 3) | 90% этиловом спирте в течение суток |
|  | 4) | 95% этиловом спирте в течение суток |

| 329. ПОКАЗАНИЕ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | удаление зубов в связи с пародонтитом |
|  | 2) | множественный кариес |
|  | 3) | деформации зубных рядов |
|  | 4) | артроз височно-нижнечелюстного сустава |

| 330. ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ЗУБНЫХ РЯДОВ ПРИ ПАРОДОНТИТЕ ПРОТЕЗЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | до оперативного вмешательства |
|  | 2) | через 5-7 дней после удаления зубов |
|  | 3) | через 2 недели после удаления зубов |
|  | 4) | через 30 дней после удаения зуба |

| 331. ПРИ ПАРОДОНТИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ПРОТЕЗЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | до оперативного вмешательства |
|  | 2) | через 5-7 дней после удаления зубов |
|  | 3) | через 2 недели после удаления зубов |
|  | 4) | через 30 дней после удаения зуба |

| 332. ПРИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗИРОВАНИИ ЗУБНОГО РЯДА ПРИ ПАРОДОНТИТЕ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГООТРОСТКА НА МОДЕЛИ СЛОЙ СНИМАЕМОГО ГИПСА НЕ ПРЕВЫШАЕТ_____ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,5 |
|  | 2) | 0,5 |
|  | 3) | 2,0 |
|  | 4) | 2,5 |

| 333. ПРИ ПАРОДОНТИТЕ КРИТЕРИЕМ К УДАЛЕНИЮ ЗУБА ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | степень сохранности резервных сил пародонта |
|  | 2) | степень подвижности зуба |
|  | 3) | желание пациента |
|  | 4) | инфекция полости рта |

| 334. ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНА В |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | восстановлении эстетики |
|  | 2) | жизненной необходимости |
|  | 3) | доступной стоимости |
|  | 4) | в борьбе с инфекцией |

| 335. ИММЕДИАТ- ПРОТЕЗ ПРИ ПАРОДОНТИТЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | до оперативного вмешательства |
|  | 2) | через 5-7 дней после удаления зубов |
|  | 3) | через 2 недели после удаления зубов |
|  | 4) | через 30 дней после удаления зуба |

| 336. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОВ ВАЖНО СТРОГО ВЫДЕРЖАТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | режим полимеризации |
|  | 2) | ликвидацию поднутрений |
|  | 3) | обработку протеза |
|  | 4) | полировку протеза |

| 337. ПОДГОТОВКА МОДЕЛЕЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОВ ВКЛЮЧАЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | срезание зубов, планируемых на удаление, обработку гребня альвеолярного отростка |
|  | 2) | удаление гребня альвеолярного отростка |
|  | 3) | сохранение размера зубов, планируемых на удаление |
|  | 4) | параллелометрию и ликвидацию поднутрений |

| 338. БАЗИС ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА К ТКАНЯМ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА ПРИЛЕГАЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | не плотно для улучшения процессов заживления раны |
|  | 2) | плотно для улучшения фиксации |
|  | 3) | не прилегает из-за раны |
|  | 4) | не прилегает из-за нагрузки на слизистую |

| 339. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗ ИЗГОТАВЛИВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | до оперативного вмешательства |
|  | 2) | через 5-7 дней после удаления зубов |
|  | 3) | через 2 недели после удаления зубов |
|  | 4) | через 30 дней после удаления зуба |

| 340. ЗНАЧЕНИЕ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | скорейшей реабилитации пациента |
|  | 2) | необходимости |
|  | 3) | доступной стоимости |
|  | 4) | борьбе с инфекцией |

| 341. ПРИМЕНЕНИЕ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | предупреждает перегрузку пародонта оставшихся зубов и их деформацию |
|  | 2) | приводит к увеличению нагрузки на пародонт оставшихся зубов |
|  | 3) | не влияет на пародонт оставшихся зубов |
|  | 4) | влияет на слизистую оболочку десны |

| 342. ПРИИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА С МЯГКОЙ ПОДКЛАДКОЙ ПРИМЕНЯЮТ ПЛАСТМАССУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Villacril- soft |
|  | 2) | Фторакс |
|  | 3) | Протакрил |
|  | 4) | Villacril-Ortho |

| 343. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА ИСКЛЮЧАЕТСЯ КЛИНИЧЕСКИЙ ЭТАП |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | проверка конструкции протеза |
|  | 2) | получение слепков и моделей |
|  | 3) | определение центральной окклюзии или центрального соотношения челюстей |
|  | 4) | изготовление восковых базисов с установочными валиками |

| 344. ПРИ ПОЛИРОВАНИИ ЩЕТКАМИ СЪЕМНОГО ИММЕДИАТ - ПРОТЕЗА НЕОБХОДИМО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | смачивать протез во избежание его перегревания и появления внутренних напряжений |
|  | 2) | работать на скорости 100 оборотов в минуту |
|  | 3) | использовать пасту ГОИ |
|  | 4) | не надо полировать |

| 345. К АКРИЛОВЫМ БАЗИСНЫМ ПЛАСТМАССАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОВ, НЕ ОТНОСИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | ортосил-М |
|  | 2) | этакрил |
|  | 3) | протакрил |
|  | 4) | фторакс |

| 346. СЪЁМНАЯ ПЛАСТИНКА, В КОНСТРУКЦИИ КОТОРОЙ ЕСТЬ ВИНТ, ПРУЖИНА, ДУГА, ФИКСИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПО ПРИНЦИПУ ДЕЙСТВИЯ ОТНОСТИТСЯ К АППАРАТАМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | механическим |
|  | 2) | комбинированным |
|  | 3) | функциональныи |
|  | 4) | биологическим |

| 347. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА ПРИМЕНЯЮТ АКРИЛОВУЮ ПЛАСТМАССУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Фторакс |
|  | 2) | Протакрил |
|  | 3) | Синма |
|  | 4) | Villacril-Ortho |

| 348. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА ПРИМЕНЯЮТ ВОСК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | базисный |
|  | 2) | пришеечный |
|  | 3) | модевакс |
|  | 4) | лавакс |

| 349. НЕДОСТАТОК СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | жевательное давление передают на слизистую оболочку полости рта |
|  | 2) | не требуют препарирования опорных зубов и изготовления на них искусственных коронок |
|  | 3) | применяются при любой топографии и величине дефекта зубного ряда |
|  | 4) | возможность хорошего гигиенического ухода |

| 350. РАЗМЕРЫ ПЛАСТМАССОВОГО БАЗИСА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ЗАВИСЯТ ОТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | количества сохранившихся зубов |
|  | 2) | количества зубов антагонистов |
|  | 3) | пожелания пациента |
|  | 4) | возможности зубного техника |

| 351. ПРИ ПРЯМОМ СПОСОБЕ ГИПСОВКИ ЗУБЫ ОСТАЮТСЯ В |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | основании кюветы |
|  | 2) | контре кюветы |
|  | 3) | центральные зубы в основании |
|  | 4) | боковые зубы в основании |

| 352. ПОСТАНОВКА ЗУБОВ НА ПРИТОЧКЕ ПРОИЗВОДИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | во фронтальном участке верхней челюсти |
|  | 2) | в боковых участках нижней челюсти |
|  | 3) | в боковых участках верхней челюсти |
|  | 4) | во фронтальном участке нижней челюсти |

| 353. СТАБИЛИЗИРУБЩЕЙ И ФИКСИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИЕЙ ОБЛАДАЕТ ДАННЫЙ ЭЛЕМЕНТОВ КЛАММЕРА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | плечо |
|  | 2) | отросток |
|  | 3) | тело |
|  | 4) | окклюзионная накладка |

| 354. С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СТОРОНЫ ГРАНИЦА БАЗИСА СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ РАСПОЛАГАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | не доходит до переходной складки 2,0 – 3,0 мм |
|  | 2) | проходит в области нейтральной зоны |
|  | 3) | на 3,0 – 4,0 мм ниже переходной складки |
|  | 4) | перекрывая тяжи и уздечки |

| 355. АНАТОМИЧЕСКИЙ ОТТИСК ПОЛУЧАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | стандартной ложкой |
|  | 2) | индивидуальной ложкой с применением индивидуальных проб |
|  | 3) | индивидуальной ложкой из воска |
|  | 4) | старым протезом |

| 356. К НЕФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ГРУППЕ ОТНОСЯТСЯ ЗУБЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | утратившие антагонисты |
|  | 2) | имеющие антагонисты |
|  | 3) | все сохранившиеся жевательные |
|  | 4) | все сохранившиеся фронтальные |

| 357. ТРЕБОВАНИЯ К ВОСКОВЫМ БАЗИСАМ С ОККЛЮЗИОННЫМИ ВАЛИКАМИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | восковой валик выше и шире естественных зубов и расположен по центру альвеолярного отростка |
|  | 2) | окклюзионный валик уже естественных зубов |
|  | 3) | окклюзионный валик ниже естественных зубов |
|  | 4) | изготовление из моделировочного воска |

| 358. ПАКОВКУ ПЛАСТМАССЫ В КЮВЕТУ ПРОВОДЯТ В СТАДИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | тестообразной или рвущихся нитей |
|  | 2) | мокрого песка |
|  | 3) | тянущихся нитей |
|  | 4) | резиноподобной |

| 359. НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ КЛАММЕРНОЙ ЛИНИИ СЧИТАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | диагональное |
|  | 2) | сагиттальное |
|  | 3) | трансверзальное |
|  | 4) | парасагиттальное |

| 360. РАЗМЕРЫ ПЛАСТМАССОВОГО БАЗИСА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ЗАВИСЯТ ОТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | анатомических особенностей челюстей |
|  | 2) | количества зубов антагонистов |
|  | 3) | пожелания пациента |
|  | 4) | возможности зубного техника |

| 361. ВОСКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ПЕРЕД ГИПСОВКОЙ В КЮВЕТУ ПРИКЛЕИВАЕТСЯ ПО ПЕРИМЕТРУ К МОДЕЛИ, ЧТОБЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | между воском и моделью не попал жидкий гипс |
|  | 2) | на всякий случай |
|  | 3) | воск не деформировался во время гипсовки |
|  | 4) | она не упала с модели при гипсовке |

| 362. ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИИ В ЗУБНОМ РЯДУ ВЫДЕЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ ЗУБОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | функционирующие и не функционирующие |
|  | 2) | рабочие и не рабочие |
|  | 3) | атрофированные и гипертрофированные |
|  | 4) | фронтальные и боковые |

| 363. ПЛЕЧО КЛАММЕРА СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ДОЛЖНО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | касаться коронки зуба на всём протяжении |
|  | 2) | не касаться коронки зуба |
|  | 3) | касаться 2 точками |
|  | 4) | касаться 3 точками |

| 364. РАЗМЕРЫ ПЛАСТМАССОВОГО БАЗИСА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ЗАВИСЯТ ОТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | топографии дефекта |
|  | 2) | количества зубов антагонистов |
|  | 3) | пожелания пациента |
|  | 4) | возможности зубного техника |

| 365. ПОДГОТОВКА ПЛАСТМАССОВОГО ТЕСТА ПРОХОДИТ В |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | закрытом сосуде при комнатной температуре |
|  | 2) | открытом сосуде для улетучивания излишнего мономера |
|  | 3) | открытой банке в тёплом месте |
|  | 4) | кювете |

| 366. КЛАММЕР ПЯТОГО КЛАССА ПО NEY |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | кольцевой |
|  | 2) | одноплечий (обратного действия) |
|  | 3) | кламмер Джексона |
|  | 4) | кламмер Аккера |

| 367. ПОСТАНОВКУ ЗУБОВ НА ПРИТОЧКЕ ДЕЛАЮТ В СЛУЧАЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | при короткой губе и хорошо выраженном альвеолярном отростке |
|  | 2) | желании больного |
|  | 3) | ортогнатическом соотношении челюстей |
|  | 4) | при резкой атрофии альвеолярного отростка |

| 368. ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ СЪЕМНЫЙ ПЛАСТИНОЧНЫЙ ПРОТЕЗ С УДЕРЖИВАЮЩИМИ КЛАММЕРАМИ ПЕРЕДАЕТ ЖЕВАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | слизистую оболочку полости рта |
|  | 2) | оставшиеся зубы |
|  | 3) | жевательные мышцы |
|  | 4) | слизистую оболочку и естественные зубы |

| 369. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛОЖКИ ДОЛЖНЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | соответствовать границам протезного ложа, но неплотно прилегать, наличие места под слепочную массу |
|  | 2) | не соответствовать границам протезного ложа |
|  | 3) | плотно прилегать к тканям протезного ложа, не балансировать |
|  | 4) | воспроизводить вестибулярный овал |

| 370. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛОЖКИ ДОЛЖНЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | быть короче границ будущего базиса протеза на 1,5 мм |
|  | 2) | соответствовать границам базиса протеза |
|  | 3) | быть короче границ будущего базиса протеза на 3,0 мм |
|  | 4) | перекрывать границы будущего базиса протеза |

| 371. ТЕЛО КЛАМЕРА НАДО РАСПОЛАГАТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на уровне экватора со стороны дефекта зубного ряда |
|  | 2) | на альвеолярном гребне с дистальной или медиальной стороны опорного зуба |
|  | 3) | в зоне поднутрения |
|  | 4) | в зоне ретенции |

| 372. НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ КЛАММЕРНОЙ ЛИНИИ СЧИТАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | трансверзальное |
|  | 2) | диагональное |
|  | 3) | сагиттальное |
|  | 4) | парасагиттальное |

| 373. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЛИНИИ НА ОККЛЮЗИОННЫХ ВАЛИКАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗУБНЫМ ТЕХНИКОМ ПРИ ПОДБОРЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | клыков, улыбки и средней линии |
|  | 2) | улыбки и границ базиса |
|  | 3) | границ базиса и центра альвеолярного отростка |
|  | 4) | центра альвеолярного отростка и клыков |

| 374. ПОКАЗАНИЕ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИММЕДИАТ- ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | удаление зубов при тяжелой степени пародонтита |
|  | 2) | множественный кариес |
|  | 3) | хронический пульпит |
|  | 4) | флюороз |

| 375. ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАННИИ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ОТРОСТОК ВО ФРОНТАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | закругляется |
|  | 2) | удаляется |
|  | 3) | не изменяют |
|  | 4) | создается трапециевидная форма |

| 376. ПРИКРЕПЛЕНИЕ АРМИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ СОЗДАНИИ МОДЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | перпендикулярно линии перелома |
|  | 2) | параллельно линии перелома |
|  | 3) | под углом к линии перелома |
|  | 4) | не имеет значения |

| 377. АРМИРОВАНИЕ ОТЛОМКОВ ПРОТЕЗА МЕЖДУ СОБОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ С ЦЕЛЬЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | усиления конструкции протеза |
|  | 2) | предотвращения деформации при расширении гипса во время кристалиции |
|  | 3) | предотвращения деформации при падении протеза |
|  | 4) | предотвращения деформации при паковке пластмассового «теста» |

| 378. ОТРОСТОК УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА ИММЕДИАТ- ПРОТЕЗА РАСПОЛАГАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в базисе протеза под искусственными зубами |
|  | 2) | между экватором и десной |
|  | 3) | между экватором и окклюзионной поверхностью зуба |
|  | 4) | с оральной стороны зуба |

| 379. САГИТТАЛЬНАЯ КРИВАЯ ШПЕЕ В ПРОТЕЗЕ СОЗДАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | для стабилизации протеза |
|  | 2) | из косметических соображений |
|  | 3) | для улучшения разговорной речи |
|  | 4) | для усиления жевательной эффективности |

| 380. НАИМЕНЕЕ БЛАГОПРИЯТНАЯ ФОРМА ВЕСТИБУЛЯРНОГО СКАТА АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | с навесом |
|  | 2) | прямая |
|  | 3) | отлогая |
|  | 4) | пологая |

| 381. НАЗВАНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОЙ КРИВОЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Шпее |
|  | 2) | Бенет |
|  | 3) | Бонвиля |
|  | 4) | Оксмана |

| 382. ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ВЕРХНИХ РЕЗЦОВ СЛУЖИТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | анатомический центр |
|  | 2) | центральные резцы нижней челюсти |
|  | 3) | уздечка верхней губы |
|  | 4) | крыло носа |

| 383. ТОЛЩИНА НЁБНОЙ ЧАСТИ БАЗИСА ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,5 мм |
|  | 2) | 2,0 мм |
|  | 3) | 1,0 мм |
|  | 4) | 0,5 мм |

| 384. ОСНОВНОЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛНОГО СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | биофизический |
|  | 2) | механический |
|  | 3) | биомеханический |
|  | 4) | биологический |

| 385. ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ И ПЛАСТМАССОВОГО «ТЕСТА» ИСПОЛЬЗУЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | изокол |
|  | 2) | пасту ГОИ |
|  | 3) | силикон |
|  | 4) | все варианты правильные |

| 386. МЕХАНИЗМ СОЕДИНЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ В БАЗИСЕ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | химический |
|  | 2) | механический |
|  | 3) | адгезивный клей |
|  | 4) | термопластическая масса |

| 387. ВОЙЛОЧНЫЙ ФИЛЬЦ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ - ПРОТЕЗА ДЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | удаления неровностей и шероховатостей |
|  | 2) | удаления остатков гипса |
|  | 3) | первичной обработки пластмассы |
|  | 4) | удаления облоя |

| 388. РАСШИРЕНИЕ ЛИНИИ ИЗЛОМА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | твердосплавных фрез |
|  | 2) | алмазных фрез |
|  | 3) | фильцев |
|  | 4) | пуховка |

| 389. МЕТОД, НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОККЛЮЗИЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | анатомо-физиологический |
|  | 2) | анатомический |
|  | 3) | антропометрический |
|  | 4) | физиологический |

| 390. ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАННИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОДГОТОВКА ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СОШЛИФОВЫВАНИИ ГИПСА С АЛЬВЕОЛЯРНОГО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | гребня на 1-1,5 мм |
|  | 2) | гребня на 2-3 мм |
|  | 3) | отростка на 1-1,5 мм |
|  | 4) | отростка на 2-3 мм |

| 391. ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ ПРОТЕЗА ПОСЛЕ ПОЧИНКИ ИСПОЛЬЗУЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | войлочные фильцы, волосяные и текстильные щётки |
|  | 2) | металлическую щетку |
|  | 3) | фрезы |
|  | 4) | карборундовые головки |

| 392. ПРИ КАКОМ КЛАССЕ ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЕННЕДИ СЬЕМНЫЙ ИММЕДИАТ- ПРОТЕЗ МЕНЕЕ ФУНКЦИОНАЛЕН |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 4 |
|  | 2) | 2 |
|  | 3) | 1 |
|  | 4) | 3 |

| 393. АВТОР ПРОБ ПРИПАСОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛОЖКИ В ПОЛОСТИ РТА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Гербст |
|  | 2) | Рубинов |
|  | 3) | Гельман |
|  | 4) | Оксман |

| 394. ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРОТЕЗА ПОСЛЕ ПОЧИНКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | твердосплавные фрезы |
|  | 2) | диски полировочные |
|  | 3) | фильцы |
|  | 4) | алмазные фрезы |

| 395. ВИД СПЛАВА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИТЫХ КЛАММЕРОВ ИММЕДИАТ- ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | кобальт-хрома |
|  | 2) | серебра |
|  | 3) | золота 900-й пробы |
|  | 4) | нержавеющей стали |

| 396. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НА ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ СОШЛИФОВЫВАЮТ ГИПС |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на вершине альвеолярного отростка в области удаляемых зубов |
|  | 2) | на вершине альвеолярного отростка в области отсутствующих зубов |
|  | 3) | с вестибулярной поверхности альвеолярного отростка в области оставшихся зубов |
|  | 4) | с небной поверхности альвеолярного отростка в области оставшихся зубов |

| 397. ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ПЛАСТМАССОВЫХ ЗУБОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ФАРФОРОВЫМИ ЗУБАМИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | химическое соединение с базисом протеза |
|  | 2) | хорошо имитируют естественные зубы |
|  | 3) | удобны в работе |
|  | 4) | стойкая окраска |

| 398. ПРИКРЕПЛЕНИЕ АРМИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ЛИНИИ ПЕРЕЛОМА ПРИ СОЗДАНИИ МОДЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | липкого воска |
|  | 2) | базисного воска |
|  | 3) | моделировочного воска |
|  | 4) | бюгельного воска |

| 399. РЕЖИМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТМАССЫ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в соответствии с инструкцией к используемой пластмассе |
|  | 2) | нагревают воду до 60-70°С и выдерживают 50-60 минут |
|  | 3) | нагревают воду 70-80°С и выдерживают 60 минут |
|  | 4) | помещают кювету в кипящую воду на 40 минут |

| 400. НА «ПРИТОЧКЕ» УСТАНАВЛИВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | фронтальные зубы при выраженном альвеолярном отростке |
|  | 2) | жевательные зубы нижней челюсти |
|  | 3) | фронтальные зубы нижней челюсти |
|  | 4) | жевательные зубы верхней челюсти |

| 401. С КАКОЙ СТОРОНЫ ОПОРНОГО ЗУБА РАСПОЛАГАЕТСЯ ТЕЛО УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | апроксимальной |
|  | 2) | вестибулярной |
|  | 3) | окклюзионной |
|  | 4) | оральной |

| 402. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗОВ РЕЖИМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПО ИНСТРУКЦИИ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | соблюдается |
|  | 2) | ускоряется |
|  | 3) | замедляется |
|  | 4) | не имеет значения |

| 403. ПОДГОТОВКА МОДЕЛЕЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ- ПРОТЕЗОВ ВКЛЮЧАЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | обработку альвеолярного гребня |
|  | 2) | изготовление штампованных коронок |
|  | 3) | дублирование модели |
|  | 4) | параллелометрию |

| 404. ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ПЛАСТМАССЫ ИММЕДИАТ- ПРОТЕЗА ПРИМЕНЯЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пемзу |
|  | 2) | электрокорунд |
|  | 3) | пасту ГОИ |
|  | 4) | резиновую крошку |

| 405. НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ МЕНЬШЕ ДУГА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | зубная |
|  | 2) | альвеолярная |
|  | 3) | базальная |
|  | 4) | сагиттальная |

| 406. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА МОДЕЛЬ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | медицинского гипса |
|  | 2) | супер гипса |
|  | 3) | базисного воска |
|  | 4) | сверхпрочного гипса |

| 407. ПРИМЕНЕНИЕ ДИХЛОРЭТАНОВОГО КЛЕЯ НЕОБХОДИМО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | для склеивания отломков протеза при починке |
|  | 2) | увеличения прочности протеза |
|  | 3) | экономии времени |
|  | 4) | изоляции гипсового подлитка от пластмассы |

| 408. ЛИНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ШИРИНУ ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ ПРИ ПОСТАНОВКЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | клыков |
|  | 2) | срединная |
|  | 3) | носоушная |
|  | 4) | улыбки |

| 409. ДЛЯ СНЯТИЯ РАЗГРУЖАЮЩИХ СЛЕПКОВ ПРИМЕНЯЮТСЯ ЛОЖКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | перфорированные |
|  | 2) | стандартные |
|  | 3) | жесткие |
|  | 4) | индивидуальные |

| 410. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИММЕДИАТ- ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | искусственные зубы, базис, кламмеры |
|  | 2) | искусственные зубы, дуга, аттачмены |
|  | 3) | базис, искусственные зубы, торус |
|  | 4) | все варианты неправильные |

| 411. КОРРЕКЦИЮ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА ПРОВОДЯТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | карборундовыми головками и металлическими фрезами |
|  | 2) | турбинными борами |
|  | 3) | вулканитовыми дисками |
|  | 4) | алмазными дисками |

| 412. ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ ПЕРЕД ПОЧИНКОЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | вымыть моющими средствами и положить в 6% раствор перекиси водорода на один час |
|  | 2) | положить в раствор марганцовокислого калия на 30 минут |
|  | 3) | подвергнуть ультрафиолетовому облучению в течение 5 минут |
|  | 4) | не надо обеззараживать |

| 413. АНАТОМИЧЕСКИЙ ОТТИСК С БЕЗЗУБОЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОЛУЧАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | стандартной ложкой верхней челюсти |
|  | 2) | разборной ложкой |
|  | 3) | индивидуальной ложкой для неперфорированной челюсти |
|  | 4) | стандартной ложкой для неперфорированной челюсти |

| 414. ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТМАССЫ «ПРОТАКРИЛ» ПРИ ПОЧИНКЕ ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 8-10 мин |
|  | 2) | 1-2 мин |
|  | 3) | 30-45 мин |
|  | 4) | более 1 часа |

| 415. ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ОТТИСКУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | дать точное отображение протезного ложа |
|  | 2) | легко вводиться и выводиться из полости рта |
|  | 3) | при хранении не давать усадки |
|  | 4) | не иметь прокусов |

| 416. ПРИ ПОЧИНКЕ ПРОТЕЗА ДЛЯ ФИКСАЦИИ СОПОСТАВЛЕННЫХ ОТЛОМКОВ ИСПОЛЬЗУЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | липкий воск |
|  | 2) | базисный воск |
|  | 3) | бюгельный воск |
|  | 4) | не имеет значения |

| 417. КАКОЙ КЛАММЕР ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА НАИБОЛЕЕ ЭСТЕТИЧЕН |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | дентоальвеолярный |
|  | 2) | многозвеньевой |
|  | 3) | одноплечий круглый |
|  | 4) | Аккера |

| 418. ШИНА ПОРТА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ОТЛОМКОВ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | беззубых отломков верхних и нижних челюстей |
|  | 2) | беззубой нижней челюсти |
|  | 3) | отломков челюстей с одиночно стоящими зубами |
|  | 4) | отломков челюстей с полным зубным рядом |

| 419. ДУГА НА ШИНЕ ВЕБЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | огибая зубной ряд |
|  | 2) | с вестибулярной стороны |
|  | 3) | с оральной стороны |
|  | 4) | отсутствует |

| 420. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИХСЯ ОТЛОМКОВ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нарушение окклюзии |
|  | 2) | не смыкание ротовой щели |
|  | 3) | нарушение функции речи |
|  | 4) | смещение отломков в язычном направлении |

| 421. АППАРАТЫ-ШИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К КОНСТРУКЦИЯМ РЕПОНИРУЮЩЕГО ТИПА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | проволочная шина-скоба с крючками и резиновыми кольцами |
|  | 2) | аппарат Катца |
|  | 3) | аппарат Персина |
|  | 4) | аппарат Оксмана |

| 422. НАКЛОННАЯ ПЛОСКОСТЬ ЕСТЬ В КОНСТРУКЦИИ АППАРАТА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | шина Вебера |
|  | 2) | шина Порта |
|  | 3) | протез с дублирующим зубным рядом |
|  | 4) | протез с шарниром по Гаврилову |

| 423. КОРОНКА КАТЦА ЯВЛЯЕТСЯ АППАРАТОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | функционально-направляющего действия |
|  | 2) | механического действия |
|  | 3) | комбинированного действия |
|  | 4) | пассивного действия |

| 424. РЕПОНИРУЮЩИЙ АППАРАТ КАТЦА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | комбинированный внутри-внеротовой |
|  | 2) | внеротовой |
|  | 3) | зубонадесневой |
|  | 4) | внутриротовой |

| 425. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШИНЫ ВЕБЕРА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пластмасса базисная |
|  | 2) | боксил |
|  | 3) | нейлон |
|  | 4) | пластмасса мягкая |

## Тема 2. Изготовление несъемных протезов.

| 1. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЗУБА ПОД ПЛАСТМАССОВУЮ КОРОНКУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | препарирование зуба в виде конуса |
|  | 2) | отсутствие уступа |
|  | 3) | обработка на толщину 0,3 мм |
|  | 4) | препарирование зуба в виде цилиндра |

| 2. ВЕЛИЧИНА УСТУПА ПОД ПЛАСТМАССОВЫЕ КОРОНКИ КОЛЕБЛЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,5-1,0 мм |
|  | 2) | 0,3-0,4 мм |
|  | 3) | 1,0-1,5 мм |
|  | 4) | 0,1-0,2 мм |

| 3. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЗУБА ПОД ПЛАСТМАССОВУЮ КОРОНКУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | создание уступа |
|  | 2) | отсутствие уступа |
|  | 3) | обработка на толщину 0,3 мм |
|  | 4) | препарирование зуба в виде цилиндра |

| 4. НУЖНО ЛИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК ФОРМИРОВАТЬ УСТУП В ПРИШЕЕЧНОЙ ЗОНЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | да |
|  | 2) | да, но только на передней поверхности |
|  | 3) | да, если зуб депульпирован |
|  | 4) | нет |

| 5. НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНАЯ ФОРМА УСТУПА ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБОВ ПОД ПЛАСТМАССОВЫЕ КОРОНКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | прямой |
|  | 2) | скошенный |
|  | 3) | символ уступа |
|  | 4) | желобовидный |

| 6. УКАЖИТЕ ПЛАСТМАССУ НА ОСНОВЕ АКРИЛАТОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | синма |
|  | 2) | эладент |
|  | 3) | ортосил |
|  | 4) | фторадент |

| 7. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | простая технология изготовления |
|  | 2) | цветоустойчивость |
|  | 3) | износостойкость |
|  | 4) | пористость |

| 8. ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОНКА ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕСНЕВОМУ КРАЮ ДОЛЖНА РАСПОЛАГАТЬСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на уровне десны |
|  | 2) | не доходить до десны на 0,5 мм |
|  | 3) | под десной на 0,5 мм |
|  | 4) | не доходить до десны на 1 мм |

| 9. ВОЗМОЖНО ЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 2-Х ЦВЕТНОЙ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | да |
|  | 2) | нет |
|  | 3) | возможно только для центральных резцов |
|  | 4) | нет, так как коронку из пластмассы готовят однократной полимеризацией |

| 10. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | низкая устойчивость к истиранию |
|  | 2) | сложность изготовления |
|  | 3) | хрупкость |
|  | 4) | относительная эстетичность |

| 11. В СОСТАВ ПОЛИРОВОЧНОГО ПОРОШКА ДЛЯ ПЛАСТМАСС ВХОДИТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пемза |
|  | 2) | речной песок |
|  | 3) | маршалит |
|  | 4) | алмаз |

| 12. ЗУБ ПОД ПЛАСТМАССОВУЮ КОРОНКУ МОДЕЛИРУЮТ ______________ ВОСКОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | моделировочным или прозрачным |
|  | 2) | базисным |
|  | 3) | пришеечным |
|  | 4) | погружным |

| 13. КЛАССИЧЕСКИЙ ШТИФТОВЫЙ ЗУБ ПО РИЧМОНДУ ИМЕЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | штифт, паяный колпачок, оральную защитку, фарфоровую облицовку |
|  | 2) | штифт и пластмассовый зуб |
|  | 3) | штифт, фарфоровую коронку |
|  | 4) | амортизационную вкладку |

| 14. ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТМАССОВЫХ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | хорошие эстетические свойства |
|  | 2) | долговечность |
|  | 3) | прочность |
|  | 4) | гидрофильность |

| 15. К ПЛАСТМАССАМ ДЛЯ НЕСЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | синма-74, синма-м |
|  | 2) | редонт, протакрил |
|  | 3) | акрил, бакрил |
|  | 4) | фторакс |

| 16. ПРИПАСОВКА ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ ПЕРВОНАЧАЛЬНО ПРОВОДИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на гипсовой модели |
|  | 2) | во рту пациента |
|  | 3) | не проводится |
|  | 4) | на легкоплавком штампе |

| 17. ПРИПАСОВКА ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ НА МОДЕЛИ ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | шлифования |
|  | 2) | извлечения из кюветы |
|  | 3) | полирования |
|  | 4) | припасовки в полости рта |

| 18. КАКУЮ ПЛАСТМАССУ ДОЛЬШЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | полиметилметакрилат |
|  | 2) | полиэтилметакрилат |
|  | 3) | поливинилэтилметакрилат |
|  | 4) | светоотверждаемый уретандиметакрилат |

| 19. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЛАСТМАССА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | синма |
|  | 2) | редонт |
|  | 3) | фторакс |
|  | 4) | норакрил |

| 20. ТРЕТЬЯ СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ ПЛАСТМАССЫ СИНМА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | тестообразная |
|  | 2) | мокрого песка |
|  | 3) | тянущихся нитей |
|  | 4) | резиноподобная |

| 21. МОНОМЕР АКРИЛОВОЙ ПЛАСТМАССЫ ПРЕДСТАВЛЕН |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | метиловым эфиром метакриловой кислоты |
|  | 2) | этилфталатом |
|  | 3) | солями двухвалентного железа |
|  | 4) | третичными аминами |

| 22. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | глубокое резцовое перекрытие |
|  | 2) | из эстетических соображений |
|  | 3) | как опора мостовидного протеза |
|  | 4) | как временные |

| 23. ЧАСТИ КЮВЕТЫ ПЕРЕД ПАКОВКОЙ ПЛАСТМАССЫ ОБРАБАТЫВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | изоколом |
|  | 2) | вазелином |
|  | 3) | спиртом |
|  | 4) | силиконом |

| 24. ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ, ШЛИФОВКИ И ПОЛИРОВКИ ДО ФИКСАЦИИ В ПОЛОСТИ РТА ПЛАСТМАССОВУЮ КОРОНКУ ЛУЧШЕ ХРАНИТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в воде |
|  | 2) | в сейфе |
|  | 3) | в конверте |
|  | 4) | на модели |

| 25. ШТИФТОВЫЕ ЗУБЫ ПОКАЗАНЫ ПРИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | отсутствии коронковой части |
|  | 2) | дефекте зубного ряда |
|  | 3) | дефекте твердых тканей зубов |
|  | 4) | дефекте коронковой части зуба |

| 26. КУБИЧЕСКАЯ ВКЛАДКА ПО ИЛЬИНОЙ-МАРКОСЯН |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | амортизирует жевательное давление |
|  | 2) | замещает отсутствующий зуб |
|  | 3) | фиксирует коронку зуба |
|  | 4) | улучшает эстетический эффект |

| 27. ЧЕТВЕРТАЯ СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ ПЛАСТМАССЫ СИНМА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | резиноподобная |
|  | 2) | мокрого песка |
|  | 3) | тестообразная |
|  | 4) | тянущихся нитей |

| 28. ЛУЧШИЙ СПОСОБ ГИПСОВКИ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ В КЮВЕТУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на модели |
|  | 2) | без модели |
|  | 3) | не имеет значения |
|  | 4) | на силиконовом блоке |

| 29. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ ПРЯМЫМ МЕТОДОМ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ КОРОНКА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | дает усадку |
|  | 2) | дает расширение |
|  | 3) | остаётся неизменной |
|  | 4) | изменения зависят от вида пластмассы |

| 30. ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТМАССОВЫХ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | простота изготовления |
|  | 2) | выделение остаточного мономера |
|  | 3) | гидроскопичность |
|  | 4) | стираемость поверхности в ходе эксплуатации |

| 31. ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК ШТИФТОВЫХ ЗУБОВ С КОЛПАЧКОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | травмирование тканей в области шейки зубов |
|  | 2) | непрочность |
|  | 3) | неэстетичность |
|  | 4) | быстром истирании |

| 32. ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ КОРОНКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРОТЕЗОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | съемного пластиночного |
|  | 2) | несъемного мостовидного |
|  | 3) | консольного |
|  | 4) | полного съемного |

| 33. НЕДОСТАТКОМ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | быстрое истирание |
|  | 2) | вред здоровью |
|  | 3) | эстетичность |
|  | 4) | быстрое расцементирование |

| 34. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ ПЛАСТМАССОВОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА В ПЕРЕДНЕМ ОТДЕЛЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | касательная |
|  | 2) | промывная |
|  | 3) | седловидная |
|  | 4) | не имеет значения |

| 35. ПОЛИРОВКУ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ ПРОВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | щетки |
|  | 2) | наждачной бумаги |
|  | 3) | твердосплавными борами |
|  | 4) | напильника |

| 36. НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | вызывает образование внутренних пор |
|  | 2) | не вызывает изменений из-за малого объёма |
|  | 3) | вызывает уменьшение размера коронки |
|  | 4) | вызывает увеличение размера коронки |

| 37. ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕРТИКАЛЬНОГО ГИПСОВАНИЯ ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ В КЮВЕТУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | меньше вероятности сломать культю |
|  | 2) | возможность сделать коронку многоцветной |
|  | 3) | нет преимуществ |
|  | 4) | лучше проходит полимеризация |

| 38. ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГИПСОВАНИЯ ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ В КЮВЕТУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | возможность сделать коронку многоцветной |
|  | 2) | меньше вероятности сломать культю |
|  | 3) | нет преимуществ |
|  | 4) | лучше проходит полимеризация |

| 39. БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ (САМОТВЕРДЕЮЩАЯ) ПЛАСТМАССА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | редонт |
|  | 2) | акронил |
|  | 3) | фторакс |
|  | 4) | эладент |

| 40. ПОСЛЕ РАСКРЫТИЯ КЮВЕТЫ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | убирают грат твердосплавной фрезой |
|  | 2) | фиксируют в полости рта |
|  | 3) | шлифуют фильцем |
|  | 4) | полируют щеткой |

| 41. КОРОНКОВУЮ ЧАСТЬ ЗУБА МОДЕЛИРУЮТ С НЕКОТОРЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пластмассовых коронок |
|  | 2) | штампованных коронок |
|  | 3) | литых коронок |
|  | 4) | штампованно паянных мостовидных протезов |

| 42. СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ В ПОЛОСТИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ПРЯМЫМ МЕТОДОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 3 месяца |
|  | 2) | 6 месяцев |
|  | 3) | 12 месяцев |
|  | 4) | 2 года |

| 43. ШТИФТОВЫЙ ЗУБ ПО ИЛЬИНОЙ-МАРКОСЯН ИМЕЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | амортизационную вкладку |
|  | 2) | наддесневой колпачок |
|  | 3) | пластинку с оральной стороны |
|  | 4) | пластмассовый зуб из гарнитура |

| 44. ПЕРВАЯ СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ ПЛАСТМАССЫ СИНМА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | мокрого песка |
|  | 2) | тянущихся нитей |
|  | 3) | тестообразная |
|  | 4) | резиноподобная |

| 45. ПРИ ПЛОХОМ ВЫМЫВАНИИ МОДЕЛИРОВОЧНОГО ВОСКА ИЗ КЮВЕТЫ ВОЗМОЖНО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | окрашивание пластмассовой коронки в цвет воска |
|  | 2) | укорочение коронки |
|  | 3) | удлинение коронки |
|  | 4) | не приведет к каким-нибудь последствиям |

| 46. ВТОРАЯ СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ ПЛАСТМАССЫ СИНМА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | тянущихся нитей |
|  | 2) | мокрого песка |
|  | 3) | тестообразная |
|  | 4) | резиноподобная |

| 47. К ПРОВИЗОРНЫМ КОРОНКАМ ОТНОСИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пластмассовая |
|  | 2) | полукоронка |
|  | 3) | фарфоровая |
|  | 4) | литая |

| 48. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТИФТОВОГО ПЛАСТМАССОВОГО ЗУБА ПОСЛЕ ОТЛИВКИ МОДЕЛИ ПРИСТУПАЮТ К |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | моделированию анатомической формы |
|  | 2) | гравированию шейки культи зуба |
|  | 3) | изготовлению штифта |
|  | 4) | очерчиванию шейки карандашом |

| 49. ПРЯМОЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК В |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | полости рта |
|  | 2) | лаборатории на модели в артикуляторе |
|  | 3) | лаборатории на модели в окклюдаторе |
|  | 4) | лаборатории на модели |

| 50. АКТИВАТОРОМ САМОТВЕРДЕЮЩИХ ПЛАСТМАСС ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | перекись бензоила |
|  | 2) | метиленовый синий |
|  | 3) | оксид цинка |
|  | 4) | гидрохинон |

| 51. ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ШТИФТОВЫХ ЗУБОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЛАСТМАССА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Синма-М, Синма-74 |
|  | 2) | этакрил |
|  | 3) | карбопласт |
|  | 4) | редонт |

| 52. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК НЕОБХОДИМО ФОРМИРОВАТЬ УСТУП В ПРИШЕЕЧНОЙ ЗОНЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | всегда |
|  | 2) | только на передней поверхности |
|  | 3) | если зуб депульпирован |
|  | 4) | если у пациента глубокий прикус |

| 53. ДЛЯ УСКОРЕНИЯ НАБУХАНИЯ ПЛАСТМАССЫ ПОСЛЕ ЗАМЕШИВАНИЯ НЕОБХОДИМО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | подержать сосуд в теплых руках |
|  | 2) | подогреть сосуд над пламенем горелки |
|  | 3) | накрыть сосуд крышкой и вынести на холод |
|  | 4) | поставить сосуд в горячую воду |

| 54. ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОНКА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | полимеров акрилового ряда |
|  | 2) | термопластических масс |
|  | 3) | композитных материалов |
|  | 4) | силиконовой массы |

| 55. К НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРОНКАМ МОЖНО ОТНЕСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пластмассовые |
|  | 2) | металлокерамические |
|  | 3) | металлопластмассовые |
|  | 4) | цельнолитые |

| 56. ОПОРНЫЙ ЗУБ ПОД ПЛАСТМАССОВУЮ КОРОНКУ ПРЕПАРИРУЮТ, СНИМАЯ ТКАНЕЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,2-1,5 мм |
|  | 2) | 0,5-0,6 мм |
|  | 3) | 1,8-2,0 мм |
|  | 4) | 0,3-0,4 мм |

| 57. ТОЛЩИНА ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ ______ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,0-1,5 |
|  | 2) | 0,5-0,7 |
|  | 3) | 2,8-3,0 |
|  | 4) | 2,0-2,5 |

| 58. ПОЛИМЕР АКРИЛОВОЙ ПЛАСТМАССЫ ПРЕДСТАВЛЕН |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | полиметилметакрилат |
|  | 2) | метиловым эфиром метакриловой кислоты |
|  | 3) | этилфталатом |
|  | 4) | солями двухвалентного железа |

| 59. ИЗ КАКОГО ВИДА ПЛАСТМАСС ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК ПРЯМЫМ МЕТОДОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | без-акриловая композитная пластмасса |
|  | 2) | светоотверждаемый уретандиметакрилат |
|  | 3) | поливинилэтилметакрилат |
|  | 4) | полиметилметакрилат |

| 60. ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | восстановление формы зуба на период изготовления "постоянного" протеза |
|  | 2) | использование в детском возрасте |
|  | 3) | восстановление эстетических норм на длительную перспективу |
|  | 4) | восстановление разрушенного жевательного зуба |

| 61. КОРОНКИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ СИНМА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | резцов и клыков, как временные коронки |
|  | 2) | боковых зубов |
|  | 3) | передних и боковых зубов |
|  | 4) | передних зубов |

| 62. «ЖАКЕТ»- КОРОНКИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Синма-74, Синма-М |
|  | 2) | «Фторакс», «Бакрил» |
|  | 3) | бесцветной |
|  | 4) | Редонт |

| 63. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ УСТУПА ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБА ПОД ПЛАСТМАССОВУЮ КОРОНКУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | исключение контакта пластмассы со слизистой |
|  | 2) | профилактика кариеса |
|  | 3) | предупреждениерасцементировки коронки |
|  | 4) | предупреждение травмы пульпы |

| 64. КОНТРШТАМПОМ ПРИ НАРУЖНОМ МЕТОДЕ ШТАМПОВКИ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | невулканизированный каучук |
|  | 2) | бревно |
|  | 3) | свинец |
|  | 4) | легкоплавкий металл |

| 65. ГРАВИРОВКУ АНАТОМИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ ЗУБА ПРОИЗВОДЯТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | для большей точности шейки штампованной коронки |
|  | 2) | для углубления клинической шейки зуба |
|  | 3) | не производят |
|  | 4) | для фиксации коронки на зубе |

| 66. ВОЗМОЖНО ЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТМАССОВЫХ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ ПРИ ПАРОДОНТИТЕ? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | да, но на короткий срок |
|  | 2) | да, если отсутствует один зуб |
|  | 3) | да, если отсутствует три зуба |
|  | 4) | нет |

| 67. В ЧЕТНОМ РЯДУ ЦВЕТОВ ПЛАСТМАССЫ «СИНМА», ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ, ОТСУТСТВУЮТ ЦВЕТА ПОД № |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 18, 22 |
|  | 2) | 14, 16 |
|  | 3) | 10, 12 |
|  | 4) | 4, 6 |

| 68. ОТЖИГ ГИЛЬЗЫ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | придания пластичных свойств гильзе |
|  | 2) | снятия глянца с гильзы |
|  | 3) | облегчения спайки деталей протеза |
|  | 4) | предотвращения коррозии гильзы |

| 69. ВОЗМОЖНО ЛИ ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СТИРАЕМОСТИ ЗУБОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нет |
|  | 2) | возможно только при I и II степени |
|  | 3) | возможно, но после соответствующей подготовки |
|  | 4) | возможно только при I степени |

| 70. ВОЗМОЖНА ЛИ ФИКСАЦИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК НА ВРЕМЕННЫЙ ЦЕМЕНТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | да |
|  | 2) | да, если у пациента нет бруксизма |
|  | 3) | нет |
|  | 4) | да, если это одиночная коронка |

| 71. ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ШТАМПОВАННЫХ КОРОНОК ПЕРВАЯ ПОРЦИЯ ВОСКА НАНОСИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | кипящей |
|  | 2) | теплой |
|  | 3) | расплавленной |
|  | 4) | не имеет значения |

| 72. ВРЕМЕННЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ КОРОНКИ МОГУТ ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в полости рта, на модели в лаборатории |
|  | 2) | в полости рта |
|  | 3) | на модели |
|  | 4) | в печи для обжига |

| 73. НАИБОЛЬШИЙ ДИАМЕТР ГИЛЬЗ, ВЫПУСКАЕМЫХ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 16 мм |
|  | 2) | 18 мм |
|  | 3) | 20 мм |
|  | 4) | 22 мм |

| 74. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВРЕМЕННЫХ КОРОНОК В ПОЛОСТИ РТА СВОБОДНУЮ ФОРМОВКУ ПРОВОДЯТ ПРИ ____________ СТАДИИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТМАССЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | тестообразной |
|  | 2) | резиноподобной |
|  | 3) | песочной |
|  | 4) | порошкообразной |

| 75. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОДИНОЧНОЙ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ, ОТТИСК СНИМАЮТ С |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | обеих челюстей |
|  | 2) | фрагмента челюсти с отпрепарированным зубом |
|  | 3) | челюсти, на которую будет изготовлена коронка |
|  | 4) | челюсти с отпрепарированным зубом |

| 76. КАКОВА МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ ПАЯЛЬНОГО АППАРАТА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1200°С |
|  | 2) | 600°С |
|  | 3) | 1800°С |
|  | 4) | 2400°С |

| 77. ПРИ СПАЙКЕ ЧАСТЕЙ ШТАМПОВАНО-ПАЯНЫХ ПРОТЕЗОВ ФЛЮСЫ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | предотвращения образования окисной пленки путем связывания кислорода |
|  | 2) | увеличения площади спаиваемых поверхностей |
|  | 3) | очищения спаиваемых поверхностей |
|  | 4) | уменьшения температуры плавления припоя |

| 78. ЗУБ ПОД ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ ПРЕПАРИРУЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | цилиндрической формы |
|  | 2) | прямоугольной формы |
|  | 3) | квадратной формы |
|  | 4) | конической формы |

| 79. ПРИПАСОВКА ПЛАСТМАССОВОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в выявлении копировальной бумагой мешающих участков внутри пластмассовых коронок с последующим сошлифовыванием этих участков |
|  | 2) | в выявлении копировальной бумагой мешающих участков на естественных зубах последующим их сошлифовыванием |
|  | 3) | припасовка не проводиться |
|  | 4) | в выявлении копировальной бумагой мешающих участков промежуточной части |

| 80. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ «ЖАКЕТ-КОРОНКИ» КУЛЬТЮ ЗУБА ПОКРЫВАЮТ ЦЕМЕНТОМ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | объема культи |
|  | 2) | объема коронки |
|  | 3) | прочности коронки |
|  | 4) | диаметра шейки зуба |

| 81. ЦВЕТ КОРОНКИ, ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ АКРИЛОКСИД, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ РАСЦВЕТКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Синма |
|  | 2) | Vita |
|  | 3) | Кераскоп |
|  | 4) | не определяется |

| 82. ПОЛИРОВОЧНОЙ ПАСТЕ ГОИ ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ ПРИДАЕТ ОКСИД |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | хрома |
|  | 2) | железа |
|  | 3) | алюминия |
|  | 4) | цинка |

| 83. ТОЛЩИНА СТЕНКИ КОРОНКИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ СИНМА СОСТАВЛЯЕТ ____ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,5-2,0 |
|  | 2) | 2,5-3 |
|  | 3) | 0,5-0,7 |
|  | 4) | 1-4 |

| 84. ЗОЛОТАЯ ШТАМПОВАННАЯ КОРОНКА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ СПЛАВА ПРОБЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 900 |
|  | 2) | 585 |
|  | 3) | 750 |
|  | 4) | 545 |

| 85. ВРЕМЕННЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ КОРОНКИ МОГУТ ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ ИЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пластмасс горячей полимеризации и самотвердеющих пластмасс |
|  | 2) | пластмасс горячей полимеризации |
|  | 3) | самотвердеющих пластмасс |
|  | 4) | базисных пластмасс |

| 86. ШЕЙКА ЗУБА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПОД ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | остаётся чистой от воска |
|  | 2) | заливается воском |
|  | 3) | заливается воском с лингвальной стороны, с вестибулярной остается чистой от воска |
|  | 4) | не имеет значения |

| 87. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ (ПРОВИЗОРНЫХ) МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Синма М |
|  | 2) | Фторакс |
|  | 3) | PROTEMPTM II |
|  | 4) | Акрилоксид |

| 88. НЕДОСТАТКОМ ПЛАСТМАСС, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРОНОК, ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | низкий коэффициент износостойкости и цветостойкости |
|  | 2) | большой коэффициент термического расширения |
|  | 3) | пористость |
|  | 4) | плохая фиксация |

| 89. ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТМАССОВОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА _____ МИНУТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 45 |
|  | 2) | 25 |
|  | 3) | 55 |
|  | 4) | 15 |

| 90. КОВКА ШТАМПОВАННОЙ КОРОНКИ ПРОИЗВОДИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на наковальне |
|  | 2) | на штампике из легкоплавкого металла |
|  | 3) | в свинце |
|  | 4) | на штампике из гипса |

| 91. ШТАМПОВАННЫЕ КОРОНКИ ИЗ СТАЛИ ОТБЕЛИВАЮТ В |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | водном растворе соляной и азотной кислот |
|  | 2) | концентрированной соляной кислоте |
|  | 3) | азотной кислоте |
|  | 4) | спирте |

| 92. ЗУБ ПОД ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ МОДЕЛИРУЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | меньше естественных зубов |
|  | 2) | больше естественных зубов |
|  | 3) | на уровне естественных зубов |
|  | 4) | не имеет значения |

| 93. ТЕМПЕРАТУРА ОТЖИГА ГИЛЬЗ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1050-1100°С |
|  | 2) | 900-1050°С |
|  | 3) | 700-900°С |
|  | 4) | 500-700°С |

| 94. ПРЕИМУЩЕСТВОМ «ЖАКЕТ» КОРОНОК ПЕРЕД МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | эстетичность |
|  | 2) | прочность |
|  | 3) | долговечность |
|  | 4) | простота изготовления |

| 95. МАТЕРИАЛ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТМАССОВОГО ШТИФТОВОГО ЗУБА ПО ШИРАКУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | стандартный пластмассовый зуб |
|  | 2) | бесцветная пластмасса |
|  | 3) | Синма |
|  | 4) | Фторакс |

| 96. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ВРЕМЕННОЙ КОРОНКИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ СОСТАВЛЯЕТ _____ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,5-2,0 |
|  | 2) | 2,5-3,0 |
|  | 3) | 0,5-0,7 |
|  | 4) | 1,0-2,0 |

| 97. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТАМПОВАННЫХ КОРОНОК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | комбинированный |
|  | 2) | внутренний |
|  | 3) | наружный |
|  | 4) | обратный |

| 98. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОД ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ НАЧИНАЕМ С |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нанесения малой порции кипящего воска |
|  | 2) | нанесения порции расплавленного воска |
|  | 3) | создания контактных пунктов |
|  | 4) | любого из предложенных вариантов |

| 99. ПРИЧИНОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ АКРИЛОВЫХ ПЛАСТМАСС ДЛЯ КОРОНОК МОЖЕТ БЫТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | содержание избыточного остаточного мономера |
|  | 2) | нарушение теплообмена слизистой оболочки под протезом |
|  | 3) | скопление бактерий на поверхности протеза |
|  | 4) | механическая травма слизистой оболочки |

| 100. АКРИЛОВЫЙ МОСТОВИДНЫЙ ПРОТЕЗ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ ПЛАСТМАССЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Синма-74 , Синма-М |
|  | 2) | «Бакрил», «Фторакс» |
|  | 3) | Редонт |
|  | 4) | «бесцветной» |

| 101. ТЕМПЕРАТУРА ОТЖИГА ГИЛЬЗ ИЗ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 500-700°С |
|  | 2) | 700-900°С |
|  | 3) | 900-1050°С |
|  | 4) | 1050-1100°С |

| 102. ПЛАСТМАССОВЫЙ ЗУБ СО ШТИФТОМ ИЗГОТАВЛИВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в лаборатории |
|  | 2) | на заводе |
|  | 3) | фабрично |
|  | 4) | в полости рта |

| 103. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ РАВНА _____ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,28 |
|  | 2) | 0,32 |
|  | 3) | 0,30 |
|  | 4) | 0,29 |

| 104. ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТМАССЫ ПРИ КИПЕНИИ _____ МИНУТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 45 |
|  | 2) | 30 |
|  | 3) | 60 |
|  | 4) | 15 |

| 105. ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБА ПОД ПЛАСТМАССОВУЮ КОРОНКУ УСТУП |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | располагают на уровне десны |
|  | 2) | не доходя до десны |
|  | 3) | погружают под десну |
|  | 4) | препарируют без уступа |

| 106. КЛИНИЧЕСКАЯ ШЕЙКА НА ГИПСОВОМ СТОЛБИКЕ ОПУСКАЕТСЯ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1 мм |
|  | 2) | 2 мм |
|  | 3) | 3 мм |
|  | 4) | 4 мм |

| 107. ПОЛИМЕР АКРИЛОВЫХ ПЛАСТМАСС ВЫПУСКАЕТСЯ В _________ ВИДЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | порошкообразном |
|  | 2) | желеобразном |
|  | 3) | пастообразном |
|  | 4) | твердом |

| 108. ВРЕМЕННЫЕ КОРОНКИ МОГУТ ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ ИЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пластмассы |
|  | 2) | металла |
|  | 3) | силикона |
|  | 4) | фарфора |

| 109. ПРИПАСОВКА ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОМОЩИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | стальных фрез и боров |
|  | 2) | шаберов и штихелей |
|  | 3) | вулканитовых дисков |
|  | 4) | алмазных абразивов |

| 110. ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ САМОТВЕРДЕЮЩИХ ПЛАСТМАСС ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВРЕМЕННЫХ КОРОНОК КОРОНКУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | помещают в горячую (50°–60°) воду |
|  | 2) | нагревают над пламенем спиртовки |
|  | 3) | кипятят в 3% растворе соды |
|  | 4) | обрабатывают спиртом |

| 111. ВЕЛИЧИНА ПРОМЫВНОГО ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ ТЕЛОМ ШТАМПОВАННО-ПАЯНОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ ______ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,5 |
|  | 2) | 0,5 |
|  | 3) | 1 |
|  | 4) | 3 |

| 112. ГОТОВАЯ КОРОНКА ПРИ ПРИПАСОВКЕ НА ГИПСОВОЙ ШТАМПИК ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ ДОЛЖНА ПЕРЕКРЫВАТЬ НА ____ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,5 |
|  | 2) | 1,0 |
|  | 3) | 2,0 |
|  | 4) | 1,5 |

| 113. ДЕЙСТВИЕМ, НАИБОЛЕЕ СИЛЬНО ИСТОНЧАЮЩИМ ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | чрезмерная обработка резиновым эластичным кругом |
|  | 2) | неоднократный обжиг |
|  | 3) | предварительная штамповка |
|  | 4) | протягивание гильзы большим количеством пуансонов |

| 114. ГИПСОВЫЕ СТОЛБИКИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ПОГРУЖАЮТ В ГИПСОВЫЙ БЛОК КОНТАКТНОЙ (ПРОКСИМАЛЬНОЙ) ПОВЕРХНОСТЬЮ, ЧТОБЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | не пострадала точность моделировки режущего края |
|  | 2) | легче было извлекать их из формы |
|  | 3) | не наступило перелома столбиков в месте канавок |
|  | 4) | облегчить открытие гипсового блока |

| 115. ДИАМЕТР ПРОТЯНУТОЙ НА АППАРАТЕ САМСОНА ГИЛЬЗЫ ДОЛЖЕН |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | соответствовать диаметру зуба в области экватора |
|  | 2) | соответствовать диаметру зуба в области шейки |
|  | 3) | быть меньше диаметра зуба в области шейки |
|  | 4) | быть меньше диаметра зуба в области экватора |

| 116. ДЛИННЫЙ КРАЙ ШТАМПОВАННОЙ КОРОНКИ УКОРАЧИВАЮТ ПРИ ПОМОЩИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | вулканитовых дисков |
|  | 2) | стальных фрез и боров |
|  | 3) | алмазных абразивов |
|  | 4) | сепарационных дисков |

| 117. ОТВЕРСТИЕ ПОД ОБЛИЦОВКУ КОМБИНИРОВАННОЙ КОРОНКИ ВЫРЕЗАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | после полировки коронки |
|  | 2) | до полировки коронки |
|  | 3) | после шлифовки коронки |
|  | 4) | до шлифовки коронки |

| 118. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАМП И КОНТРШТАМП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ МЕТОДЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРОНКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | комбинированном |
|  | 2) | наружном |
|  | 3) | литья |
|  | 4) | внутреннем |

| 119. ГОТОВАЯ ШТАМПОВАННАЯ КОРОНКА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ ТОНКОЙ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ-ЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | злоупотребления шлифовкой на резиновом эластичном круге |
|  | 2) | увлечения предварительной штамповкой |
|  | 3) | неравномерной толщины гильзы |
|  | 4) | неточной подгонки (калибровки) гильзы |

| 120. ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ КОРОНКИ ШТАМПУЮТСЯ МЕТОДОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | комбинированным и наружным |
|  | 2) | внутренним |
|  | 3) | шовным |
|  | 4) | по выбору зубного техника |

| 121. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СКЛАДОК НА ГИЛЬЗЕ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ШТАМПОВКЕ УДАРЫ МОЛОТКА ДОЛЖНЫ НАПРАВЛЯТЬСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | от жевательной поверхности к вестибулярной |
|  | 2) | на вестибулярную поверхность |
|  | 3) | на жевательную поверхность |
|  | 4) | в область между экватором и шейкой |

| 122. ПРИ НАРУЖНОМ СПОСОБЕ ШТАМПОВКИ (ОПРЕССОВКИ) ШТАМПОМ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | легкоплавкий сплав |
|  | 2) | охотничья дробь |
|  | 3) | мольдин, сырая резина |
|  | 4) | свинец |

| 123. КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЁТКА В ГИЛЬЗЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | термической обработке |
|  | 2) | протягивании гильзы через аппарат «Самсон» |
|  | 3) | отбеливании |
|  | 4) | полировке |

| 124. ЕСЛИ ШЕЙКА ЗУБА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПОД ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ ЗАЛИТАВОСКОМ, ТО КОРОНКА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | будет широка по шейке зуба |
|  | 2) | не будет иметь контакт с антагонистами |
|  | 3) | получится длинной |
|  | 4) | будет завышать по прикусу |

| 125. ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБА ПОД ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | препарирование проводится без уступа |
|  | 2) | уступ располагают на уровне десны |
|  | 3) | уступ погружают под десну |
|  | 4) | уступ формируют по контактным поверхностям |

| 126. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТАМПОВАННОЙ КОРОНКИ (ФИССУРЫ) МОДЕЛИРУЮТ ШИРОКИМИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОНИ ХОРОШО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | проштамповались |
|  | 2) | очищались от остатков пищи |
|  | 3) | ощущались языком |
|  | 4) | участвовали в функции жевания |

| 127. ПРАВИЛЬНО ОТКАЛИБРОВАННАЯ ГИЛЬЗА ИЗ СТАЛИ ДОЛЖНА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | с трудом насаживаться на штампик до экватора |
|  | 2) | насаживаться до конца в сдавленном (сжатом) состоянии |
|  | 3) | изначально набиваться только с помощью молотка |
|  | 4) | с трудом насаживаться на штампик до шейки |

| 128. К ИСТОНЧЕНИЮ ШТАМПОВАННОЙ КОРОНКИ ПРИВОДИТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | чрезмерная обработка эластичным резиновым кругом |
|  | 2) | частая термическая обработка |
|  | 3) | протягивание гильзы большим количеством пуансонов |
|  | 4) | чрезмерное время отбеливания |

| 129. ОТГРАВИРОВАВ СКАЛЬПЕЛЕМ (ШПАТЕЛЕМ), ТЕХНИК ПРИСТУПАЕТ К ОЧЕРЧИВАНИЮ ХИМИЧЕСКИМ КАРАНДАШОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | клинической шейки зуба |
|  | 2) | анатомической шейки зуба |
|  | 3) | края будущей коронки |
|  | 4) | экватора зуба |

| 130. СЛЕДУЮЩИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЭТАП РАБОТЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПАЯНОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ПОСЛЕ ПРИПАСОВКИ КОРОНОК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | снятие оттиска с коронками |
|  | 2) | отбеливание |
|  | 3) | спайка протеза |
|  | 4) | обработка протеза |

| 131. ПРАВИЛО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТБЕЛА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | серную кислоту наливают в воду |
|  | 2) | воду наливают в серную кислоту |
|  | 3) | смешивают воду с кислотой |
|  | 4) | нагревают кислоту и смешивают с водой |

| 132. ВЕЛИЧИНА ПРОМЫВНОГО ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ ТЕЛОМ ШТАМПОВАННО-ПАЯНОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА НА ВЕРХНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ ________ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1 |
|  | 2) | 0,5 |
|  | 3) | 3 |
|  | 4) | 1,5 |

| 133. ПРИ ШТАМПОВКЕ КОРОНОК НАРУЖНЫМ МЕТОДОМ В КАЧЕСТВЕ КОНТРШТАМПА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | мольдин или невулканизированный каучук |
|  | 2) | дробь |
|  | 3) | легкоплавкий металл |
|  | 4) | воск |

| 134. АППАРАТ ПАРКЕРА ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ШТАМПОВКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | наружной |
|  | 2) | внутренней |
|  | 3) | комбинированной |
|  | 4) | горячей |

| 135. ОТШТАМПОВАННАЯ И ОТБЕЛЕННАЯ КОРОНКА ПЛОХО ПОЛИРУЕТСЯ, КОГДА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | передержена в отбеле |
|  | 2) | плохо был обработан металлический штамп |
|  | 3) | неправильно откалибрована гильза |
|  | 4) | вышел срок годности гильз |

| 136. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТАМПОВАННЫХ КОРОНОК МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗ ВОСКА ПРОИЗВОДИТСЯ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | гипсовой модели |
|  | 2) | гипсовом штампе |
|  | 3) | разборной модели |
|  | 4) | огнеупорной модели |

| 137. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТАМПОВАННЫХ КОРОНОК ТВЕРДЫЕ ТКАНИ ЗУБОВ СОШЛИФОВЫВАЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | до диаметра шейки зуба |
|  | 2) | на 0,5-1 мм |
|  | 3) | до слоя дентина |
|  | 4) | на 1-2 мм |

| 138. ПЕРЕД ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ШТАМПОВКОЙ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | отжиг гильзы |
|  | 2) | предварительную штамповку |
|  | 3) | получение металлического контрштампа |
|  | 4) | изготовление металлического штампа |

| 139. ШТАМПОВАННАЯ КОРОНКА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ ДЛИНОЙ ИЗ-ЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | углубленной гравировки шейки |
|  | 2) | неправильной моделировки |
|  | 3) | неточной подгонки (калибровки) гильзы |
|  | 4) | слишком сильного давления при опрессовке |

| 140. ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ШТАМПОВКЕ МЕЖДУ ЭКВАТОРОМ И ШЕЙКОЙ ЗУБА МОЛОТКОМ НЕ УДАРЯЮТ, ЧТОБЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | легче было снять коронку после штамповки |
|  | 2) | не измять коронку |
|  | 3) | легче было насадить коронку на наиболее точный штамп |
|  | 4) | проще было выплавить штамп из легкоплавкого сплава |

| 141. ОПТИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ОТЖИГОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТАМПОВАННОЙ КОРОНКИ ИЗ СТАНДАРТНОЙ ГИЛЬЗЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 3 |
|  | 2) | 2 |
|  | 3) | 4 |
|  | 4) | 5 |

| 142. ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ БУГРЫ ЗУБОВ ПОД КОРОНКИ МОДЕЛИРУЮТ НЕВЫСОКИМИ, ЧТОБЫ ОНИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | блокировали перемещения нижней челюсти |
|  | 2) | расшатывали опорный зуб |
|  | 3) | выделялись в зубном ряду |
|  | 4) | участвовали в функции жевания |

| 143. ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ЛИТЫХ КОРОНОК ПЕРЕД ШТАМПОВАННЫМИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | высокая точность и прочность |
|  | 2) | простота изготовления |
|  | 3) | эстетичность |
|  | 4) | низкая себестоимость |

| 144. МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ОТШТАМПОВАННОЙ КОРОНКИ ___________ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,22-0,25 |
|  | 2) | 0,5 |
|  | 3) | 0,8 |
|  | 4) | 1,0 |

| 145. ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБА ПОД ШТАМПОВАННУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ КОРОНКУ ОККЛЮЗИОННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ СОШЛИФОВЫВАЮТ НА ______ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,3 |
|  | 2) | 0,1 |
|  | 3) | 0,2 |
|  | 4) | 0,5 |

| 146. ГИПСОВЫЙ СТОЛБИК, ПРООБРАЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШТАМПА ВЫРЕЗАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | параллельно оси зуба, начиная от шейки |
|  | 2) | на конус, начиная от шейки зуба |
|  | 3) | с расширением к основанию |
|  | 4) | с сужением к основанию |

| 147. МЕТОДОМ «ММСИ» НАЗЫВАЕТСЯ ШТАМПОВКА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | комбинированная |
|  | 2) | внутренняя |
|  | 3) | наружная |
|  | 4) | шовно-паяная |

| 148. АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА ЗУБА ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ МОДЕЛИРУЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | меньше, на толщину металла |
|  | 2) | в объеме большем соседних зубов |
|  | 3) | в объеме соседних зубов |
|  | 4) | в объеме 2 мм |

| 149. ПРИПОЙ ДЛЯ ЗОЛОТЫХ СПЛАВОВ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА ПРОБЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 750 |
|  | 2) | 375 |
|  | 3) | 900 |
|  | 4) | 583 |

| 150. ШТАМПОВАННАЯ КОРОНКА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ ШИРОКОЙ В ОБЛАСТИ ШЕЙКИ ЗУБА ПРИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | залитой воском шейке зуба на этапе моделирования |
|  | 2) | недостаточно отпрепарированном зубе |
|  | 3) | неправильно откалиброванной гильзе |
|  | 4) | недостаточной термической обработке гильзы |

| 151. ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ГИПСОВОГО ШТАМПА СЛЕДУЕТ ЭТАП РАБОТЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | загипсовка в блок или резиновое кольцо |
|  | 2) | получение металлического штампа |
|  | 3) | получение металлического контрштампа |
|  | 4) | термическая обработка |

| 152. НАПОЛНИТЕЛЬ В АППАРАТЕ ПАРКЕРА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | мольдин |
|  | 2) | гелин |
|  | 3) | силамин |
|  | 4) | гипс |

| 153. МЕТОД ПАРКЕРА – ЭТО ШТАМПОВКА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | наружная |
|  | 2) | внутренняя |
|  | 3) | комбинированная |
|  | 4) | шовно-паяная |

| 154. ГИЛЬЗУ СЛЕДУЕТ ОТЖИГАТЬ ДО ________ ЦВЕТА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | светло-соломенного |
|  | 2) | оранжевого |
|  | 3) | красного |
|  | 4) | желтого |

| 155. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРОНКИ С ЛИТЫМИ ЖЕВАТЕЛЬНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | патологической стираемости |
|  | 2) | клиновидных дефектах |
|  | 3) | заболевании пародонта |
|  | 4) | ИРОПЗ 0,8 |

| 156. НА ОДНУ ПАЙКУ (СПАЙКУ) С ЗУБНОГО ТЕХНИКА СПИСЫВАЕТСЯ ПРИПОЯ ЦИТРИНА В КОЛИЧЕСТВЕ _____ ГРАММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,15 |
|  | 2) | 0,10 |
|  | 3) | 0,20 |
|  | 4) | 0,25 |

| 157. КОЛИЧЕСТВО ПУАНСОНОВ В АППАРАТЕ САМСОН |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 30 |
|  | 2) | 33 |
|  | 3) | 35 |
|  | 4) | 25 |

| 158. ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ СПОСОБЕ ШТАМПОВКИ (ОПРЕССОВКИ) ШТАМПОМ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | легкоплавкий сплав |
|  | 2) | охотничья дробь |
|  | 3) | мольдин, сырая резина |
|  | 4) | свинец |

| 159. ГИЛЬЗА, ПРОТЯНУТАЯ ЧЕРЕЗ АППАРАТ «САМСОН» ДОЛЖНА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | доходить до экватора |
|  | 2) | одеваться только на жевательную поверхность |
|  | 3) | полностью одеваться на штампик |
|  | 4) | перекрывать шейку зуба на 1 мм |

| 160. КОВКОСТЬ И ПЛАСТИЧНОСТЬ КОРОНКЕ ВОЗВРАЩАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | отжигом |
|  | 2) | отбеливанием |
|  | 3) | полировкой |
|  | 4) | обработкой |

| 161. ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ МОДЕЛИРУЮТ ИЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | беззольного воска |
|  | 2) | липкого воска |
|  | 3) | моделировочного воска |
|  | 4) | базисного воска |

| 162. НИКЕЛЬ ХРОМОВЫЙ СПЛАВ ИМЕЕТ СОСТАВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | никель 72%, хром 12%, молибден 9%, кобальт 3%, титан 2% |
|  | 2) | хром 72%, никель 12%, молибден 9%, кобальт 3%, титан 2% |
|  | 3) | никель 72%, молибден 12%, золото 9%, кобальт 3%, титан 2% |
|  | 4) | никель 72%, серебро 12%, олово 9%, молибден 3%, титан 2% |

| 163. ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВАЯ ВКЛАДКА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНА НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | зубы любой группы |
|  | 2) | резцы, клыки и премоляры нижней челюсти |
|  | 3) | резцы, клыки и премоляры верхней челюсти |
|  | 4) | однокорневые зубы верхней и нижней челюстей |

| 164. ПРИПАСОВКА ШТАМПОВАННОЙ КОРОНКИ ИЗ ЗОЛОТОГО СПЛАВА ПО ДЛИНЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | ножницами по металлу |
|  | 2) | твердосплавными борами |
|  | 3) | алмазными головками |
|  | 4) | карборундовыми головками |

| 165. МОДЕЛИРОВАНИЕ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ ЛАБОРАТОРНЫМ МЕТОДОМ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОВОДИТСЯ НА МОДЕЛИ ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ ГИПСА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 3 класса |
|  | 2) | 2 класса |
|  | 3) | 1 класса |
|  | 4) | 5 класса |

| 166. МОЖНО ЛИ ИЗГОТОВИТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА МЕТОДОМ ФРЕЗЕРОВАНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | да |
|  | 2) | нет |
|  | 3) | да, но только на жевательную группу зубов |
|  | 4) | да, но только на фронтальную группу зубов |

| 167. НИКЕЛЬ ХРОМОВЫЙ СПЛАВ ИМЕЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ПЛАВЛЕНИЯ ОКОЛО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1315°С |
|  | 2) | 1215°С |
|  | 3) | 1115°С |
|  | 4) | 1015°С |

| 168. ПРОМЫВНАЯ ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ (ТЕЛА) ПАЯНОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА СОЗДАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в боковых отделах |
|  | 2) | во фронтальном участке |
|  | 3) | в прикладных отделах |
|  | 4) | желобообразно |

| 169. ПРИ ЛИТЬЕ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ ЛИТНИК ПРИКРЕПЛЯЮТ К |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | коронковой части штифтово-культевой вкладки |
|  | 2) | корневой части штифтово-культевой вкладки |
|  | 3) | не имеет значения |
|  | 4) | в месте перехода коронковой части в корневую |

| 170. СПЛАВ ТИТАНА ДЛЯ ЛИТЬЯ (ВТ5Л) ИМЕЕТ СОСТАВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | титан 91,48%, алюминий от 4,1% до 6,2%, цирконий до 0,8%, железо до 0,35%, другие металлы |
|  | 2) | титан 91,48%, цирконий от 4,1% до 6,2%, алюминий до 0,8%, железо до 0,35%, другие металлы |
|  | 3) | титан 91,48%, железо от 4,1% до 6,2%, цирконий до 0,8%, алюминий до 0,35%, другие металлы |
|  | 4) | титан 91,48%, алюминий от 4,1% до 6,2%, железо до 0,8%, цирконий до 0,35%, другие металлы |

| 171. БЕЗЗОЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССЫ ЗАМЕШИВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в порошок добавляют жидкость |
|  | 2) | в жидкость добавляют порошок |
|  | 3) | не имеет значения |
|  | 4) | порошок и жидкость добавляют одновременно |

| 172. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ, ПАРОСТРУИТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗГОТОВЛЕННУЮ ИХ СПЛАВА ЗОЛОТА 750-Й ПРОБЫ (ЗЛСРПЛМ-750-80) МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ В КЛИНИКУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | да |
|  | 2) | нет |
|  | 3) | на усмотрение техника |
|  | 4) | да, но только изготовленную на жевательную группу зубов |

| 173. КОБАЛЬТО-ХРОМОВЫЙ СПЛАВ ИМЕЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ПЛАВЛЕНИЯ ОКОЛО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1458°C |
|  | 2) | 1758°C |
|  | 3) | 1158°C |
|  | 4) | 958°C |

| 174. МОЖНО ЛИ ОБЛИЦОВЫВАТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗГОТОВЛЕННУЮ ИЗ КОБАЛЬТ ХРОМОВОГО СПЛАВА МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭСТЕТИКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | да |
|  | 2) | нет |
|  | 3) | да, но только на жевательную группу зубов |
|  | 4) | да, но только на фронтальную группу зубов |

| 175. НА КАКОЙ ЗУБ НЕ ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВИТЬ РАЗБОРНУЮ ВКЛАДКУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 3.3 |
|  | 2) | 3.6 |
|  | 3) | 4.6 |
|  | 4) | 1.7 |

| 176. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ПЕСКОСТРУИТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗГОТОВЛЕННУЮ ИЗ КХС МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ В КЛИНИКУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | да |
|  | 2) | нет |
|  | 3) | на усмотрение техника |
|  | 4) | да, но только изготовленную на жевательную группу зубов |

| 177. ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЗУБА НА ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТАМПОВАННЫХ КОРОНОК ПРИМЕНЯЮТ ВОСК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | моделировочный |
|  | 2) | Лавакс |
|  | 3) | базисный |
|  | 4) | липкий |

| 178. СПЛАВ ПД-150 ИМЕЕТ СОСТАВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 84,1% серебра, 14,5% палладия, другие металлы |
|  | 2) | 78% серебра, 18,5% палладия, другие металлы |
|  | 3) | 90% серебра, 10% палладия |
|  | 4) | 78% серебра, 18,5% палладия, 3,5% олова |

| 179. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ, ПЕСКОСТРУИТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗГОТОВЛЕННУЮ ИЗ СПЛАВА ПД-150 МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ В КЛИНИКУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | да |
|  | 2) | нет |
|  | 3) | на усмотрение техника |
|  | 4) | да, но только изготовленную на жевательную группу зубов |

| 180. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ, ПАРОСТРУИТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗГОТОВЛЕННУЮ ИХ СПЛАВА ПД-150 МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ В КЛИНИКУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | да |
|  | 2) | нет |
|  | 3) | на усмотрение техника |
|  | 4) | да, но только изготовленную на жевательную группу зубов |

| 181. ОСЬ ЗУБА ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКОЙ МОЖНО ОТКЛОНИТЬ НА УГОЛ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 30% |
|  | 2) | 20% |
|  | 3) | 45% |
|  | 4) | 90% |

| 182. ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ, СОЕДИНИВ С ЛИТНИКОВОЙ СИСТЕМОЙ, ЗАТЕМ ЗАЛИВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | огнеупорной массой |
|  | 2) | супер гипсом |
|  | 3) | обычным гипсом |
|  | 4) | силиконом |

| 183. КОРОНКИ ИЗ СЕРЕБРЯНО-ПАЛЛАДИЕВОГО СПЛАВА СПАИВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | золотым припоем |
|  | 2) | оловом |
|  | 3) | серебряным припоем |
|  | 4) | серебром |

| 184. НА КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ МОЖНО ИЗГОТОВИТЬ КОРОНКУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | любую из существующих |
|  | 2) | только металлокерамическую |
|  | 3) | только пластмассовую |
|  | 4) | только металлопластмассовую |

| 185. МЕСТА ПАЙКИ НА ОПОРНЫХ КОРОНКАХ И ЛИТЫХ ЗУБАХ ЗАЧИЩАТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | необходимо |
|  | 2) | не обязательно |
|  | 3) | запрещается |
|  | 4) | нужно до обезжиривания |

| 186. МОЖНО ЛИ МЕТОДОМ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ИЗГОТОВИТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗ ВОСКА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | да |
|  | 2) | нет |
|  | 3) | да, но только на жевательную группу зубов |
|  | 4) | да, но только на фронтальную группу зубов |

| 187. КАКОЙ ИЗ СПЛАВОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ СПЛАВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | золота 750 пробы (злсрплм-750-80) |
|  | 2) | золота 900 пробы ( злсрм-900-40) |
|  | 3) | золота стоматологический 750 пробы (злсркдм) |
|  | 4) | пд-250 |

| 188. СПЛАВ ЗОЛОТА 750-Й ПРОБЫ (ЗЛСРПЛМ-750-80) КАКУЮ ИМЕЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ПЛАВЛЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 955-1055°C |
|  | 2) | 800-950°C |
|  | 3) | 1060-1160°C |
|  | 4) | 755-855°C |

| 189. ДЛЯ ПАЙКИ КОРОНОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПРИМЕНЯЮТ ПРИПОЙ НА ОСНОВЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | серебра |
|  | 2) | олова |
|  | 3) | буры |
|  | 4) | золота |

| 190. МОЖНО ЛИ ИЗГОТОВИТЬ РАЗБОРНУЮ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ МЕТОДОМ ФРЕЗЕРОВАНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | да |
|  | 2) | нет |
|  | 3) | да, но только из воска |
|  | 4) | да, но только из беззольной пластмассы |

| 191. МОЖНО ЛИ, МЕТОДОМ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ИЗГОТОВИТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | да |
|  | 2) | нет |
|  | 3) | да, но только на жевательную группу зубов |
|  | 4) | да, но только на фронтальную группу зубов |

| 192. БЛОКИ ИЗ ДИОКСИД ЦИРКОНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВКИ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ ИМЕЮТ СОСТАВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 95% ZRO2 + 5% Y2O3 |
|  | 2) | 90% ZRO2 + 10% Y2O3 |
|  | 3) | 85% ZRO2 + 15% Y2O3 |
|  | 4) | 80% ZRO2 + 20% Y2O3 |

| 193. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ ПАЯНОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ОБЛАСТИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | промывная |
|  | 2) | касательная |
|  | 3) | седловидная |
|  | 4) | прикладная |

| 194. ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ПЕРЕД ОТЛИВКОЙ МОДЕЛИРУЮТ ИЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | беззольной пластмассы |
|  | 2) | акриловой пластмассы |
|  | 3) | композита |
|  | 4) | силикона |

| 195. ЛИТАЯ КУЛЬТЕВАЯ ШТИФТОВАЯ ВКЛАДКА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНА НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | количество корней не имеет значения |
|  | 2) | однокорневые зубы |
|  | 3) | одно-двух корневые зубы |
|  | 4) | трехкорневые зубы |

| 196. ЗАПЕКАТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ НУЖНО ЗАПЕКАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКОЛО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1600°С |
|  | 2) | 600°С |
|  | 3) | 1200°С |
|  | 4) | 16000°С |

| 197. МОЖНО ЛИ ОБЛИЦОВЫВАТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗГОТОВЛЕННУЮ ИЗ КОБАЛЬТ ХРОМОВОГО СПЛАВА МЕТОДОМ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭСТЕТИКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | да |
|  | 2) | нет |
|  | 3) | да, но только на жевательную группу зубов |
|  | 4) | да, но только на фронтальную группу зубов |

| 198. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ПЕСКОСТРУИТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗГОТОВЛЕННУЮ ИЗ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ МЕТОДОМ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ В КЛИНИКУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | да |
|  | 2) | нет |
|  | 3) | на усмотрение техника |
|  | 4) | да, но только изготовленную на жевательную группу зубов |

| 199. КАСАТЕЛЬНАЯ ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ (ТЕЛА) ПАЯНОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА СОЗДАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | во фронтальном участке |
|  | 2) | в боковых отделах |
|  | 3) | в боковых отделах верхней челюсти |
|  | 4) | в боковых отделах нижней челюсти |

| 200. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ, ПАРОСТРУИТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗГОТОВЛЕННУЮ ИХ КХС МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ В КЛИНИКУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | да |
|  | 2) | нет |
|  | 3) | на усмотрение техника |
|  | 4) | да, но только изготовленную на жевательную группу зубов |

| 201. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТИФТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ШТИФТА ОТНОСИТЕЛЬНО ДЛИНЫ КОРНЯ СОСТАВЛЯЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 2/3 |
|  | 2) | 1/2 |
|  | 3) | 1/3 |
|  | 4) | всю длину корня |

| 202. МОЖНО ЛИ ИЗГОТОВИТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗ КОБАЛЬТ ХРОМОВОГО СПЛАВА МЕТОДОМ ФРЕЗЕРОВАНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | да |
|  | 2) | нет |
|  | 3) | да, но только на жевательную группу зубов |
|  | 4) | да, но только на фронтальную группу зубов |

| 203. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ, КОТОРУЮ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРИПОЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАВЛЕНИЯ СПАИВАЕМЫХ ЧАСТЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | ниже |
|  | 2) | выше |
|  | 3) | такой же |
|  | 4) | зависит от сплава |

| 204. СПЛАВ ПД-150 ИМЕЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ПЛАВЛЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1100-1200°C |
|  | 2) | 800-950°C |
|  | 3) | 900-1090°C |
|  | 4) | 1200-1300°C |

| 205. КОБАЛЬТО-ХРОМОВЫЙ СПЛАВ КАКОЙ ИМЕЕТ СОСТАВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | кобальт 66-67%, хром 26-30%, никель 3-5%, молибден 4-5,5%, другие металлы |
|  | 2) | хром 66-67%, кобальт 26-30%, никель 3-5%, молибден 4-5,5%, другие металлы |
|  | 3) | никель 66-67%, хром 26-30%, кобальт 3-5%, молибден 4-5,5%, другие металлы |
|  | 4) | кобальт 66-67%, никель 26-30%, хром 3-5%, молибден 4-5,5%, другие металлы |

| 206. ВЫБЕРИТЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ НА БОКОВОЙ ГРУППЕ ЗУБОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | КХС |
|  | 2) | пластмасса акрилоксид |
|  | 3) | золото 500 пробы |
|  | 4) | моделировочный воск |

| 207. СПЛАВ ЗОЛОТА 750-Й ПРОБЫ (ЗЛСРПЛМ-750-80) КАКОЙ ИМЕЕТ СОСТАВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 75% золота, 8% серебра, 8% меди, 9% платины |
|  | 2) | 90% золота, 4% серебра, 6% меди |
|  | 3) | 85% золота, 4% серебра, 6% меди, 5% кадмий |
|  | 4) | 75% золота, 8% серебра, 8% меди, 9% кадмий |

| 208. МОДЕЛИРОВАНИЕ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ ПРЯМЫМ МЕТОДОМ ПРОВОДИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в полости рта |
|  | 2) | на модели в артикуляторе |
|  | 3) | на модели в окклюдаторе |
|  | 4) | на модели в универсальном артикуляторе |

| 209. СТАДИИ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | порошок - мокрый песок - стадия тянущихся нитей - тесто образная стадия - кристаллическая |
|  | 2) | порошок - мокрый песок-тесто образная стадия - стадия тянущихся нитей - кристаллическая |
|  | 3) | порошок - стадия тянущихся нитей - тесто образная стадия - мокрый песок - кристаллическая |
|  | 4) | порошок - тесто образная стадия - стадия тянущихся нитей - мокрый песок - кристаллическая |

| 210. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЧАСТЬ ПАЯНОГО МОСТВИДНОГО ПРОТЕЗА ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ ДОЛЖНА ИМЕТЬ ФОРМУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | касательную |
|  | 2) | промывную |
|  | 3) | седловидную |
|  | 4) | прикладную |

| 211. АМОРТИЗАЦИОННАЯ ВКЛАДКА ПО ИЛЬИНОЙ -МАРКОСЯН |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | амортизирует жевательное давление |
|  | 2) | замещает отсутствующий зуб |
|  | 3) | фиксирует коронку зуба |
|  | 4) | улучшает эстетический эффект |

| 212. ДЛЯ СНЯТИЯ ОТТИСКОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВКЛАДКИ НЕПРЯМЫМ МЕТОДОМ ПРИМЕНЯЮТ МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | силиконовые |
|  | 2) | альгинатные |
|  | 3) | гипс |
|  | 4) | цинкэвгеноловые |

| 213. ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛИТЫХ ШТИФТОВЫХ ВКЛАДОК ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | дефект коронковой части на 1/3 и более |
|  | 2) | зуб депульпирован более 3-х лет тому назад |
|  | 3) | патологическая стираемость зубов |
|  | 4) | зуб депульпирован более года тому назад |

| 214. МОДЕЛИРОВКА ВОСКОМ ПОЛНОСТЬЮ ПОРУЧАЕТСЯ ЗУБНОМУ ТЕХНИКУ ПРИ СПОСОБЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВКЛАДКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | косвенном |
|  | 2) | прямом |
|  | 3) | обратном |
|  | 4) | комбинированном |

| 215. ШТИФТОВАЯ КУЛЬТЕВАЯ ВКЛАДКА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНА НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | зубы любой группы |
|  | 2) | резцы, клыки и премоляры верхней челюсти |
|  | 3) | резцы, клыки и премоляры нижней челюсти |
|  | 4) | однокорневые зубы верхней и нижней челюстей |

| 216. ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ ПЕРЕД ШТИФТОВЫМИ ЗУБАМИ В |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | широком показании к применению |
|  | 2) | эстетичности |
|  | 3) | простоте изготовления |
|  | 4) | щадящей препаровке |

| 217. КОЛИЧЕСТВО КЛАССОВ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ПОЛОСТЕЙ ПО БЛЕКУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | шесть |
|  | 2) | пять |
|  | 3) | четыре |
|  | 4) | три |

| 218. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТИФТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТОЛЩИНА СТЕНОК КОРНЯ ЗУБА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ ___________ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,0 |
|  | 2) | 0,5 |
|  | 3) | 2,0 |
|  | 4) | 3,0 |

| 219. ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОСТИ ДЛЯ ЛИТОЙ ВКЛАДКИ В КУЛЬТЕ ЗУБА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТИФТОВОГО ЗУБА ПО ИЛЬИНОЙ-МАРКОСЯН |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | клинический |
|  | 2) | лабораторный |
|  | 3) | доклинический |
|  | 4) | выбирается по усмотрению зубного техника |

| 220. ДЛИНА КОРНЕВОЙ ЧАСТИ КУЛЬТЕВОЙ ШТИФТОВОЙ ВКЛАДКИ ДВУХКОРНЕВОГО ЗУБА МОЖЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | быть больше высоты предполагаемой конструкции |
|  | 2) | составлять высоту предполагаемой конструкции |
|  | 3) | быть меньше высоты предполагаемой конструкции |
|  | 4) | быть равны высоте предполагаемой конструкции |

| 221. ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ЦОКОЛЬНОГО ГИПСА ОТ СУПЕРГИПСА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | изоляционный лак |
|  | 2) | компенсационный лак |
|  | 3) | дублирующую массу |
|  | 4) | жидкость для паковочных масс |

| 222. СЛЕПОЧНЫЕ МАССЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВКЛАДОК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | силиконовые |
|  | 2) | термопластичные |
|  | 3) | альгинатные |
|  | 4) | твердые |

| 223. ПРИМЕНЯЮТ ЛИ ДЛЯ ОПОРНЫХ КОРОНОК МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА КУЛЬТЕВЫЕ ШТИФТОВЫЕ ВКЛАДКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | да |
|  | 2) | нет |
|  | 3) | только на жевательные зубы |
|  | 4) | только на фронтальные зубы. |

| 224. ЦЕЛЬНОЛИТАЯ КУЛЬТЕВАЯ ШТИФТОВАЯ ВКЛАДКА МОДЕЛИРУЕТСЯ МЕТОДОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | косвенным, прямым |
|  | 2) | комбинированным |
|  | 3) | двойным |
|  | 4) | обратным |

| 225. МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВКЛАДКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | прямой, косвенный |
|  | 2) | прямой, комбинированный |
|  | 3) | прямой, обратный комбинированный |
|  | 4) | прямой, обратный |

| 226. ОРАЛЬНАЯ ЗАЩИТКА ШТИФТОВОГО ЗУБА ПО РИЧМОНДУ МОДЕЛИРУЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | после изготовления надкорневого колпачка со штифтом |
|  | 2) | до изготовления надкорневого колпачка |
|  | 3) | после изготовления штифта |
|  | 4) | после гравировки шейки зуба |

| 227. ВКЛАДКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | для шинирования зубов, опоры мостовидного протеза, для восстановления анатомической формы зуба |
|  | 2) | для разгрузки зубов |
|  | 3) | опоры бюгельного протеза |
|  | 4) | для восстановления жевательной эфективности |

| 228. ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЛИТЫХ ШТИФТОВЫХ ВКЛАДОК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | перфорация стенки корня, недостаточная глубина штифта, раскол корня, расцементировка вкладки |
|  | 2) | перфорация стенки корня |
|  | 3) | раскол корня |
|  | 4) | недостаточная глубина штифта |

| 229. ПОКАЗАНИЕ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ КУЛЬТЕВЫХ ШТИФТОВЫХ ВКЛАДОК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | отлом большой части коронки зуба |
|  | 2) | патологическая подвижность корневых зубов |
|  | 3) | непроходимость канала корня |
|  | 4) | коротние корни с истонченными стенками |

| 230. СПЛАВ ЗОЛОТА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВКЛАДОК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 900 пробы |
|  | 2) | 750 пробы |
|  | 3) | 583 пробы |
|  | 4) | 586 пробы |

| 231. ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ, ФАЛЬЦ ПО ПЕРИМЕТРУ ПОЛОСТИ ПОД ВКЛАДКУ, СОЗДАЮТ ДЛЯ ВКЛАДОК, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | благородных и неблагородных металлических сплавов |
|  | 2) | композитов |
|  | 3) | пластмасс |
|  | 4) | фарфора |

| 232. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВКЛАДОК ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пластмассы, благородных сплавов, неблагородных сплавов |
|  | 2) | благородных сплавов |
|  | 3) | силиконовой массы |
|  | 4) | пластмассы |

| 233. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | штифты |
|  | 2) | ретенционные шарики |
|  | 3) | кламмерная проволока |
|  | 4) | восковые перлы |

| 234. ДАННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС НЕ ВХОДИТ В ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВКЛАДОК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | штамповка |
|  | 2) | обработка и полировка |
|  | 3) | моделировка |
|  | 4) | литье |

| 235. ГИПСОВЫЕ МОДЕЛИ ПО СИЛИКОНОВЫМ ОТТИСКАМ СЛЕДУЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | через 3-4 часа |
|  | 2) | в течении 20 минут |
|  | 3) | сразу при поступлении в зуботехническую лабораторию |
|  | 4) | через 24 часа |

| 236. ГИПСОВЫЕ МОДЕЛИ ПО СИЛИКОНОВЫМ ОТТИСКАМ СЛЕДУЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 72 часов |
|  | 2) | 20 минут |
|  | 3) | 3-4 часов |
|  | 4) | 24 часов |

| 237. К I КЛАССУ ПО КЛАССИФИКАЦИИ БЛЕКА ОТНОСЯТСЯ ПОЛОСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | располагающиеся в естественных фиссурах жевательных зубов |
|  | 2) | на апроксимальной поверхности передних зубов |
|  | 3) | в пришеечной зоне вестибулярной поверхности всех зубов |
|  | 4) | на апроксимальных поверхностях и углах передних зубов |

| 238. ПРИ ОТЛОМЕ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБА НА УРОВНЕ ДЕСНЫ ЗУБ ВОССТАНАВЛИВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | культевой штифтовой вкладкой |
|  | 2) | полукоронкой |
|  | 3) | экваторной коронкой |
|  | 4) | виниром |

| 239. К IV КЛАССУ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ПОЛОСТЕЙ ПО БЛЕКУ ОТНОСЯТСЯ ПОЛОСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на контактной поверхности, углах и режущего края передних зубов |
|  | 2) | на верхушках бугров и пришеечной зоне вестибулярной и оральной поверхности |
|  | 3) | в пришеечной зоне вестибулярной и оральной поверхности |
|  | 4) | на верхушках бугров |

| 240. ОСНОВНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КУЛЬТЕВЫХ ШТИФТОВЫХ ВКЛАДОК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | литье |
|  | 2) | паяние |
|  | 3) | штамповка |
|  | 4) | отжиг |

| 241. ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ШТИФТА КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ СОСТАВЛЯЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 2/3 длины корня |
|  | 2) | 1/2 длины корня |
|  | 3) | 1/4 корня |
|  | 4) | всю длину корня |

| 242. ЦЕЛЕСООБРАЗНО ОТТИСК С ЗУБОВ АНТАГОНИСТОВ ПОЛУЧАТЬ ИЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | альгинатных материалов |
|  | 2) | гипса |
|  | 3) | силиконовых материалов |
|  | 4) | эпоксидных материалов |

| 243. ПРЕИМУЩЕСТВО ШТИФТОВОГО ЗУБА ПО РИЧМОНДУ ПЕРЕД УПРОЩЕНЫМ В |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | прочности |
|  | 2) | способе фиксации |
|  | 3) | эстетичности |
|  | 4) | быстром изготовлении |

| 244. К III КЛАССУ ПО КЛАССИФИКАЦИИ БЛЕКА ОТНОСЯТСЯ ПОЛОСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на апроксимальных поверхностях передних зубов |
|  | 2) | в пришеечной зоне всех групп зубов |
|  | 3) | на апроксимальных поверхностях моляров и премоляров |
|  | 4) | в естественных фиссурах моляров и премоляров |

| 245. ШТИФТОВЫЙ ЗУБ С ВКЛАДКОЙ РАЗРАБОТАН |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Ильиной-Маркосян |
|  | 2) | Ричмондом |
|  | 3) | Ахмедовым |
|  | 4) | Копейкиным |

| 246. ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ШТИФТОВЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ДЛИНА ВНУТРИКАНАЛЬНОЙ ЧАСТИ ШТИФТА ДОЛЖНА БЫТЬ РАВНА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 2/3 длины корня, но не меньше, чем высота будущей искусственной коронки |
|  | 2) | всей длине корня |
|  | 3) | 2/3 длины корня зуба |
|  | 4) | 1/2 длины корня зуба |

| 247. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЦЕЛЬНОЛИТОГО ПРОТЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ ОТТИСКНОЙ МАТЕРИАЛ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | силикон |
|  | 2) | гипс |
|  | 3) | альгинат |
|  | 4) | гелин |

| 248. РАБОЧАЯ ЧАСТЬ РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | супергипса IV класса |
|  | 2) | медицинского гипса |
|  | 3) | паковочной массы |
|  | 4) | легкоплавкого металла |

| 249. ШТИФТОВЫЙ ЗУБ С НАРУЖНЫМ КОЛЬЦОМ ПРЕДЛОЖЕН |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Ричмондом |
|  | 2) | Ильиной-Маркосян |
|  | 3) | Ахмедовым |
|  | 4) | Копейкиным |

| 250. ШТИФТОВОЙ ЗУБ ПО ИЛЬИНОЙ-МАРКОСЯН ИМЕЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | амортизационную вкладку |
|  | 2) | наддесневой колпачок |
|  | 3) | пластинку с оральной стороны |
|  | 4) | пластмассовый зуб из гарнитура |

| 251. КОРНЕВАЯ ЗАЩИТКА ШТИФТОВОГО ЗУБА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | предохранения корня зуба от разрушения и улучшения качества фиксации |
|  | 2) | исключения травмы десневого края |
|  | 3) | соединения штифта с коронковой частью |
|  | 4) | снижения функциональной перегрузки, являясь амортизирующим звеном в системе штифт-корень зуба |

| 252. НА КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ МОЖНО ИЗГОТОВИТЬ КОРОНКУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | любую |
|  | 2) | только пластмассовую |
|  | 3) | только литую |
|  | 4) | только литую с облицовкой |

| 253. КОЛИЧЕСТВО ПУТЕЙ ВЫВЕДЕНИЯ ВКЛАДКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | один |
|  | 2) | два |
|  | 3) | четыре |
|  | 4) | три |

| 254. ПРИ КОСВЕННОМ СПОСОБЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ ОТЛИВАЕТСЯ МОДЕЛЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | из супергипса |
|  | 2) | из медицинского гипса |
|  | 3) | из силикона |
|  | 4) | разборная |

| 255. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ШТИФТОВЫХ ЗУБОВ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | искривление корня |
|  | 2) | устойчивые корни зубов, но после резекции их верхушки |
|  | 3) | пломбирование за верхушку корня |
|  | 4) | депульпированные зубы |

| 256. ГИПСОВЫЕ МОДЕЛИ ПО АЛЬГИНАТНЫМ ОТТИСКАМ СЛЕДУЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 20 минут |
|  | 2) | 3-4 часов |
|  | 3) | 24 часов |
|  | 4) | 72 часов |

| 257. НА МНОГОКОРНЕВЫЕ ЗУБЫ ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВИТЬ ШТИФТОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | культевую штифтовую вкладку |
|  | 2) | штифтовый зуб по Шаргородскому |
|  | 3) | штифтовый зуб по Ильиной-Маркосян |
|  | 4) | штифтовый зуб по Ричмонду |

| 258. ПОЛОСТЬ ПОД ВКЛАДКУ ДОЛЖНА БЫТЬ ПО ФОРМЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | асимметричной |
|  | 2) | симметричной |
|  | 3) | прямоугольной |
|  | 4) | овальной |

| 259. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ КУЛЬТЕВОЙ ШТИФТОВОЙ ВКЛАДКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | наличие патологических изменений периапикальных тканях |
|  | 2) | патологическая стираемость зубов |
|  | 3) | отлом большей части коронки зуба |
|  | 4) | разрушение значительной части коронки естественных зубов, без возможности их восстановления |

| 260. МОЖЕТ ЛИ СЛУЖИТЬ ОПОРОЙ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ЗУБ, ВОССТАНОВЛЕННЫЙ КУЛЬТЕВОЙ ШТИФТОВОЙ ВКЛАДКОЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | да |
|  | 2) | нет |
|  | 3) | да, при условии включения в блок рядом стоящего зуба |
|  | 4) | нет, из-за повышенной нагрузки |

| 261. ПЕРЕД МОДЕЛИРОВАНИЕМ ВОСКОВЫХ КОЛПАЧКОВ НА КУЛЬТЮ ПРЕПАРИРОВАННОГО ЗУБА НАНОСЯТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | компенсационный лак |
|  | 2) | изолирующий лак |
|  | 3) | погружной воск |
|  | 4) | базисный воск |

| 262. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ ШТИФТ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СЛЕПКЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | по оси зуба |
|  | 2) | произвольно |
|  | 3) | по усмотрению зубного техника |
|  | 4) | под углом 45° к окклюзионной плоскости |

| 263. ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ АНТАГОНИСТОВ В ТРЕХ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ГРУППАХ ЗУБОВ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОККЛЮЗИЮ СЛЕДУЕТ ФИКСИРОВАТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | как при полном отсутствии зубов |
|  | 2) | прикусным блокам |
|  | 3) | сопоставить модели обычным способом |
|  | 4) | произвольно |

| 264. ПРИ ФИКСИРОВАННОЙ ВЫСОТЕ НИЖНЕГО ОТДЕЛА ЛИЦА, МОДЕЛИ ФИКСИРУЮТСЯ В АРТИКУЛЯТОР |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | по силиконовым регистраторам |
|  | 2) | произвольно |
|  | 3) | по стеклу |
|  | 4) | по постановочному столику |

| 265. ТОЧНЕЕ ПРИЛЕГАЕТ К ШЕЙКЕ ЗУБА КОРОНКА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | литая |
|  | 2) | шовная |
|  | 3) | паяная |
|  | 4) | штампованная |

| 266. ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПАЯНЫМИ, СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | прочность, надежность |
|  | 2) | простоту изготовления |
|  | 3) | эстетичность |
|  | 4) | гигиеничность |

| 267. ПЕРЕВОД ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ В МЕТАЛЛ ПРОИЗВОДЯТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | вне рабочей модели |
|  | 2) | на гипсовой модели |
|  | 3) | на рабочей модели |
|  | 4) | на легкоплавкой модели |

| 268. ИМИТАТОР ДВИЖЕНИЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | регулируемый артикулятор |
|  | 2) | окклюдатор |
|  | 3) | средний анатомический артикулятор |
|  | 4) | лицевая дуга |

| 269. ПЕЧЬ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОГРЕВА ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | муфельная печь |
|  | 2) | доменная печь |
|  | 3) | свч-печь |
|  | 4) | духовка |

| 270. ЗАЛИВКА ФРАГМЕНТОВ В РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ ПРОИЗВОДИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | супергипсом |
|  | 2) | обычным гипсом |
|  | 3) | огнеупорной массой |
|  | 4) | не имеет значения |

| 271. НАЗНАЧЕНИЕ ПЕСКОСТРУЙНОГО АППАРАТА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | удаление паковочной массы |
|  | 2) | полировка отлитой конструкции |
|  | 3) | освобождение отлитой конструкции от литниковой системы |
|  | 4) | нанесения напыления нитридом титана |

| 272. РЕЖИМ НАГРЕВА, ПРИ КОТОРОМ ОПОКА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В МУФЕЛЬНУЮ ПЕЧЬ, ПРОГРЕТУЮ ДО КОНЕЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, И ВЫДЕРЖИВАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 60 МИНУТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | шоковый |
|  | 2) | быстрый |
|  | 3) | медленный |
|  | 4) | ступенчатый |

| 273. ПРИ НЕФИКСИРОВАННОЙ ВЫСОТЕ НИЖНЕГО ОТДЕЛА ЛИЦА, МОДЕЛИ ФИКСИРУЮТСЯ В АРТИКУЛЯТОР |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | по восковым шаблонам с прикусными валиками |
|  | 2) | произвольно |
|  | 3) | по стеклу |
|  | 4) | по постановочному столику |

| 274. РЕЖИМ НАГРЕВА, ПРИ КОТОРОМ ПРОГРЕВ ОПОКИ НАЧИНАЮТ С 20ºC И ДОВОДЯТ ДО КОНЕЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗА 2-2,5 ЧАСА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | ступенчатый |
|  | 2) | быстрый |
|  | 3) | шоковый |
|  | 4) | медленный |

| 275. КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ЛАК СЛУЖИТ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ УСАДКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | металла при литье |
|  | 2) | воска |
|  | 3) | гипса |
|  | 4) | паковочной массы |

| 276. НАЗНАЧЕНИЕ МУФЕЛЬНОЙ ПЕЧИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | выжигание воска из формы для литья |
|  | 2) | обжиг керамики |
|  | 3) | затвердевание гипса |
|  | 4) | расплавление металлов |

| 277. НАЗНАЧЕНИЕ ОБРЕЗНОГО СТАНКА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | освобождение отлитой конструкции от литниковой системы |
|  | 2) | создание шероховатостей на отливке для лучшей фиксации в полости рта |
|  | 3) | полирование изделий из металла |
|  | 4) | обрезка гипсовых моделей |

| 278. ДЛЯ ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ЦЕЛЬНОЛИТОГО ЗУБНОГО ПРОТЕЗА КОЛПАЧКИ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ ВОСКА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | погружного |
|  | 2) | базисного |
|  | 3) | фрезерного |
|  | 4) | пришеечного |

| 279. ОБРАБОТКА КАРКАСА ЦЕЛЬНОЛИТОГО ПРОТЕЗА В ПЕСКОСТРУЙНОМ АППАРАТЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | необходима |
|  | 2) | заменяется обработкой фрезами |
|  | 3) | не обязательна |
|  | 4) | заменяется обработкой фильцами |

| 280. РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ НАГРЕВА ВОЗМОЖНЫ БЛАГОДАРЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | возможности программирования |
|  | 2) | нескольким нагревательным элементам |
|  | 3) | изменению давления |
|  | 4) | специальной системе вентиляции |

| 281. УСТЬЕ ВОРОНКИ ЛИТЬЯ РАСПОЛАГАЕТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К САМОЙ ВЫСОКОЙ ТОЧКЕ ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | выше на 3-4 мм |
|  | 2) | ниже на 3-4 мм |
|  | 3) | вровень |
|  | 4) | выше на 15-20 мм |

| 282. ТИГЕЛЬ – ЭТО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | емкость для разогрева металла |
|  | 2) | восковая композиция |
|  | 3) | огнеупорная подставка |
|  | 4) | форма для литья |

| 283. ПРИ ВЫРАЖЕННОЙ ТВЕРДОСТИ АБРАЗИВА И НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ТВЕРДОСТИ ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | абразив забивается частицами обрабатываемого материала и перестает работать |
|  | 2) | обработка не происходит |
|  | 3) | происходит оптимальная абразивная обработка |
|  | 4) | происходит быстрое изнашивание абразива |

| 284. НАЗНАЧЕНИЕ МУФЕЛЬНОЙ ПЕЧИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | закаливание опоки |
|  | 2) | обжиг керамики |
|  | 3) | затвердевание гипса |
|  | 4) | расплавление металлов |

| 285. РЕЖИМ НАГРЕВА, ПРИ КОТОРОМ ОПОКИ ПОМЕЩАЮТ В МУФЕЛЬНУЮ ПЕЧЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 700ºC И ДОВОДЯТ ЕЁ ДО КОНЕЧНОЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | быстрый |
|  | 2) | шоковый |
|  | 3) | медленный |
|  | 4) | ступенчатый |

| 286. ЦЕРВИКАЛЬНЫМ ВОСКОМ УТОЧНЯЕТСЯ УЧАСТОК ВОСКОВОГО КОЛПАЧКА ШИРИНОЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,0 – 1,5 мм |
|  | 2) | 0,5 – 0,6 мм |
|  | 3) | 0,3 – 0,4 мм |
|  | 4) | 0,1 – 0,3 мм |

| 287. ПЛОТНОСТЬ ЧИСТОГО ЗОЛОТА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 19,32 |
|  | 2) | 18,74 |
|  | 3) | 16,25 |
|  | 4) | 23,5 |

| 288. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЛАВАМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ КОРОНОК И МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | высокая технологичность и невысокая стоимость |
|  | 2) | высокая прочность, жесткость, способность пружинить |
|  | 3) | соответствие коэффициента термического расширения сплава керамической массе |
|  | 4) | устойчивость к коррозии |

| 289. БОЛЬШИНСТВО ВОСКОВ ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ В ЗУБОПРОТЕЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | синтетическими |
|  | 2) | минеральными |
|  | 3) | животными |
|  | 4) | растительными |

| 290. В ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АРТИКУЛЯТОР МОДЕЛИ ФИКСИРУЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | с помощью лицевой дуги |
|  | 2) | по прикусным валикам |
|  | 3) | по силиконовым регистраторам |
|  | 4) | по стеклу |

| 291. ГРАФИТОВЫЕ ТИГЛИ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ПЛАВКИ СПЛАВОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | благородных |
|  | 2) | неблагородных |
|  | 3) | кобальта |
|  | 4) | никеля |

| 292. КОРОНКА, ЗАВЫШАЮЩАЯ ПРИКУС, МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ ПО ПРИЧИНЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | неправильной моделировки жевательной поверхности в окклюдаторе или без него |
|  | 2) | неточного отпечатка шеек зубов на модели |
|  | 3) | неточной сборки слепка |
|  | 4) | отсутствия антагонистов |

| 293. ПРАВИЛЬНО ИЗГОТОВЛЕННАЯ ЦЕЛЬНОЛИТАЯ КОРОНКА ДОЛЖНА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | плотно охватывать культю по всему периметру |
|  | 2) | иметь одинаковую толщину |
|  | 3) | быть шире соседних зубов |
|  | 4) | не контактировать с зубами антагонистами |

| 294. НАЗНАЧЕНИЕ ЛИТЕЙНЫХ УСТАНОВОК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | плавка и литье стоматологических сплавов |
|  | 2) | разогрев опоки |
|  | 3) | обжиг керамики |
|  | 4) | расплавление металла |

| 295. ДЛИНА ЛИТНИКОВ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 5 – 8 мм |
|  | 2) | 3 – 4 мм |
|  | 3) | 1 – 2 мм |
|  | 4) | 10 – 20 мм |

| 296. ОПОКА – ЭТО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | форма для литья |
|  | 2) | рабочая модель |
|  | 3) | огнеупорная модель |
|  | 4) | емкость для расплавления металла |

| 297. ПРИ ИНДУКЦИОННОМ МЕТОДЕ ПЛАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛА ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | тока высокой частоты |
|  | 2) | горения топлива |
|  | 3) | электрической дуги |
|  | 4) | газо-воздушной смеси |

| 298. ВОСКОВОЙ КОЛПАЧОК В ОБЛАСТИ УСТУПА УТОЧНЯЕТСЯ ВОСКОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пришеечным |
|  | 2) | базисным |
|  | 3) | погружным |
|  | 4) | фрезерным |

| 299. ШТАМПИК РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ ОБРАБАТЫВАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | строго по краю зубодесневой бороздки |
|  | 2) | строго по придесневому уступу |
|  | 3) | не обрабатывается |
|  | 4) | на 1 мм выше придесневого уступа |

| 300. НАИБОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫМИ ПАКОВОЧНЫМИ МАССАМИ ЯВЛЯЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | фосфатные |
|  | 2) | стеклоиономерные |
|  | 3) | гипсосодержащие |
|  | 4) | силикатные |

| 301. ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ТВЕРДОСТИ АБРАЗИВА И ВЫРАЖЕННОЙ ТВЕРДОСТИ ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | происходит быстрое изнашивание абразива |
|  | 2) | абразив забивается частицами обрабатываемого материала и перестает работать |
|  | 3) | происходит оптимальная абразивная обработка |
|  | 4) | обработка не происходит |

| 302. НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕТОД ПЛАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | индукционный |
|  | 2) | открытым пламенем |
|  | 3) | электрической дугой |
|  | 4) | в муфельной печи |

| 303. ПАКОВОЧНАЯ МАССА – МАТЕРИАЛ, ИЗ КОТОРОГО ИЗГОТАВЛИВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | форму для литья металлов |
|  | 2) | рабочую модель |
|  | 3) | разборную модель |
|  | 4) | форму для фиксации окклюзии |

| 304. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА ЛИТНИКОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 3 – 4 мм |
|  | 2) | 8 – 10 мм |
|  | 3) | 1 – 2 мм |
|  | 4) | 10 – 20 мм |

| 305. ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА МОДЕЛЯХ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | разборных |
|  | 2) | из обычного гипса |
|  | 3) | комбинированных |
|  | 4) | огнеупорных |

| 306. РАССЛОЕНИЕ ПАКОВОЧНОЙ МАССЫ НА ТЯЖЕЛЫЕ И ЛЕГКИЕ ФРАКЦИИ ПРОИСХОДИТ ПРИ СКОРОСТИ ВИБРАЦИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | высокой |
|  | 2) | средней |
|  | 3) | низкой |
|  | 4) | не зависит от скорости вибрации |

| 307. ЗАМЕШИВАТЬ СУПЕРГИПС СЛЕДУЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в вакуум-миксере |
|  | 2) | на вибростолике |
|  | 3) | в ручную |
|  | 4) | в литейной установке |

| 308. НАИБОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ЛИТЬЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | вакуумный |
|  | 2) | центробежный |
|  | 3) | под давлением |
|  | 4) | самотеком |

| 309. ЦОКОЛЬ И РАБОЧАЯ ЧАСТЬ РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | после кристаллизации гипса рабочей части изготавливают цоколь |
|  | 2) | одновременно |
|  | 3) | первой изготавливают рабочую часть и практически сразу цоколь |
|  | 4) | первым изготавливают цоколь |

| 310. ПАКОВОЧНЫЕ МАССЫ НЕ БЫВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | силиконовые |
|  | 2) | силикатные |
|  | 3) | фосфатные |
|  | 4) | гипсосодержащие |

| 311. К НЕДОСТАТКУ ЛИТОЙ КОРОНКИ МОЖНО ОТНЕСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | большее препарирование твердых тканей зуба |
|  | 2) | препарирование на уровне диаметра шейки зуба |
|  | 3) | препарирование только экватора |
|  | 4) | препарирование апроксимальных поверхностей |

| 312. «ВАКУУМНОЕ ЛИТЬЕ» – ЭТО ЛИТЬЕ ЗА СЧЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | разряжения воздуха |
|  | 2) | избыточного давления |
|  | 3) | центробежных сил |
|  | 4) | центростремительных сил |

| 313. К СПЛАВАМ, ОБЛАДАЮЩИМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТЬЮ С ТКАНЯМИ ПОЛОСТИ РТА, ОТНОСЯТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | сплавы титана, сплавы золота |
|  | 2) | нержавеющую сталь |
|  | 3) | сплавы золота |
|  | 4) | КХС |

| 314. ШИРИНА ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ДОЛЖНА БЫТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на 1/3 уже жевательной поверхности опорных коронок |
|  | 2) | шире коронок |
|  | 3) | на 1/2 уже жевательной поверхности опорных коронок |
|  | 4) | наравне с коронками |

| 315. ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ПАЯННЫМИ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | прочность |
|  | 2) | простота изготовления |
|  | 3) | долговечность |
|  | 4) | эстетичность |

| 316. КАКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ ВО ВРЕМЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЗУБОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | вскрытие пульпы, термический ожог пульпы, нарушение целостности эмали соседнего зуба |
|  | 2) | вскрытие соседнего зуба |
|  | 3) | термический ожог соседнего зуба |
|  | 4) | нарушение целостности зубного ряда |

| 317. ЗА ПРИПАСОВКОЙ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА В ПОЛОСТИ РТА СЛЕДУЕТ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭТАП |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | полировки |
|  | 2) | припаивания к коронкам |
|  | 3) | отбеливания |
|  | 4) | обработки |

| 318. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ КОБАЛЬТОХРОМОВОГО СПЛАВА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1458°С |
|  | 2) | 1700°С |
|  | 3) | 1350°С |
|  | 4) | 1150°С |

| 319. МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ОБРАБОТАННОГО ЛИТОГО КОЛПАЧКА ДЛЯ НЕБЛАГОРОДНОГО СПЛАВА СОСТАВЛЯЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,3-0,4 мм |
|  | 2) | 0,2-0,3 мм |
|  | 3) | 0,6-0,7 мм |
|  | 4) | 0,7-0,8 мм |

| 320. МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА НЕОБРАБОТАННОГО ЛИТОГО КОЛПАЧКА ДЛЯ БЛАГОРОДНОГО СПЛАВА ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,6-0,7 мм |
|  | 2) | 0,2-0,3 мм |
|  | 3) | 0,3-0,4 мм |
|  | 4) | 0,4-0,5 мм |

| 321. ЗОЛОТАЯ КОРОНКА ИЗНУТРИ ЗАЛИВАЕТСЯ ПРИПОЕМ В ЦЕЛЯХ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | упрочнения коронки |
|  | 2) | увеличения веса |
|  | 3) | эстетичности |
|  | 4) | удорожания протеза |

| 322. МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ КОРОНОК СЛУЖИТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | хромокобальтовый сплав |
|  | 2) | легкоплавкий металл |
|  | 3) | пластмасса |
|  | 4) | нержавеющая сталь |

| 323. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ СПЛАВА ЗОЛОТА 900 ПРОБЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1064°С |
|  | 2) | 1100°С |
|  | 3) | 1032°С |
|  | 4) | 850°С |

| 324. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ ЧИСТОГО ЗОЛОТА _____ ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1064 |
|  | 2) | 1050 |
|  | 3) | 1084 |
|  | 4) | 1000 |

| 325. МЕСТА ПАЙКИ НА КОРОНКАХ И ЛИТЫХ ЗУБАХ ЗАЧИЩАТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | необходимо |
|  | 2) | запрещается |
|  | 3) | не обязательно |
|  | 4) | нужно до обезжиривания |

| 326. ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | эстетичные |
|  | 2) | прочные |
|  | 3) | дешевые |
|  | 4) | легкие |

| 327. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ ЗОЛОТО-КАДМИЕВОГО СПЛАВА 750 ПРОБЫ СОСТАВЛЯЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 800°С |
|  | 2) | 1032°С |
|  | 3) | 1100°С |
|  | 4) | 1064°С |

| 328. ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРОНОК С ЛИТОЙ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПРИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | патологической стираемости |
|  | 2) | парадонтозе |
|  | 3) | флюорозе |
|  | 4) | кариесе |

| 329. К КОНСТРУКЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ ОТНОСЯТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | сплавы металлов, керамическая масса |
|  | 2) | нержавеющая сталь, керамическая масса |
|  | 3) | нержавеющая сталь, пластмасса |
|  | 4) | сплавы металлов, пластмасса |

| 330. ЭФФЕКТ ШИРОКОЙ ЛИТОЙ КОРОНКИ ВОЗНИКАЕТ ПРИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нанесении чрезмерного слоя компенсационного лака в области шейки, при отслаивании воскового пришеечного ободка во время снятия смоделированного каркаса с модели |
|  | 2) | гравировке пришеечной части гипсового штампа |
|  | 3) | усадке слепочного материала |
|  | 4) | отслаивании воскового пришеечного ободка во время снятия смоделированного каркаса с модели |

| 331. ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ИЗГОТАВЛИВАТЬ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ КОРОНКИ НА МОДЕЛЯХ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | разборных |
|  | 2) | неразборных |
|  | 3) | огнеупорных |
|  | 4) | комбинированных |

| 332. РАСПЛАВЛЕНИЕ ЗОЛОТОГО СПЛАВА ПРИ ЛИТЬЕ ПРОИЗВОДИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | высокочастотным полем электрического тока |
|  | 2) | вольтовой дугой |
|  | 3) | бензиновой горелкой |
|  | 4) | газовой горелкой |

| 333. ПЕРЕД СОЗДАНИЕМ ОКИСНОЙ ПЛЕНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ОБРАБАТЫВАЕТСЯ МЕТОДОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пескоструйной обработки |
|  | 2) | фрезерования |
|  | 3) | электрогальванизации |
|  | 4) | обжига |

| 334. САМУЮ НИЗКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ КИПЕНИЯ ИЗ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ИМЕЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | кадмий |
|  | 2) | олово |
|  | 3) | свинец |
|  | 4) | магний |

| 335. НЕДОЛИВЫ НА ЛИТЫХ КОРОНКАХ ВОЗНИКАЮТ ИЗ-ЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | тонкой моделировки каркаса коронок |
|  | 2) | моделировки каркаса толщиной 0,5-0,6 мм |
|  | 3) | обезжиривания восковой композиции перед формовкой |
|  | 4) | моделировки каркаса толщиной 0,8-0,9 мм |

| 336. ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ЛИТЫХ КОРОНОК ПЕРЕД ШТАМПОВАННЫМИ КОРОНКАМИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | высокая точность и прочность |
|  | 2) | простота изготовления |
|  | 3) | эстетичность |
|  | 4) | низкая себестоимость |

| 337. СЛЕПОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОТТИСКОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ КОРОНОК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | силиконовые |
|  | 2) | альгинатные |
|  | 3) | термопластические |
|  | 4) | супергипс |

| 338. ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ДОСТОИНСТВ ЦЕЛЬНОЛИТОЙ КОРОНКИ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | точность прилегания к шейке зуба |
|  | 2) | прочность |
|  | 3) | долговечность |
|  | 4) | эстетичность |

| 339. ЛИГАТУРНОЕ ЗОЛОТО – ЭТО СПЛАВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | золота с другими металлами |
|  | 2) | очищенный от примесей |
|  | 3) | золота, растворенного в ртути |
|  | 4) | из которого изготавливают лигатурную проволоку |

| 340. ПЕРЕГРЕВ МЕТАЛЛА В ПРИШЕЕЧНОЙ ОБЛАСТИ В ГОТОВЫХ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ КОРОНКАХ ВОЗМОЖЕН ПРИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | сильном нажиме на полировочную резинку при окончательной отделке |
|  | 2) | пескоструйном удалении окисной пленки |
|  | 3) | использовании грубого песка в струйном аппарате |
|  | 4) | слабом нажиме на полировочную резину при окончательной отделке |

| 341. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЦЕЛЬНОЛИТОЙ КОРОНКИ РАБОЧИЙ СЛЕПОК СНИМАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | силиконовыми массами |
|  | 2) | альгинатными массами |
|  | 3) | любым слепочным материалом с проведением ретракции десны |
|  | 4) | тиоколовыми массами |

| 342. МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ МОСТОВИДНЫЙ ПРОТЕЗ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ДЕФЕКТАХ ЗУБНОГО РЯДА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | третий и четвертый класс по кеннеди |
|  | 2) | первый и четвертый класс по кеннеди |
|  | 3) | второй и первый класс по кеннеди |
|  | 4) | полное отсутствие зубов |

| 343. МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА НЕОБРАБОТАННОГО ЛИТОГО КОЛПАЧКА ДЛЯ НЕБЛАГОРОДНОГО СПЛАВА СОСТАВЛЯЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,4-0,5 мм |
|  | 2) | 0,2-0,3 мм |
|  | 3) | 0,6-0,7 мм |
|  | 4) | 0,7-0,8 мм |

| 344. ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ОКИСНОЙ ПЛЕНКИ НА КАРКАС НАНОСИТСЯ СЛОЙ МАССЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | опаковый (грунтовый) |
|  | 2) | эмалевой |
|  | 3) | эффект - массы |
|  | 4) | глазуревой |

| 345. ЦЕЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ «ГИРЛЯНДЫ» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | придание жесткости металлическому каркасу |
|  | 2) | компенсация усадки воска |
|  | 3) | компенсация усадки металла при литье |
|  | 4) | компенсация усадки гипса |

| 346. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | поверхность каркаса матовая, равномерно зернистая, без металлического блеска |
|  | 2) | имеется металлический блеск |
|  | 3) | местами имеется металлический блеск |
|  | 4) | поверхность каркаса матовая, равномерно зернистая только с вестибулярной стороны |

| 347. ТОЛЩИНА ЛИТОГО КОЛПАЧКА ЗАВИСИТ ОТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | свойств используемого сплава |
|  | 2) | размера зуба |
|  | 3) | величины конусности культи зуба |
|  | 4) | воска примененного при моделировании |

| 348. КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ЗУБНОГО ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | литая, облицованная керамикой |
|  | 2) | штампованно-паяная, облицованная пластмассой |
|  | 3) | штамповано-паяная, облицованная керамикой |
|  | 4) | литая, облицованная пластмассой |

| 349. МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ ПРОТЕЗ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ЗУБОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | до четырех зубов в переднем участке и до трех в боковом участке челюсти |
|  | 2) | пяти |
|  | 3) | при полном отсутствии зубов |
|  | 4) | до шести зубов в переднем отделе челюсти |

| 350. ПРЕИМУЩЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИТЫХ ЗУБОВ В ТОМ, ЧТО ОНИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | отвечают требованиям окклюзии и эстетики |
|  | 2) | изготавливаются из стали, а не из КХС |
|  | 3) | трудно притачиваются |
|  | 4) | легко полируются |

| 351. МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ОБРАБОТАННОГО ЛИТОГО КОЛПАЧКА ДЛЯ БЛАГОРОДНОГО СПЛАВА ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,4-0,5 мм |
|  | 2) | 0,2-0,3 мм |
|  | 3) | 0,3-0,4 мм |
|  | 4) | 0,6-0,7 мм |

| 352. ФОРМА ТЕЛА ЦЕЛЬНОЛИТОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА В ОБЛАСТИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕСНЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | касательная |
|  | 2) | промывная |
|  | 3) | седловидная |
|  | 4) | каплевидная |

| 353. РАЗВИТИЮ АЛЛЕРГИИ НА ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ НЕСЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ НАЛИЧИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в полости рта пациента других протезов из разнородных металлов |
|  | 2) | сведений о проведении химическая полировка протеза |
|  | 3) | в анамнезе у больного имеется аллергия на новокаин |
|  | 4) | заболевания тканей периодонта |

| 354. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | каолин, полевой шпат, кварц |
|  | 2) | композит, полевой шпат, метилметакрилат |
|  | 3) | полевой шпат, кварц, этилметакрилат |
|  | 4) | каолин, этилметакрилат, дибутилфтолат |

| 355. НАГНЕТАНИЕ РАСПЛАВЛЕННОГО СПЛАВА В ФОРМУ-ОПОКУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | центробежного литья и давления |
|  | 2) | разогрева бензиновой горелкой |
|  | 3) | вакуумирования |
|  | 4) | давления |

| 356. К НЕДОСТАТКАМ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ КОРОНОК ОТНОСИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | низкая эстетичность |
|  | 2) | плотное прилегание в пришеечной области |
|  | 3) | точное воспроизведение рельефа анатомической формы |
|  | 4) | меньшая травматичность |

| 357. АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА ЦЕЛЬНОЛИТОЙ КОРОНКИ МОДЕЛИРУЕТСЯ В ОБЪЕМЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1:1 |
|  | 2) | меньшем, чем соседний зуб |
|  | 3) | 1:3 |
|  | 4) | большем, чем соседний зуб |

| 358. ПРАВИЛО ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЗУБОВ ПОД ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | препарируют на конус с уступом |
|  | 2) | препарируют на уровне периметра шейки зубов |
|  | 3) | сошлифовывают экватор |
|  | 4) | сошлифовывают жевательную поверхность |

| 359. ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПОКАЗАНИЙ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | патологическая стираемость |
|  | 2) | клиновидный дефект |
|  | 3) | периодонтит |
|  | 4) | пародонтит |

| 360. ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ВНАЧАЛЕ МОДЕЛИРУЮТСЯ ПОВЕРХНОСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | вестибулярная, оральная, окклюзионная, придесневая |
|  | 2) | придесневая, оральная, вестибулярная, окклюзионная |
|  | 3) | оральная, окклюзионная, вестибулярная, придесневая |
|  | 4) | окклюзионная, вестибулярная придесневая, оральная |

| 361. ВОСКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ФАСЕТОК ДЛЯ ПЛАСТМАССЫ МОДЕЛИРУЕТСЯ В ОБЪЕМЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | увеличенном, с учетом будущей обработки пластмассы |
|  | 2) | значительно меньшем, чем соседний зуб |
|  | 3) | незначительно меньшем, чем соседний зуб |
|  | 4) | равном соседнему зубу |

| 362. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОСВЕЧИВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА В МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОМ ПРОТЕЗЕ ОБЖИГ ГРУНТОВОГО СЛОЯ ПРОВОДЯТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в вакууме дважды |
|  | 2) | без вакуума |
|  | 3) | в вакууме один раз |
|  | 4) | без вакуума дважды |

| 363. НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ПОКРЫТЫЙ ОПАКОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НАНОСЯТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | опак-дентин, дентин, эффект - массы и эмаль |
|  | 2) | эффект-массу и глазурь |
|  | 3) | эмаль и глазурь, дентин |
|  | 4) | глазурь, эмаль, дентин, опак |

| 364. ВТОРОЙ СЛОЙ ГРУНТОВОЙ МАССЫ НАНОСЯТ НА КОЛПАЧОК С ЦЕЛЬЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | закрытия металлического каркаса и образовавшихся трещин |
|  | 2) | придания протезу анатомической формы |
|  | 3) | химического взаимодействия |
|  | 4) | ухудшения сцепления |

| 365. МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВОСКОМ И ЗУБАМИ АНТАГОНИСТАМИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ КАРКАСА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,8-1,0 мм |
|  | 2) | 0,1-0,3 мм |
|  | 3) | 0,3-0,4 мм |
|  | 4) | 1,5-2,0 мм |

| 366. ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА КАРКАСА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА ПРОВОДИТСЯ ПОРОШКОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | окиси алюминия |
|  | 2) | окиси кремния |
|  | 3) | оксида циркония |
|  | 4) | содой |

| 367. НАНЕСЕНИЕ КРАСИТЕЛЕЙ НА ЖЕВАТЕЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПРЕМОЛЯРОВ И МОЛЯРОВ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА ПРОВОДЯТ ПОСЛЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | обжига дентинного слоя |
|  | 2) | обжига грунтового слоя |
|  | 3) | глазурования |
|  | 4) | полирования |

| 368. НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ФАСЕТОК НАНОСИТСЯ ЛАК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | покрывной |
|  | 2) | компенсирующий |
|  | 3) | изоляционный |
|  | 4) | ретенционный |

| 369. ПЛЕЧЕВАЯ МАССА НАНОСИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | после нанесения опакового слоя |
|  | 2) | перед созданием окисной пленки |
|  | 3) | перед нанесением опакового слоя |
|  | 4) | после нанесения окисной пленки |

| 370. КЕРАМИЧЕСКАЯ МАССА НАНОСИТСЯ В ОБЪЕМЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | больше предполагаемых параметров изготавливаемого зуба |
|  | 2) | чуть меньше предполагаемого зуба |
|  | 3) | точно с предполагаемыми параметрами изготавливаемого зуба |
|  | 4) | керамика наносится в два раза меньше |

| 371. МАМЕЛОНЫ ЗУБОВ ВЫКЛАДЫВАЮТ МАССОЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | дентинной |
|  | 2) | эмалевой |
|  | 3) | опаковой |
|  | 4) | плечевой |

| 372. ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА КАРКАСА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА ПРОВОДИТСЯ ПОРОШКОМ ДИАМЕТРОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 50 мкм |
|  | 2) | 150 мкм |
|  | 3) | 250 мкм |
|  | 4) | 500 мкм |

| 373. ДЛЯ ПРИДАНИЯ СПЛАВУ НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТА ШЕРОХОВАТОСТИ НЕОБХОДИМО БРАТЬ ПОРОШОК С ДИАМЕТРОМ ЧАСТИЦ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 30-50 мкм |
|  | 2) | 50-200 мкм |
|  | 3) | 200-350 мкм |
|  | 4) | 500 мкм |

| 374. МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВОСКОМ И ЗУБАМИ АНТАГОНИСТАМИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ КАРКАСА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,5-2,0 мм |
|  | 2) | 0,1-0,3 мм |
|  | 3) | 0,3-0,4 мм |
|  | 4) | 0,8-1,0 мм |

| 375. ПРИМЕНЕНИЕ ОПАКОВОЙ МАССЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | образование связи металл-керамика и придания основного тона |
|  | 2) | воссоздание цвета керамической облицовки |
|  | 3) | создание индивидуальных цветовых эффектов зуба |
|  | 4) | создание прозрачности керамической облицовки |

| 376. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ ЛИТЬЕВОГО ПРЕССОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | дисилликата лития |
|  | 2) | буры |
|  | 3) | альгината натрия |
|  | 4) | диоксида циркония |

| 377. ОТТИСКНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | силиконовые |
|  | 2) | гипс |
|  | 3) | альгинатные |
|  | 4) | эпоксидные |

| 378. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРОНКИ ПО БЕЛКИНУ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЛАСТМАССА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Синма-74 и Синма-М |
|  | 2) | «Фторакс», «Бакрил» |
|  | 3) | протакрил |
|  | 4) | бесцветная |

| 379. ПРОВЕРКУ ТОЛЩИНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | микрометра |
|  | 2) | аппарата ларина |
|  | 3) | аппарата гизи |
|  | 4) | функциографа |

| 380. ДЛЯ ВОССОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗУБОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | красители |
|  | 2) | эмаль |
|  | 3) | дентин |
|  | 4) | опак |

| 381. ОБЖИГ ДЕНТИННОГО И ПРОЗРАЧНОГО СЛОЕВ ФАРФОРОВОЙ МАССЫ ПРОВОДЯТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в вакууме |
|  | 2) | без вакуума |
|  | 3) | в атмосфере |
|  | 4) | начальный этап в вакууме а затем без вакуума |

| 382. ДЛЯОБЛИЦОВКИ ФАСЕТОК ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЛАСТМАССА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Синма и Синма-М |
|  | 2) | «Бакрил», «Фторакс» |
|  | 3) | бесцветная |
|  | 4) | Протакрил |

| 383. ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫХ ЗУБОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЛАСТМАССА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Синма-М, Синма-74 |
|  | 2) | этакрил |
|  | 3) | редонт |
|  | 4) | карбопласт |

| 384. ОХЛАЖДЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОСЛЕ ОБЖИГА ПРОВОДЯТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в соответствии с программой для обжига керамики |
|  | 2) | при комнатной температуре |
|  | 3) | принудительно с помощью фена и др. |
|  | 4) | при открытой печи для обжига керамики |

| 385. НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | с помощью восковых базисов с прикусными валиками |
|  | 2) | получение оттиска в прикусе |
|  | 3) | составление моделей по фасеткам стирания |
|  | 4) | получение оттиска без прикуса |

| 386. ЧТОБЫ ПЕСОК НЕ ВНЕДРЯЛСЯ В СПЛАВ КОЛПАЧКА В ПЕСКОСТРУЙНОЙ УСТАНОВКЕ, СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АБРАЗИВ НА ОСНОВЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | оксида алюминия |
|  | 2) | карбида кремния |
|  | 3) | оксида железа |
|  | 4) | оксида олова |

| 387. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ КОРОНКИ КЕРАМИЧЕСКУЮ МАССУ НАНОСЯТ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | литой колпачок |
|  | 2) | штампованный колпачок |
|  | 3) | платиновый колпачок |
|  | 4) | штампик из огнеупорного материала |

| 388. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОГО НАНЕСЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ МАССЫ ОБЖИГ ПРОИЗВОДЯТ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | огнеупорной модели |
|  | 2) | силиконовой модели |
|  | 3) | виртуальной модели |
|  | 4) | восковой модели |

| 389. ДЛЯ МАСКИРОВКИ КАРКАСА ПОД ПЛАСТМАССОВОЙ ОБЛИЦОВКОЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | покрывной лак типа «эда» или «коналор» |
|  | 2) | пластмасса повышенной интенсивности |
|  | 3) | опаковый слой керамической массы |
|  | 4) | изоляционный лак типа «изокол» |

| 390. ГЛАЗУРОВАНИЕ ФАРФОРОВОЙ ОБЛИЦОВКОЙ ПРОХОДИТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | без вакуума |
|  | 2) | в вакууме |
|  | 3) | начальный этап без вакуума, а затем в вакууме |
|  | 4) | начальный этап в вакууме, а затем без вакуума |

| 391. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ «ИНТЕНСИВОВ» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | воссоздание индивидуальных цветовых особенностей зубов |
|  | 2) | замутнение металла |
|  | 3) | выкладывание плеча |
|  | 4) | создание эффекта прозрачности тканей зуба |

| 392. К ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | гипс |
|  | 2) | хромокобальтовый сплав |
|  | 3) | керамическая масса |
|  | 4) | опаковая масса |

| 393. НАЗНАЧЕНИЕ ПЛЕЧЕВОЙ МАССЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | улучшение эстетических характеристик коронки |
|  | 2) | придание блеска керамической массе |
|  | 3) | увеличение прочности керамической облицовки |
|  | 4) | придание прозрачности керамической массе |

| 394. АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ ПОТЕРЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ _____% |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | более 50 |
|  | 2) | 25 |
|  | 3) | 40 |
|  | 4) | 30 |

| 395. В ПЕЧАХ ДЛЯ ОБЖИГА КЕРАМИКИ ОТСУТСТВУЕТ ПРОГРАММА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | литье керамики |
|  | 2) | обжиг опакового слоя |
|  | 3) | обжиг дентина |
|  | 4) | обжиг глазури |

| 396. ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПЛЕЧЕВОЙ МАССЫ КАРКАС ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | укорачивается в области шейки зуба на 1 мм |
|  | 2) | обрабатывается твердосплавными фрезами |
|  | 3) | не пескоструится |
|  | 4) | полируется |

| 397. ПОСЛЕ ФИКСАЦИИ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ В АРТИКУЛЯТОР РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОПОРНЫМИ ЗУБАМИ И АНТАГОНИСТАМИ СОСТАВИЛО 0,5 ММ НЕОБХОДИМО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | показать модели врачу и рекомендовать осуществить полноценное препарирование опорных зубов, изготовить и зафиксировать в артикулятор новые модели |
|  | 2) | подточить опорные зубы на модели и сообщить об этом врачу |
|  | 3) | изготовить протезы обычным способом |
|  | 4) | незначительно завысить зафиксированное положение моделей регулировочным винтом |

| 398. СТАНДАРТНЫЙ НАБОР КЕРАМИЧЕСКОЙ МАССЫ НЕ СОДЕРЖИТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | интенсивы |
|  | 2) | дентин |
|  | 3) | опак |
|  | 4) | эмаль |

| 399. ДЛЯ ПРИДАНИЯ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЯМ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ НА ОСНОВЕ ПОЛУСПЕЧЕННОГО ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ МЕТОД |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | синтеризации |
|  | 2) | наращивания |
|  | 3) | пескоструйной обработки |
|  | 4) | дуговой сварки |

| 400. НЕОДНОКРАТНОЕ ВЫСУШИВАНИЕ И СМАЧИВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ МАССЫ ПРИВОДИТ К |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | снижению прозрачности |
|  | 2) | повышению прозрачности |
|  | 3) | ухудшению прочности |
|  | 4) | увеличению усадки |

| 401. КОНДЕНСАЦИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ МАССЫ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | уменьшения усадки |
|  | 2) | придания прочности протезу |
|  | 3) | придания анатомической формы зубу |
|  | 4) | улучшения эстетических свойств |

| 402. ГОТОВОМУ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОМУ ПРОТЕЗУ ПРИДАЮТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ БЛЕСК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | глазурь |
|  | 2) | обработка протеза алмазными борами с тонкой насечкой |
|  | 3) | красители |
|  | 4) | обработка протеза фильцами |

| 403. ПЕРВЫЙ СЛОЙ ГРУНТОВОЙ МАССЫ НАНОСЯТ НА КОЛПАЧОК С ЦЕЛЬЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | грунтования |
|  | 2) | придания протезу анатомической формы |
|  | 3) | химического взаимодействия |
|  | 4) | ухудшения сцепления |

| 404. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | вспомогательные и конструкционные |
|  | 2) | изоляционные и формовочные |
|  | 3) | вспомогательные и формовочные |
|  | 4) | конструкционные и изоляционные |

| 405. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ CAD/CAM МЕТОДОМ ИСПОЛЬЗУЮТ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | диоксида циркония |
|  | 2) | буры |
|  | 3) | альгината натрия |
|  | 4) | дисилликата лития |

| 406. ПОВЕРХНОСТЬ ОБЕЗЖИРЕННОГО И ВЫСУШЕННОГО КАРКАСА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА ДОЛЖНА БЫТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | серо-матовая |
|  | 2) | с зеленоватым оттенком |
|  | 3) | полированным |
|  | 4) | глянцевая |

| 407. ПОСЛЕ ОТЛИВКИ ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ПОЛУЧЕННЫЙ КАРКАС ИМЕЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ 0,1-0,2 ММ НЕОБХОДИМО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | заново смоделировать восковую композицию и отлить каркас |
|  | 2) | изготовить конструкцию обычным методом |
|  | 3) | запаять существующие поры |
|  | 4) | тщательно обработать каркас и плотно нанести на существующие поры грунтовую массу |

| 408. СОГЛАСОВАННОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ (КТР) КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКИ И МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ УЧИТЫВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | всегда |
|  | 2) | в сложных клинических случаях |
|  | 3) | при изготовлении конструкций в боковом отделе |
|  | 4) | при изготовлении конструкций в переднем отделе |

| 409. МИКРОМЕХАНИЧЕСКАЯ РЕТЕНЦИЯ МЕЖДУ КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКОЙ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пескоструйной обработки каркаса |
|  | 2) | бонда |
|  | 3) | мономера |
|  | 4) | праймера |

| 410. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОЛПАЧОК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ ШИРОКИМ, ЕСЛИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на культю был нанесен толстый слой лака |
|  | 2) | перед моделировкой провели гравировку модели |
|  | 3) | моделировку проводили с тонким слоем лака |
|  | 4) | не выдержан температурный режим литья |

| 411. ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЕРЛ НА КАРКАС ПРИМЕНЯЕТСЯ ЛАК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | ретенционный |
|  | 2) | покрывной |
|  | 3) | сепарационный |
|  | 4) | изолирующий |

| 412. ЧРЕЗМЕРНО ТОЛСТЫЙ СЛОЙ КОМПЕНСАЦИОННОГО ЛАКА НА ПРИШЕЕЧНУЮ ЗОНУ ПРИВОДИТ К |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | изготовлению широких коронок |
|  | 2) | изготовлению узких коронок |
|  | 3) | увеличению объема культи зуба |
|  | 4) | некачественному литью |

| 413. НЕРАВНОМЕРНО НАНЕСЕННЫЙ ФАРФОРОВЫЙ СЛОЙ СОЗДАЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | концентрацию напряжения |
|  | 2) | изменение цвета |
|  | 3) | загрязнение каркаса |
|  | 4) | изменение структуры |

| 414. ПЛАСТМАССА ФАСЕТОК В ОБЛАСТИ ШЕЕК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | не должна выступать за металлическую защитку |
|  | 2) | не доходит до металлической защитки |
|  | 3) | сошлифовывается |
|  | 4) | должна выступать за металлическую защитку |

| 415. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ КОРОНКИ ДО ЭТАПА ГЛАЗУРИРОВАНИЯ ОБЖИГ ПРОИЗВОДЯТ В ВАКУУМЕ С ЦЕЛЬЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | устранения дополнительного окисления металла и появления раковин |
|  | 2) | устранения усадки фарфора |
|  | 3) | экономии |
|  | 4) | получения окисной пленки |

| 416. ПОСЛЕ ЛИТЬЯ ПЕРЛЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | стачивают на половину |
|  | 2) | оставляют в прежнем виде |
|  | 3) | стачивают полностью |
|  | 4) | стачивают на 1/3 |

| 417. СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ УСАДКИ ФАРФОРОВОЙ МАССЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 12-20% |
|  | 2) | 5-10% |
|  | 3) | 25-30% |
|  | 4) | 30-35% |

| 418. ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОЛПАЧКА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОЛНОЙ МЕТАЛЛОАКРИЛОВОЙ КОРОНКИ СЛЕДУЕТ ЭТАП |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нанесение покрывного лака |
|  | 2) | сдача в литье |
|  | 3) | обработка колпачка |
|  | 4) | моделирование анатомической формы |

| 419. ПЕРЕД ФИКСАЦИЕЙ ФАРФОРОВОЙ КОРОНКИ ПЛАТИНОВАЯ ФОЛЬГА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | всегда извлекается |
|  | 2) | всегда не извлекается |
|  | 3) | извлекается при изготовлении коронки на премоляр |
|  | 4) | извлекается при изготовлении коронки на резцы |

| 420. ПЛАТИНОВЫЙ КОЛПАЧОК ПОДВЕРГАЮТ ОБЖИГУ С ЦЕЛЬЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | снятия внутреннего напряжения |
|  | 2) | получения окисной пленки |
|  | 3) | увеличения прочности |
|  | 4) | возвращения пластичности |

| 421. БЛЕСК (ГЛЯНЕЦ) ЗУБА ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПОНЕНТ ФАРФОРОВОЙ МАССЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | полевой шпат |
|  | 2) | кварц |
|  | 3) | корунд |
|  | 4) | каолин |

| 422. В МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОРОНКАХ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ГИРЛЯНДУ С ОРАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ МОДЕЛИРУЮТ ДЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | щадящего препарирования, терморегуляции и возможной реставрации |
|  | 2) | эстетики |
|  | 3) | экономии массы |
|  | 4) | лучшей фиксации |

| 423. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА В БОКОВОМ ОТДЕЛЕ ЗУБНОГО РЯДА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | промывная |
|  | 2) | седловидная |
|  | 3) | касательная |
|  | 4) | выбирается по усмотрению техника |

| 424. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ФАРФОРОВОЙ КОРОНКИ НА КУЛЬТЮ ЗУБА ИЗГОТАВЛИВАЮТ ПЛАТИНОВЫЙ КОЛПАЧЕК ДЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | создания каркаса и нанесения фарфора |
|  | 2) | прочности |
|  | 3) | точности |
|  | 4) | нанесения перл |

| 425. ГЛАВНЫМ ДОСТОИНСТВОМ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ КОРОНКИ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | эстетичность и точность |
|  | 2) | длительность срока службы |
|  | 3) | прочность |
|  | 4) | простота в изготовлении |

| 426. ШИРОКИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРОНКИ ПОЛУЧАЮТСЯ В СЛЕДСТВИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нанесения чрезмерного слоя компенсационного лака |
|  | 2) | наличия поднутрений из-за некачественного препарирования зубов |
|  | 3) | неправильной гравировки модели препарированного зуба |
|  | 4) | неправильно подобранного грунта |

| 427. ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО ФАРФОРОВОЙ КОРОНКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | эстетичность |
|  | 2) | прочность |
|  | 3) | простота изготовления |
|  | 4) | длительность срока службы |

| 428. ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ КАРКАСОМ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА И АНТАГОНИСТАМИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФАРФОРОВОЙ МАССЫ _______ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,5-2,0 |
|  | 2) | 0,5 |
|  | 3) | 2,5-3,0 |
|  | 4) | 4,0 |

| 429. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ МЕТАЛЛОАКРИЛОВОГО ПРОТЕЗА ВО ФРОНТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К АЛЬВЕОЛЯРНОМУ ГРЕБНЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | касательная |
|  | 2) | промывная |
|  | 3) | седловидная |
|  | 4) | выбирается по усмотрение зубного техника |

| 430. НЕВЫВЕРЕННОСТЬ ОККЛЮЗИОННЫХ КОНТАКТОВ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОРОНОК ПРИВОДИТ К |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | завышению прикуса |
|  | 2) | ущемлению десневого сосочка |
|  | 3) | образованию трещин внутри покрытия |
|  | 4) | перелому коронки зуба |

| 431. ОПТИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ФАРФОРОВОЙ КОРОНКИ ____ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,2-1,5 |
|  | 2) | 0,5-1,0 |
|  | 3) | 2,5 |
|  | 4) | 3,0 |

| 432. ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ ПРОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ ФАРФОРА С МЕТАЛЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | спекание фарфора с оксидами и шероховатостью металла |
|  | 2) | наличие крепежных приспособлений |
|  | 3) | отполированная поверхность |
|  | 4) | обработанная поверхность |

| 433. ДЛЯ ОТЛИВКИ КУЛЬТИ ЗУБА В РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | супергипс |
|  | 2) | легкоплавкий металл |
|  | 3) | гипс |
|  | 4) | пластмасса |

| 434. ГЛАВНЫМ НЕДОСТАТКОМ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ С НИТРИДТИТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | неэстетичность |
|  | 2) | недолговечность |
|  | 3) | окисление |
|  | 4) | высокая себестоимость |

| 435. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОЛПАЧЕК ПОДВЕРГАЮТ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКЕ И ОТЖИГАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | после литья |
|  | 2) | после припасовки металлического колпачка |
|  | 3) | до припасовки металлического колпачка |
|  | 4) | после полировки |

| 436. ЗА ПОЛИРОВКОЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА С ФАСЕТКАМИ СЛЕДУЕТ ЭТАП РАБОТЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | моделирование восковой композиции и замена воска на пластмассу |
|  | 2) | замена воска на пластмассу |
|  | 3) | припасовка |
|  | 4) | фиксация протеза |

| 437. СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФАРФОРОВОЙ КОРОНКИ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАТИНОГО КОЛПАЧКА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | отжиг и кипячение в 10% азотной кислоте |
|  | 2) | нанесение грунт-массы |
|  | 3) | глазурование |
|  | 4) | нанесение перл |

| 438. ОБЖИГ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОЛПАЧКА ПРОИЗВОДЯТ С ЦЕЛЬЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | получить окисную пленку |
|  | 2) | «отпустить» металл |
|  | 3) | закалки металла |
|  | 4) | растворения окислов металлов |

| 439. МЕТОД МОДЕЛИРОВКИ ЛИТОГО КАРКАСА МЕТАЛЛОКЕРМИЧЕСКОЙ КОРОНКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | погружение гипсового столбика в разогретый воск с последующей моделировкой |
|  | 2) | изготовление трех колпачков из полимерной пленки различной толщины |
|  | 3) | нанесение базисного воска на модель с помощью моделировочных инструментов |
|  | 4) | изготовление платинового колпачка и нанесение на него воска |

| 440. ВЗВЕШИВАНИЕ ЗОЛОТА В МОСТОВИДНОМ ПРОТЕЗЕ НА ОСНОВЕ ЗОЛОТОГО СПЛАВА С ПЛАСТМАССОВЫМИ ФАСЕТКАМИ НАЗНАЧАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | перед моделировкой фасеток |
|  | 2) | сразу после литья |
|  | 3) | перед литьем |
|  | 4) | после полимеризации пластмассы |

| 441. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | сразу после операции |
|  | 2) | после заживления раны |
|  | 3) | в любые сроки |
|  | 4) | через год |

| 442. ПО МЕТОДУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАЗЛИЧАЮТ КОРОНКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | цельнолитые |
|  | 2) | шинирующие |
|  | 3) | фасеточные |
|  | 4) | опорные |

| 443. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ШТАМПОВКА КОРОНОК ПРОИЗВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | свинцовой подушки |
|  | 2) | резинового коврика |
|  | 3) | мольдина |
|  | 4) | каучука |

| 444. СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ В ПОЛОСТИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ МЕТОДОМ CAD/CAM ФРЕЗЕРОВАНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | до 2 лет |
|  | 2) | до 6 мес |
|  | 3) | до 1 года |
|  | 4) | более 2 лет |

| 445. АППАРАТ «САМСОН» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | протягивания гильз |
|  | 2) | подготовки золота к штамповке |
|  | 3) | окончательной штамповки |
|  | 4) | протяжки кламмерной проволоки |

| 446. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УСАДКИ ПРИ ЛИТЬЕ КАРКАСА ЦЕЛЬНОЛИТОЙ КОРОНКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛАК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | компенсационный |
|  | 2) | ретенционный |
|  | 3) | покрывной |
|  | 4) | сепарационный |

| 447. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ НЕ ПОКАЗАНО ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КОРОНКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | штампованной |
|  | 2) | цельнолитой |
|  | 3) | металлокерамической |
|  | 4) | металлопластмассовой |

| 448. ДЛЯ ОТЛИВКИ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ КОРОНОК ПРИМЕНЯЕТСЯ СПЛАВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | кобальто-хромовый |
|  | 2) | легкоплавкий |
|  | 3) | нержавеющая сталь |
|  | 4) | медный |

| 449. ПРИПАСОВКА МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА В КЛИНИКЕ ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ ЭТАПА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | отбеливания |
|  | 2) | полировки |
|  | 3) | пайки |
|  | 4) | снятия оттиска с коронками |

| 450. СВОЙСТВОМ РАЗВАЛЬЦОВЫВАНИЯ ОБЛАДАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | золотые сплавы |
|  | 2) | серебряно-палладиевые сплавы |
|  | 3) | титановые сплавы |
|  | 4) | оксид циркония |

| 451. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТИФТОВЫХ ЗУБОВ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ ФОРМА ШТИФТА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | овальная |
|  | 2) | граненая |
|  | 3) | круглая |
|  | 4) | квадратная |

| 452. АППАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТАМПОВАННОЙ КОРОНКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | аппарат «Самсон», аппарат «Паркер», паяльный аппарат |
|  | 2) | пескоструйный аппарат, муфельная печь |
|  | 3) | литейная установка, параллелометр |
|  | 4) | муфельная печь, параллелометр |

| 453. СТАЛЬНАЯ ШТАМПОВАННАЯ КОРОНКА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ СПЛАВА МАРКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 20Х18Н9Т |
|  | 2) | ЭИ-95 |
|  | 3) | КХС |
|  | 4) | ЭЯ-1Т |

| 454. В ЛАБОРАТОРИЮ ПОСТУПИЛ ОТТИСК С ОТТЯЖКАМИ В ОБЛАСТИ ОПОРНЫХ ЗУБОВ, ВАША ТАКТИКА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | вернуть оттиск в клинику для снятия нового оттиска |
|  | 2) | отлить оттиск и изготовить литой каркас обычным методом |
|  | 3) | после изготовления разборной модели отгравировать шейку после изготовления разборной модели отфрезеровать шейку |
|  | 4) | после изготовления разборной модели отфрезеровать шейку |

| 455. ВОСК ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ КУЛЬТЕВЫХ ШТИФТОВЫХ ВКЛАДОК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | лавакс |
|  | 2) | липкий |
|  | 3) | базисный |
|  | 4) | пришеечный |

| 456. ЦЕЛЬНОЛИТАЯ КОРОНКА ДОЛЖНА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | точно прилегать к уступу |
|  | 2) | входить в зубодесневой желобок на 1,5 мм |
|  | 3) | быть свободной в области шейки |
|  | 4) | плотно охватывать шейку зуба |

| 457. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ ПЛАСТМАССОВОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К АЛЬВЕОЛЯРНОМУ ГРЕБНЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | касательная |
|  | 2) | промывная |
|  | 3) | седловидная |
|  | 4) | зависит от атрофии альвеолярного гребня |

| 458. ЦЕЛЬНОЛИТАЯ КОРОНКА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | сплава хромо-кобальтового |
|  | 2) | нержавеющей стали |
|  | 3) | золотой 583 пробы |
|  | 4) | золотой 900 пробы |

| 459. ПО МАТЕРИАЛУ КОРОНКИ РАЗЛИЧАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пластмассовые |
|  | 2) | силиконовые |
|  | 3) | серебряные |
|  | 4) | полипропиленовые |

| 460. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СПЛАВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | ПД-150 |
|  | 2) | золота 900-й пробы (ЗЛСРМ-900-40) |
|  | 3) | золота стоматологический 750-й пробы (ЗЛСРКДМ) |
|  | 4) | ПД-250 |

| 461. ЦЕЛЬНОЛИТОЙ КАРКАС ОБРАБАТЫВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | твердосплавными фрезами |
|  | 2) | корундовыми камнями |
|  | 3) | алмазными головками |
|  | 4) | вулканитовыми камнями |

| 462. ПРИПАСОВКУ ЦЕЛЬНОЛИТОГО КАРКАСА НА МОДЕЛИ ПРОВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | окклюзионного спрея (лака) |
|  | 2) | копировальной бумаги |
|  | 3) | компенсационного лака |
|  | 4) | изоляционного лака |

| 463. ПЕРЕД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ ПО ПИНДЕКС СИСТЕМЕ ШТИФТЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в проекции каждого отпрепарированного зуба, соседних с ними зубов и беззубого участка челюсти |
|  | 2) | в проекции всех зубов |
|  | 3) | не устанавливаются |
|  | 4) | в проекции беззубого участка челюсти |

| 464. ПРИ МОДЕЛИРОВКЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ КОРОНОК В ОККЛЮДАТОРЕ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ БУГРЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ АНАТОМИЧЕСКУЮ ФОРМУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | одноименного зуба на противоположной стороне |
|  | 2) | резко выраженную |
|  | 3) | не выраженную |
|  | 4) | умеренно выраженную |

| 465. УРОВЕНЬ ГИПСА ПРИ ЗАЛИВКЕ ШТИФТОВ В РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | перекрывает отпечаток шеек опорных зубов выше 0,8-1,0 см |
|  | 2) | до отпечатка шеек опорных зубов |
|  | 3) | не имеет значения |
|  | 4) | до края штифта |

| 466. КУЛЬТЕВАЯ ШТИФТОВАЯ ВКЛАДКА - ЭТО МИКРОПРОТЕЗ, КОТОРЫЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | укрепляется в зубе с помощью штифта, входящего в корневой канал, и покрывается коронкой |
|  | 2) | укрепляется в зубе с помощью штифта |
|  | 3) | покрывает зуб |
|  | 4) | фиксируется за соседние с дефектом зубы |

| 467. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШТАМПОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОНОК НЕОБХОДИМО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | для мостовидных протезов, шинирования подвижных зубов, восстановления анатомической формы коронки зуба |
|  | 2) | опоры мостовидных протезов |
|  | 3) | для шинирования зубов |
|  | 4) | для анатомической формы зуба |

| 468. ГИПСОВЫЕ МОДЕЛИ ЧЕЛЮСТЕЙ ЭФФЕКТИВНЕЕ ИЗГОТАВЛИВАТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на вибростолике |
|  | 2) | вручную |
|  | 3) | не имеет значения |
|  | 4) | в литейной установке |

| 469. ЦОКОЛЬ РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | супергипса III класса |
|  | 2) | медицинского гипса |
|  | 3) | паковочной массы |
|  | 4) | легкоплавкого металла |

| 470. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ КОРОНКИ С «ГИРЛЯНДОЙ» ПРОВОДЯТ МОДЕЛИРОВАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | с язычной (небной) стороны |
|  | 2) | по режущему краю |
|  | 3) | по жевательным буграм |
|  | 4) | не моделируют вовсе |

| 471. ЗУБ ПОД ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ МОДЕЛИРУЮТ ВОСКОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | моделировочным |
|  | 2) | липким |
|  | 3) | базисным |
|  | 4) | литьевым |

| 472. ИЗГОТАВЛИВАЯ ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ, К МОДЕЛИРОВАНИЮ АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ПРЕПАРИРОВАННОГО ЗУБА ВОСКОМ ПРИСТУПАЮТ ПОСЛЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | очерчивания клинической шейки и указания медиального угла |
|  | 2) | сепарации соседних зубов |
|  | 3) | отливки модели |
|  | 4) | вырезания гипсового штампа |

| 473. ОТТИСК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ ПРОТЕЗОВ ДОЛЖЕН ЧЕТКО ОТОБРАЖАТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | весь зубной ряд, придесневой уступ препарированных зубов, беззубый участок челюсти |
|  | 2) | все поверхности опорных зубов, переходную складку, беззубый участок челюсти |
|  | 3) | все поверхности опорных зубов, переходную складку, твердое небо |
|  | 4) | переходную складку, линию а, твердое небо |

| 474. ПРЕИМУЩЕСТВОМ КОМБИНИРОВАННЫХ КОРОНОК ПЕРЕД ШТАМПОВАННЫМИ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | эстетичность |
|  | 2) | долговечность |
|  | 3) | низкая себестоимость |
|  | 4) | прочность |

| 475. НА КУЛЬТЮ ЗУБА ПЕРЕД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПЛАСТМАССОВОГО КОЛПАЧКА НАНОСИТСЯ ЛАК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | компенсационный |
|  | 2) | покрывной |
|  | 3) | ретенционный |
|  | 4) | изолирующий |

| 476. ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОЛПАЧКА ИЗ СПЛАВА КХС (ММ) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,3 |
|  | 2) | 0,1 |
|  | 3) | 0,5 |
|  | 4) | 0,6 |

| 477. ПОД КОМБИНИРОВАННУЮ ЦЕЛЬНОЛИТУЮ КОРОНКУ ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЙ ОТЛИТЬ КУЛЬТЮ ЗУБА ИЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | супергипса |
|  | 2) | гипса |
|  | 3) | легкоплавкого металл |
|  | 4) | амальгамы |

| 478. ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОЛПАЧКА ИЗ АДАПТЫ НА КУЛЬТЮ ЗУБА СЛЕДУЕТ ЭТАП РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | моделирование анатомической формы и сдача в литье |
|  | 2) | полимеризация |
|  | 3) | полировка |
|  | 4) | шлифовка |

| 479. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛОАКРИЛОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЛЫ НАНОСЯТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | после моделирования колпачка |
|  | 2) | во время изготовления колпачка из адапты |
|  | 3) | после литья |
|  | 4) | после полировки протеза |

| 480. МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СПЛАВОВ ИЗ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | три зуба |
|  | 2) | два зуба |
|  | 3) | один зуб |
|  | 4) | четыре зуба |

| 481. ПРИПАСОВАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | свободно накладывается на зубы, не балансирует, четко соответствует всем границам препарирования |
|  | 2) | устанавливается на опорные зубы с усилием |
|  | 3) | границы коронок не соответствуют уступу |
|  | 4) | легко накладывается на зубы, балансирует, четко соответствует всем границам |

| 482. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТАМПОВАННОЙ КОРОНКИ АНАТОМИЧЕСКУЮ ШЕЙКУ ЗУБА ГРАВИРУЮТ, ОТСТУПИВ ОТ КЛИНИЧЕСКОЙ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1 |
|  | 2) | 0,3-0,5 |
|  | 3) | 1,5 |
|  | 4) | 3 |

| 483. КРИТЕРИЕМ ПРАВИЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ ОПАКОВОЙ МАССЫ СЧИТАЕТСЯ КАРКАС |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | равномерно покрыт опаком, металл не просвечивает, нет трещин и пор |
|  | 2) | равномерно покрыт опаком, металл местами просвечивается |
|  | 3) | частично покрыт опаком |
|  | 4) | равномерно покрыт опаком, металл не просвечивается, есть незначительные трещины |

| 484. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОТТИСКОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ОТТИСКНЫЕ МАССЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | силиконовые |
|  | 2) | альгинатные |
|  | 3) | воск |
|  | 4) | гипс |

| 485. ОРИЕНТИР ЛИНИИ БУГРОВ УКАЗЫВАЕТ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | постановку последнего искусственного зуба |
|  | 2) | дистальную границу базиса |
|  | 3) | подвижность альвеолярных бугорков |
|  | 4) | торус |

## Тема 3. Изготовление бюгельных зубных протезов.

| 1. АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО КЛИНИЧЕСКОГО ЭКВАТОРА ЗУБНОГО РЯДА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | параллелометр |
|  | 2) | реограф |
|  | 3) | гнатодинамометр |
|  | 4) | аксиограф |

| 2. ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ В ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩЕМ КЛАММЕРЕ ЗНАЧИМОЙ ЛИНИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | линия клинического экватора |
|  | 2) | продольная ось зуба |
|  | 3) | линия анатомического экватора |
|  | 4) | линия вертикали |

| 3. ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НЕ ДОХОДИТ ДО ШЕЕК ОПОРНЫХ ЗУБОВ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 4 мм |
|  | 2) | 1 мм |
|  | 3) | 7 мм |
|  | 4) | 10 мм |

| 4. ФОРМА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДУГИ КАРКАСА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | каплевидная |
|  | 2) | круглая |
|  | 3) | плоская |
|  | 4) | в зависимости от формы альвеолярного отростка |

| 5. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЕТЕНЦИОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (СЕДЛА) КАРКАСА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА И АЛЬВЕОЛЯРНЫМ ОТРОСТКОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,5-0,6 мм |
|  | 2) | 1,7-2,0 мм |
|  | 3) | 0,2-0,3 мм |
|  | 4) | 2,8-3,2 мм |

| 6. ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ДОЛЖНА ОБЛАДАТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | прочностью |
|  | 2) | пластичностью |
|  | 3) | эластичностью |
|  | 4) | податливостью |

| 7. РЕТЕНЦИОННАЯ ЧАСТЬ ПЛЕЧА ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЗОНЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | гингивальной |
|  | 2) | окклюзионной |
|  | 3) | экваторной |
|  | 4) | дистальной |

| 8. РЕТЕНЦИОННАЯ ЧАСТЬ КЛАММЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | под линией обзора |
|  | 2) | над линией обзора |
|  | 3) | на жевательной поверхности |
|  | 4) | на апроксимальной поверхности |

| 9. АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | параллелометр |
|  | 2) | гнатодинамометр |
|  | 3) | реограф |
|  | 4) | аксиограф |

| 10. СОВПАДЕНИЕ АНАТОМИЧЕСКОГО ЭКВАТОРА ЗУБА С КЛИНИЧЕСКИМ ЭКВАТОРОМ ЗУБА ПРОИСХОДИТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | только при строго вертикальном расположении продольной оси зуба |
|  | 2) | всегда |
|  | 3) | при наклоне модели в боковом виде |
|  | 4) | при наклоне модели в переднем виде |

| 11. ПРОВЕДЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ВЫБОРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С НАКЛОНОМ МОДЕЛИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в сагитальной и трансверзальной плоскостях |
|  | 2) | только в сагитальной плоскости |
|  | 3) | только в трансверзальной плоскости |
|  | 4) | только в вертикальной плоскости |

| 12. ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕМЕНТОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | соединительным |
|  | 2) | шинирующим |
|  | 3) | опорно-удерживающим |
|  | 4) | ретенционным |

| 13. РЕТЕНЦИОННАЯ ЧАСТЬ ПЛЕЧА КЛАММЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЗОНЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | гингивальной |
|  | 2) | анатомического экватора |
|  | 3) | окклюзионной |
|  | 4) | опорной |

| 14. СТЕРЖЕНЬ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНЧИКА ФИКСИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | измеритель глубины поднутрения |
|  | 2) | графитовый |
|  | 3) | указательный |
|  | 4) | электронный |

| 15. СЕДЛО БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА РАСПОЛАГАЕТСЯ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | вершине альвеолярного гребня |
|  | 2) | оральном скате и вершине альвеолярного гребня |
|  | 3) | вестибулярном скате и вершине альвеолярного гребня |
|  | 4) | оральном скате альвеолярного гребня |

| 16. ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИЯ – ЭТО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | определение пути введения бюгельного протеза в полость рта |
|  | 2) | изучение давления бюгельного протеза на опорные зубы |
|  | 3) | изучение анатомических особенностей полости рта |
|  | 4) | определение жевательной эффективности опорных зубов |

| 17. МЕЖЕВАЯ ЛИНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | конструкцию кламмера |
|  | 2) | границу протеза |
|  | 3) | вертикальную ось наклона зуба |
|  | 4) | конструкцию протеза в целом |

| 18. ШТИФТ АНАЛИЗАТОР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | правильного расположения модели в столике параллелометра |
|  | 2) | глубины поднутрений |
|  | 3) | ретенционных возможностей планируемых кламмеров |
|  | 4) | для определения нагрузок на периодонт |

| 19. С ПОМОЩЬЮ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | межевая линия |
|  | 2) | вертикальная ось опорных зубов |
|  | 3) | вертикальная ось наклона модели |
|  | 4) | горизонтальная ось наклона модели |

| 20. ШТИФТ-КАЛИБР ДОЛЖЕН |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | касаться глубокой точки ниши опорного зуба и экваторной точки |
|  | 2) | касаться экваторной точки и не касаться глубокой точки ниши опорного зуба |
|  | 3) | не касаться экваторной точки опорного зубаи глубокой точки ниши опорного зуба |
|  | 4) | не касаться экваторной точки и касаться глубокой точки ниши опорного зуба |

| 21. ВЫСОТА ЦОКОЛЯ РАБОЧЕЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 20 – 25 мм |
|  | 2) | 10 – 15 мм |
|  | 3) | 35 – 40 мм |
|  | 4) | 50 – 60 мм |

| 22. ТОЧНУЮ ОТЛИВКУ КАРКАСА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРОИЗВОДЯТ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на огнеупорных моделях в опоке |
|  | 2) | без модели в опоке |
|  | 3) | на гипсовой модели |
|  | 4) | в силиконовой форме |

| 23. ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИ НИЗКОМ АЛЬВЕОЛЯРНОМ ОТРОСТКЕ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РАСПОЛАГАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на оральных буграх фронтальных зубов |
|  | 2) | на слизистой альвеолярного отростка |
|  | 3) | над оральными буграми фронтальных зубов |
|  | 4) | на фронтальных зубах |

| 24. МЕТОД ЗАГИПСОВКИ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА В КЮВЕТУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | комбинированный |
|  | 2) | обратный |
|  | 3) | по выбору техника |
|  | 4) | прямой |

| 25. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КЛАММЕРОВ, ЖЕСТКО ФИКСИРУЮЩИХ БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ НА ОПОРНЫХ ЗУБАХ, ЖЕВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | передается больше опорным зубам |
|  | 2) | равномерно распределяется между опорными зубами и тканями под базисом бюгельного протеза |
|  | 3) | воспринимается только тканями под базисами бюгельного протеза |
|  | 4) | передается на костную ткань |

| 26. ВЕЛИЧИНА ЗАЗОРА МЕЖДУ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКОЙ НЕБА И ОТВЕТВЛЕНИЯМИ БЮГЕЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НЕ БОЛЕЕ ____ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,5 |
|  | 2) | 0,3 |
|  | 3) | 0,7 |
|  | 4) | 0,6 |

| 27. ПРИ ГИПСОВАНИИ В КЮВЕТУ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | перекрывается гипсом |
|  | 2) | остается открытой |
|  | 3) | изолируется воском |
|  | 4) | приклеиваться к гипсовой модели |

| 28. КЛАММЕР БОНВИЛЯ ИСПОЛЬЗУЮТ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | зубах непрерывного зубного ряда |
|  | 2) | отдельно стоящих зубах |
|  | 3) | клыках |
|  | 4) | фронтальном участке зубов |

| 29. ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ВЫБОРА ОПОРНОГО ЗУБА ПОД ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАММЕР |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | устойчивость зуба |
|  | 2) | выраженность анатомического экватора |
|  | 3) | высота клинической коронки |
|  | 4) | подвижность |

| 30. ДУГОВОЙ ПРОТЕЗ ФИКСИРУЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | не менее, чем в двух точках |
|  | 2) | не менее, чем в трех точках |
|  | 3) | в одной точке |
|  | 4) | по дуге |

| 31. ПРИ НЕЯРКО ВЫРАЖЕННОМ АНАТОМИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ НЕБА ВЕРХНЯЯ ДУГА РАСПОЛАГАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в передней трети твердого неба |
|  | 2) | до линии А |
|  | 3) | в конце задней трети твердого неба |
|  | 4) | в конце средней трети твердого неба |

| 32. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ОПИРАЮЩЕГОСЯ ПРОТЕЗА НА ОГНЕУПОРНОЙ МОДЕЛИ ИСКЛЮЧАЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нанесение изоляционного слоя |
|  | 2) | моделирование дуги |
|  | 3) | создание фальца |
|  | 4) | формирование базиса |

| 33. РЕТЕЦИОННАЯ ЧАСТЬ КЛАММЕРА ДОЛЖНА РАСПОЛАГАТЬСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | под линией обзора |
|  | 2) | над линией обзора |
|  | 3) | на жевательной поверхности |
|  | 4) | на апроксимальной поверхности |

| 34. БЮГЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОТЕЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | съёмный с опорно-удерживающими кламмерами, часть базиса в котором заменена бюгелем (дугой) |
|  | 2) | металлический каркас, выполненный в виде рамы |
|  | 3) | съемный, опирающийся на зубы за счет кламмеров |
|  | 4) | с опорно-удерживающими кламмерами |

| 35. ПРЕИМУЩЕСТВО БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ ПО СРАВНЕНИЮ С НЕСЪЕМНЫМИ МОСТОВИДНЫМИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | зачастую не требуют препарирования зубов |
|  | 2) | имеют более широкий круг показаний к применению |
|  | 3) | эстетичнее |
|  | 4) | могут подвергаться дезинфекции |

| 36. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КЛАММЕРОВ, ЛАБИЛЬНО СОЕДИНЯЮЩИХСЯ С ОПОРНЫМИ ЗУБАМИ, ЖЕВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | равномерно распределяется между опорными зубами и тканями, подлежащими под базисом бюгельного протеза |
|  | 2) | передается только опорным зубам |
|  | 3) | передается только на костную ткань |
|  | 4) | полностью воспринимается только тканями под базисом бюгельного протеза, а опорные зубы лишь способствуют удержанию |

| 37. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДУГОЙ И СЛИЗИСТОЙ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ____ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,5 |
|  | 2) | 1,0 |
|  | 3) | 1,5 |
|  | 4) | 2,0 |

| 38. ЦОКОЛЬ РАБОЧЕЙ МОДЕЛИ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОПИРАЮЩЕГОСЯ ПРОТЕЗА ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫСОТОЙ _____ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 20 |
|  | 2) | 15 |
|  | 3) | 10 |
|  | 4) | 30 |

| 39. КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛАММЕР |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | металлическое плечо на язычной поверхности опорного зуба, дистальной накладки и т-образного кламмера на вестибулярной поверхности опорного зуба |
|  | 2) | два металлических плеча и окклюзионную накладку соединенную с седлом каркаса бюгельного протеза |
|  | 3) | одно металлическое плечо охватывающее весь зуб и медиальной накладке соединенной с дугой при помощи соединителя |
|  | 4) | Т-образный кламмер на вестибулярной поверхности опорного зуба |

| 40. ВЕЛИЧИНА ЗАЗОРА МЕЖДУ КАРКАСОМ СЕДЛА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКОЙ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА НЕ МЕНЕЕ ________ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,5 |
|  | 2) | 1,5 |
|  | 3) | 2,0 |
|  | 4) | 2,5 |

| 41. ОККЛЮЗИОННАЯ НАКЛАДКА ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | опорную |
|  | 2) | удерживающую |
|  | 3) | ретенционную |
|  | 4) | косметическую |

| 42. НАДЕЖНЫМ ВИДОМ СТАБИЛИЗАЦИИ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | парасагиттальный |
|  | 2) | сагиттальный |
|  | 3) | фронтосагиттальный |
|  | 4) | по дуге |

| 43. РЕГУЛИРОВАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ОПОРНЫЙ ЗУБ МОЖНО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | количеством и расположением окклюзионных накладок |
|  | 2) | введением в протез дробителей нагрузки |
|  | 3) | увеличив размер дуги |
|  | 4) | уменьшив размер дуги |

| 44. ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИОННОЙ НАКЛАДКИ ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА НА ЗУБЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | горизонтальное |
|  | 2) | под углом 5-100 по горизонтали |
|  | 3) | под углом 10-150 по горизонтали |
|  | 4) | под углом 6-80 по горизонтали |

| 45. ОСЕДАНИЮ ПРОТЕЗА ПРЕПЯТСТВУЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | окклюзионная накладка |
|  | 2) | тело кламмера |
|  | 3) | отросток кламмера |
|  | 4) | плечо кламмера |

| 46. ДУГА В БЮГЕЛЬНОМ ПРОТЕЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | связующим звеном между седлами |
|  | 2) | базисом протеза |
|  | 3) | опорной частью |
|  | 4) | дробителем нагрузки |

| 47. ОГНЕУПОРНУЮ МОДЕЛЬ ОТДУБЛИРОВАННУЮ В ГЕЛИНЕ ПОСЛЕ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСУШИВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | сушильном шкафу при температуре 200-220 градусов |
|  | 2) | на воздухе |
|  | 3) | фотополимеризаторе |
|  | 4) | микроволновк |

| 48. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДУГОЙ И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПОЛОСТИ РТА НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,8-1,0 мм |
|  | 2) | 0,5 мм |
|  | 3) | зависит от формы ската альвеолярной части |
|  | 4) | 2,5 мм |

| 49. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | дуга, седловидные части, базисы, зубы, опорно-удерживающие кламмера |
|  | 2) | дробители нагрузки, пальцевые отростки, базисы |
|  | 3) | дуга, кламмеры, базисы, искусственные зубы |
|  | 4) | базисы, каркас, искусственные зубы |

| 50. ОГРАНИЧИТЕЛЬ БАЗИСА ПРОТЕЗА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | плавный переход пластмассового базиса в металлическую часть бюгельного протеза |
|  | 2) | улучшение жевательной эффективности |
|  | 3) | улучшение удержания бюгельного протеза в полости рта |
|  | 4) | улучшение выведение протеза из полости рта |

| 51. ТОЛЩИНА ОККЛЮЗИОННОЙ ЛАПКИ (НАКЛАДКИ) У ОСНОВАНИЯ НЕ МЕНЕЕ _____ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,6 |
|  | 2) | 0,5 |
|  | 3) | 0,8 |
|  | 4) | 1,0 |

| 52. В БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗАХ С КЛАММЕРНОЙ ФИКСАЦИЕЙ В ОСНОВНОМ ПРИМЕНЯЮТСЯ КЛАММЕРЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | опорно-удерживающие |
|  | 2) | гнутые, удерживающие |
|  | 3) | денто-альвеолярные |
|  | 4) | многозвеньевые |

| 53. РАСПОЛОЖЕНИЕ КАРКАСА СЕДЛА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на вершине альвеолярного гребня |
|  | 2) | на оральном скате альвеолярного гребня |
|  | 3) | на вестибулярном скате альвеолярного гребня |
|  | 4) | по усмотрению техника |

| 54. ТИПИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НЕБНОЙ ДУГИ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ДЕФЕКТАХ ЗУБНЫХ РЯДОВ III КЛАССА ПО КЕННЕДИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | среднее |
|  | 2) | передне-среднее |
|  | 3) | заднее |
|  | 4) | переднее |

| 55. РЕТЕНЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (СЕДЛА) КАРКАСА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА СЛУЖАТ ДЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | удержания пласстмасового базиса бюгельного протеза |
|  | 2) | компенсации жевательного давления |
|  | 3) | удержания бюгельного протеза в полости рта |
|  | 4) | соединения элементов бюгельного протеза |

| 56. ДЛИНА КАРКАСА СЕДЛА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИ КОНЦЕВОМ ДЕФЕКТЕ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 2/3 длины базиса |
|  | 2) | 1/3 длины базиса |
|  | 3) | 1/2 длины базиса |
|  | 4) | 1/4 длины базиса |

| 57. ДУБЛИРУЮЩУЮ МАССУ ГЕЛИН ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ СЛЕДУЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | разогреть |
|  | 2) | охладить |
|  | 3) | довести до кипения |
|  | 4) | развести растворителем |

| 58. ДЛИНА КАРКАСА СЕДЛА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИ КОНЦЕВОМ ДЕФЕКТЕ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | бугров верхней челюсти |
|  | 2) | 1/3 длины базиса |
|  | 3) | 1/2 длины базиса |
|  | 4) | 1/4 длины базиса |

| 59. ВИД СОЕДИНЕНИЯ КЛАММЕРА С КАРКАСОМ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА, ПРИ КОТОРОМ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА ПЕРЕДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПАРОДОНТ ОПОРНОГО ЗУБА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | жесткое |
|  | 2) | лабильное |
|  | 3) | полу лабильное |
|  | 4) | шарнирное |

| 60. НАИБОЛЕЕ ТОЧНОЙ ДУБЛИРУЮЩЕЙ МАССОЙ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | силикон |
|  | 2) | гелин |
|  | 3) | альгинат |
|  | 4) | гипс |

| 61. ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ КАРКАСА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МОДЕЛЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | огнеупорная |
|  | 2) | мастер модель |
|  | 3) | диагностическая |
|  | 4) | разборная |

| 62. МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ДУГИ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ _____ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 6-10 |
|  | 2) | 2-5 |
|  | 3) | 4-8 |
|  | 4) | 3-5 |

| 63. ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ПЛАСТИНОЧНЫМИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | не могут быть дополнены в случае изменения конструкции во время протезирования |
|  | 2) | показания к применению значительно ограничены |
|  | 3) | трудоемки в изготовлении |
|  | 4) | требуется наличие литейной лаборатории |

| 64. ЗАЛИВКУ ОГНЕУПОРНОЙ МАССЫ В СИЛИКОНОВУЮ ФОРМУ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОГНЕУПОРНОЙ МОДЕЛИ ПРОВОДЯТ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | вибростолике |
|  | 2) | рабочем столе |
|  | 3) | весах |
|  | 4) | параллелометре |

| 65. ЗАМЕШИВАНИЕ ПАКОВОЧНОЙ МАССЫ В ВАКУУМСМЕСИТЕЛЕ ПОЗВОЛЯЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | устранить пузырьки воздуха и уплотнить модель |
|  | 2) | компенсировать усадку метала |
|  | 3) | ускорить схватывание |
|  | 4) | улучшить текучесть массы |

| 66. ТОЛЩИНА ОККЛЮЗИОННОЙ НАКЛАДКИ (ЛАПКИ) У ОКОНЧАНИЯ НЕ МЕНЕЕ _____ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,3 |
|  | 2) | 0,5 |
|  | 3) | 0,2 |
|  | 4) | 0,1 |

| 67. ПОПЕРЕЧНЫЙ КЛАММЕР С ОККЛЮЗИОННОЙ НАКЛАДКОЙ ВВИДЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ СОЕДИНЯЮЩЕЙ ДВА ПЛЕЧА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Рейхельмана |
|  | 2) | Бонвиля |
|  | 3) | многозвеньевой |
|  | 4) | Аккера |

| 68. КЛАММЕР ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ (4 КЛАСС ПО NEY) СОЕДИНЯЕТСЯ С ДУГОЙ БЮГЕЛЬНОГО КАРКАСА С ПОМОЩЬЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | соединителя (ответвления) |
|  | 2) | седла |
|  | 3) | дробителя нагрузки |
|  | 4) | пластмассового пилота |

| 69. ОСНОВНЫМ ЗВЕНОМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ НАДЕЖНУЮ ФИКСАЦИЮ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА, ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | опорно-удерживающий кламмер |
|  | 2) | бюгель |
|  | 3) | седло |
|  | 4) | дробитель нагрузки |

| 70. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КЛАММЕРОВ, СОЕДИНЯЮЩИХ БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ С ОПОРНЫМИ ЗУБАМИ ПРИ ПОМОЩИ ДРОБИТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ, ЖЕВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | равномерно распределяется между опорными зубами и тканями, подлежащими под базисом бюгельного протеза |
|  | 2) | воспринимается только опорными зубами |
|  | 3) | воспринимается только тканями, подлежащими под базисом |
|  | 4) | передается только опорным зубам |

| 71. РЕЖИМ ХОЛОДНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТМАССЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в соответствии с инструкцией завода-изготовителя к пластмассе |
|  | 2) | температура воды — 30°С, АД — 3 атм |
|  | 3) | температура воды — 20°С, АД — 5 атм |
|  | 4) | температура воды — 50°С, АД — 2 атм |

| 72. НА ЦОКОЛЬ РАБОЧЕЙ МОДЕЛИ ПРИ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИИ НАНОСЯТ ЛИНИЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | продольной оси зуба |
|  | 2) | экватора |
|  | 3) | обзора |
|  | 4) | межевую |

| 73. ЧАСТЬ ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОТЕЗА ОТ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЗОНЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | ретенционной |
|  | 2) | фиссуры |
|  | 3) | окклюзионной |
|  | 4) | поднутрения |

| 74. ВИД КЛАММЕРА ОПИРАЮЩЕГОСЯ ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | опорно-удерживающий |
|  | 2) | перекидной |
|  | 3) | многозвеньевой |
|  | 4) | удерживающий одноплечий |

| 75. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕЛЬНОЛИТОГО БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИМЕНЯЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СПЛАВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | хром-кобальтовый |
|  | 2) | медный |
|  | 3) | легкоплавкий |
|  | 4) | нержавеющая сталь |

| 76. БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ПРИ ПРИКУСЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | открытом |
|  | 2) | прогеническом |
|  | 3) | ортогнатическом |
|  | 4) | прогнатическом |

| 77. КОРОНКОВУЮ ЧАСТЬ ЗУБА, РАСПОЛОЖЕННУЮ МЕЖДУ ЭКВАТОРОМ И ЖЕВАТЕЛЬНОЙ(РЕЖУЩЕЙ) ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗУБА, НАЗЫВАЮТ ЗОНОЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | окклюзионной |
|  | 2) | поднутрения |
|  | 3) | ретенционной |
|  | 4) | апроксимальной |

| 78. ЧАСТЬ КОРОНКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБА, РАСПОЛОЖЕННОЙ МЕЖДУ ЭКВАТОРНОЙ ЛИНИЕЙ И ДЕСНЕВЫМ КРАЕМ, НАЗЫВАЮТ ЗОНОЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | ретенционной |
|  | 2) | окклюзионной |
|  | 3) | апроксимальной |
|  | 4) | поднутрения |

| 79. ТЕХНИК МОДЕЛИРУЕТ КАРКАС ЦЕЛЬНОЛИТОГО ПРОТЕЗА НА МОДЕЛИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | огнеупорной |
|  | 2) | рабочей |
|  | 3) | вспомогательной |
|  | 4) | диагностической |

| 80. ПОСЛЕ ВЫПЛАВЛЕНИЯ ВОСКА НЕОБХОДИМО ИЗОЛИРОВАТЬ МОДЕЛЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | изолаком |
|  | 2) | водой |
|  | 3) | мономером |
|  | 4) | эфиром |

| 81. ПОПАДАНИЕ ГИПСА ПОД ВОСКОВЫЙ БАЗИС ВО ВРЕМЯ ГИПСОВКИ В КЮВЕТУ ДЛЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | восковой базис не был прилит к модели |
|  | 2) | восковой базис неплотно прилегал к модели |
|  | 3) | на кювету с загипсованной моделью было оказано чрезмерное давление |
|  | 4) | на кювету с загипсованной моделью было оказано недостаточное давление |

| 82. ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ВАЛИКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | постановочные |
|  | 2) | фиксирующие |
|  | 3) | окклюзионные |
|  | 4) | протетические |

| 83. БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | частичный съемный протез, состоящий из металлического каркаса, пластмассового базиса и искусственных зубов |
|  | 2) | частичный съемный пластиночный протез |
|  | 3) | полный съемный протез с металлическим базисом |
|  | 4) | несъемный протез с металлическим каркасом |

| 84. ТЕЛО КЛАММЕРА НЕ КАСАЕТСЯ ЭКВАТОРА ЗУБА, ЧТОБЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | обеспечить свободное наложение протеза |
|  | 2) | уменьшить нагрузку на опорный зуб |
|  | 3) | избежать механической травмы эмали зуба |
|  | 4) | не портить эстетику |

| 85. ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ДЕФЕКТЕ III КЛАССА ПО КЕННЕДИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИНИИ А РАСПОЛАГАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на твердом небе, не доходя 1 см |
|  | 2) | на твердом небе, не доходя 2 см |
|  | 3) | на твердом небе, не доходя 0,5 см |
|  | 4) | перекрывая ее |

| 86. ПРИ ОТСУТСТВИИ ОККЛЮЗИОННЫХ НАКЛАДОК В БЮГЕЛЬНОМ ПРОТЕЗЕ ПРОИСХОДИТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | давление протеза на слизистую |
|  | 2) | нестабильность протеза |
|  | 3) | плохая фиксация протеза |
|  | 4) | аллергическая реакция |

| 87. ПРИ РАСЧЕТЕ РАСХОДА БАЗИСНОГО МАТЕРИАЛА НА ПРОТЕЗ СЛЕДУЮТ ПРАВИЛУ: НА ОДИН ИСКУССТВЕННЫЙ ЗУБ РАСХОДУЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1 гр. полимера |
|  | 2) | 1 гр. мономера |
|  | 3) | 2 гр. мономера |
|  | 4) | 2 гр. полимера |

| 88. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОЛЬНЫМ МЕТОДОМ ПОКАЗАНО ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | бюгельных протезов с 2-мя опорно-удерживающими кламмерами |
|  | 2) | бюгельных протезов с 3-мя удерживающими кламмерами |
|  | 3) | протезов-шин с многозвеньевыми кламмерами |
|  | 4) | только мостовидных протезов с более чем 6-ю опорными зубами |

| 89. МЕТОД ВЫБОРА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | повышения эстетичности протеза |
|  | 2) | шинирующих бюгельных протезов с 2-мя опорно-удерживающими кламмерами |
|  | 3) | протезирования дефектов 4 класса по Кеннеди |
|  | 4) | ацеталовых бюгельных протезов |

| 90. ДВУХСТОРОННИЙ КОНЦЕВОЙ ДЕФЕКТ ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЕННЕДИ СООТВЕТСТВУЕТ КЛАССУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | I |
|  | 2) | II |
|  | 3) | III |
|  | 4) | IV |

| 91. ПРИ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИИ НА ЦОКОЛЬ МОДЕЛИ НАНОСЯТ ЛИНИЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | продольной оси зуба |
|  | 2) | обзора (межевую) |
|  | 3) | экватора зуба |
|  | 4) | десневого края |

| 92. АППАРАТ, ВОСПРОИЗВОДЯЩИЙ ДВИЖЕНИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ТОЛЬКО В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | окклюдатор |
|  | 2) | гнатодинамометр |
|  | 3) | параллелометр |
|  | 4) | артикулятор |

| 93. ПРИ ОТСУТСТВИИ ВЫРАЖЕННОГО ЭКВАТОРА ОПОРНОГО ЗУБА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | изготавливают на опорный зуб искусственную коронку |
|  | 2) | выбирают в качестве опоры другой зуб |
|  | 3) | изменяют конструкцию кламмера |
|  | 4) | изменяют конструкцию протеза |

| 94. ФОРМА ОККЛЮЗИОННОЙ НАКЛАДКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | ложкообразная |
|  | 2) | ящикообразная |
|  | 3) | многоугольная |
|  | 4) | обратной конус |

| 95. ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКТОР ФИКСАЦИИ ПРОТЕЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | адгезия |
|  | 2) | функциональная присасываемость |
|  | 3) | межзубные промежутки |
|  | 4) | кламмеры |

| 96. КОЛЬЦЕВОЙ КЛАММЕР |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | одно металлическое плечо, охватывающее весь зуб и две окклюзионные накладки, соединенные с дугой при помощи соединителя (якоря) |
|  | 2) | два металлических плеча и окклюзионная накладка, соединенная с седлом каркаса бюгельного протеза |
|  | 3) | одноплечий кламмер с одной или двумя накладками, соединенный с седлом каркаса бюгельного протеза |
|  | 4) | т-образный кламмер на вестибулярной поверхности опорного зуба |

| 97. КЛАММЕР ПЕРВОГО КЛАССА ПО NEY |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Аккера |
|  | 2) | Джексона |
|  | 3) | Бонвиля |
|  | 4) | кольцевой |

| 98. КЛАММЕР ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | одноплечий кламмер с одной или двумя накладками соединенный с седлом каркаса бюгельного протеза |
|  | 2) | два металлических плеча и окклюзионную накладку, соединенную с седлом каркаса бюгельного протеза |
|  | 3) | т-образныйкламмер на вестибулярной поверхности опорного зуба |
|  | 4) | металлическое плечо на язычной поверхности опорного зуба, дистальной накладки и т-образного кламмера на вестибулярной поверхности опорного зуба |

| 99. КЛАММЕР ТРЕТЕГО КЛАССА ПО NEY |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | комбинированный |
|  | 2) | кольцевой |
|  | 3) | Бонвиля |
|  | 4) | Джексона |

| 100. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГЕЛИНА В ГРАДУСАХ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 50-55 |
|  | 2) | 70-75 |
|  | 3) | 25-30 |
|  | 4) | 100-110 |

| 101. ДУБЛИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПРОВОДЯТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | после изучения рабочей модели в параллелометре и ее подготовки |
|  | 2) | после изучения рабочей модели в параллелометре |
|  | 3) | после отливки каркаса бюгельного протеза |
|  | 4) | сразу после получения рабочей модели |

| 102. КЛАММЕР ВТОРОГО КЛАССА ПО NEY |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Роуча |
|  | 2) | кольцевой |
|  | 3) | Бонвиля |
|  | 4) | комбинированный |

| 103. ТОЛЩИНА ДУГИ ПРОТЕЗА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,5-2,0 мм |
|  | 2) | 1,0-1,5 мм |
|  | 3) | 2,0-2,5 мм |
|  | 4) | 3,5-5,0 мм |

## Тема 4. Изготовление ортодонтических аппаратов.

| 1. ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДИАСТЕМЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | вестибулярная дуга со срединным «М»-образным изгибом |
|  | 2) | вестибулярная дуга с одним полукруглым изгибом |
|  | 3) | вестибулярная дуга с двумя полукруглыми изгибами |
|  | 4) | скоба |

| 2. РАБОЧАЯ ЧАСТЬ ЗМЕЕВИДНОЙ ПРУЖИНЫ РАСПОЛАГАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | перпендикулярно вертикальной оси зуба |
|  | 2) | параллельно вертикальной оси зуба |
|  | 3) | перпендикулярно горизонтальной оси зуба |
|  | 4) | параллельно горизонтальной оси зуба |

| 3. ФУНКЦИЯ РАБОЧИХ УГЛОВ КЛАММЕРА АДАМСА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | способность отгибаться при прохождении через экватор зуба |
|  | 2) | фиксация кламмера на зубе |
|  | 3) | опорная часть кламмера |
|  | 4) | фиксация кламмера в базисе аппарата |

| 4. ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ I ТИПА ПОКАЗАНО ПРИ ПРИКУСЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | дистальном с протрузией резцов на верхней челюсти |
|  | 2) | прямом |
|  | 3) | перекрестном |
|  | 4) | дистальном блокирующем |

| 5. ШИРИНА ПОЛУКРУГЛЫХ ИЗГИБОВ ЗМЕЕВИДНОЙ ПРУЖИНЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | равна мезиодистальному размеру коронки перемещаемого зуба |
|  | 2) | составляет 2/3 мезиодистального размера коронки перемещаемого зуба |
|  | 3) | больше мезиодистального размера коронки перемещаемого зуба на 1/3 |
|  | 4) | составляет 1/2 мезиодистального размера коронки перемещаемого зуба |

| 6. ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРУЖИНЫ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,6 мм |
|  | 2) | 0,8 мм |
|  | 3) | 1,0 мм |
|  | 4) | 1,2 мм |

| 7. ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРУЖИНЫ КОЛЛЕРА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,2 мм |
|  | 2) | 0,8 мм |
|  | 3) | 1,5 мм |
|  | 4) | 0,6 мм |

| 8. ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗМЕЕВИДНОЙ ПРУЖИНЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,6 мм |
|  | 2) | 0,8 мм |
|  | 3) | 1,0 мм |
|  | 4) | 1,2 мм |

| 9. ФУНКЦИЯ КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРУЖИН СХОДНА С ФУНКЦИЕЙ ВИНТА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Коффина |
|  | 2) | Калвелиса |
|  | 3) | змеевидная |
|  | 4) | двойного действия |

| 10. ПРУЖИНА ДЛЯ ВЕСТИБУЛЯРНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗУБА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | змеевидная |
|  | 2) | с завитком |
|  | 3) | Калвелиса |
|  | 4) | Коффина |

| 11. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРУЖИНЫ КАЛВЕЛИСА ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРОВОЛОКА ДИАМЕТРОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,6 мм |
|  | 2) | 0,8 мм |
|  | 3) | 1,0 мм |
|  | 4) | 1,2 мм |

| 12. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ КРЮЧКА ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ ТЯГИ НА КЛАММЕРЕ АДАМСА НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | плече |
|  | 2) | теле |
|  | 3) | якорной части |
|  | 4) | рабочем углу |

| 13. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КЛАММЕРОВ АДАМСА С КРЮЧКАМИ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ ТЯГИ НА ПОСЛЕДНИЕ В ЗУБНОМ РЯДУ ЗУБЫ КРЮЧОК РАСПОЛАГАЕТСЯ В |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | вертикальной плоскости |
|  | 2) | трансверзальной плоскости |
|  | 3) | сагиттальной плоскости |
|  | 4) | горизонтальной плоскости |

| 14. ЧЕМ ТОНЬШЕ ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ, ТЕМ БОЛЬШЕ ЕЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | упругость |
|  | 2) | твердость |
|  | 3) | прочность |
|  | 4) | износостойкость |

| 15. ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ВЕРХНЕГУБНЫХ ПЕЛОТОВ РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ ФРЕНКЕЛЯ III ПРОХОДИТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | доходя до основания носа |
|  | 2) | выше уровня основания носа |
|  | 3) | на уровне прикрепления уздечки верхней губы |
|  | 4) | не доходя до основания носа |

| 16. СИЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | силы постоянного и перемежающего действия |
|  | 2) | силы постоянного действия |
|  | 3) | силы перемежающего действия |
|  | 4) | никакие |

| 17. УКАЖИТЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АНОМАЛИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | аппаратурный, функциональный, аппаратурно-хирургический |
|  | 2) | аппаратурный |
|  | 3) | функциональный |
|  | 4) | аппаратурно-хирургический |

| 18. ПЕРЕДНЯЯ ГРАНИЦА БОКОВЫХ ЩИТОВ У РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ ПРОХОДИТ МЕЖДУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | клыками и первыми премолярами |
|  | 2) | вторыми премолярами и первыми молярами |
|  | 3) | первыми и вторыми премолярами |
|  | 4) | боковыми резцами и клыками |

| 19. ФУНКЦИЯ КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРУЖИН СХОДНА С ФУНКЦИЕЙ ВИНТА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Коллера |
|  | 2) | Калвелиса |
|  | 3) | с завитком |
|  | 4) | змеевидная |

| 20. НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ШТАНГИ ДЛЯ ДИСТАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КЛЫКОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | находится на уровне режущего бугра |
|  | 2) | находится выше уровня режущего бугра |
|  | 3) | зависит от вида прикуса |
|  | 4) | находится ниже режущего бугра |

| 21. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БУККАЛЬНОГО ПЕРЕКРЕСТНОГО ПРИКУСА НА ДУГУ В ОБЛАСТИ БОКОВЫХ ЗУБОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ КРЮЧКИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖЧЕЛЮСТНОЙ РЕЗИНОВОЙ ТЯГИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | припаивают на вестибулярной поверхности |
|  | 2) | припаивают на небной поверхности |
|  | 3) | припаивают на вестибулярной и небной поверхности |
|  | 4) | не припаиваются |

| 22. МЕСТО ПРИПАИВАНИЯ ШТАНГИ ДЛЯ ДИСТАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КЛЫКОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | находится ближе к дистальной поверхности коронки |
|  | 2) | находится ближе к мезиальной поверхности коронки |
|  | 3) | находится посередине коронки |
|  | 4) | зависит от вида прикуса |

| 23. КАКАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ КЛАММЕРА АДАМСА ФИКСИРУЕТСЯ НА ЗУБЕ ПОСРЕДСТВОМ ТОЧЕЧНОЙ И ЛИНЕЙНОЙ ФИКСАЦИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | кламмер Адамса на недопрорезавшийся зуб |
|  | 2) | кламмер Адамса с крючком для наложения резиновой тяги |
|  | 3) | кламмер Адамса с навитыми трубками по Вольскому |
|  | 4) | кламмер Адамса |

| 24. У РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ I ТИПА БОКОВЫЕ ЩИТЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | отходят от альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти в боковых участках |
|  | 2) | не имеют существенного значения |
|  | 3) | прилегают к альвеолярным отросткам верхней и нижней челюсти в боковых участках |
|  | 4) | прилегают к альвеолярному отростку верхней челюсти и отходят от альвеолярного отростка нижней челюсти в боковых участках |

| 25. ПОЛУКРУГЛЫЕ ИЗГИБЫ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДУГИ РАСПОЛАГАЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | выше/ниже шеек зубов на 5 мм |
|  | 2) | на уровне шеек зубов |
|  | 3) | выше/ниже шеек зубов на 10 мм |
|  | 4) | выше/ниже шеек зубов на 15 мм |

| 26. ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ КЛАММЕРОМ АДАМСА И КРУГЛЫМ КЛАММЕРОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | функция |
|  | 2) | диаметр проволоки |
|  | 3) | строение |
|  | 4) | место фиксации |

| 27. ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛАММЕРА АДАМСА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,6 мм |
|  | 2) | 0,8 мм |
|  | 3) | 1,0 мм |
|  | 4) | 1,2 мм |

| 28. НАЗВАНИЯ 3 ВЗАИМНОПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ В ОРТОДОНТИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | вертикальная, сагиттальная, трансверзальная |
|  | 2) | фронтальная, сагиттальная, трансверзальная |
|  | 3) | вертикальная, горизонтальная, трансверзальная |
|  | 4) | фронтальная, горизонтальная, трансверзальная |

| 29. ПРУЖИНА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗУБА В МЕЗИО-ДИСТАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Калвелиса |
|  | 2) | змеевидная с одним изгибом |
|  | 3) | змеевидная с двумя изгибами |
|  | 4) | овальная |

| 30. ВЕЛИЧИНА СИЛ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | умеренные |
|  | 2) | слабые |
|  | 3) | поверхностные |
|  | 4) | выраженные |

| 31. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БУККАЛЬНОГО ПЕРЕКРЕСТНОГО ПРИКУСА НА ДУГУ В ОБЛАСТИ БОКОВЫХ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ КРЮЧКИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖЧЕЛЮСТНОЙ РЕЗИНОВОЙ ТЯГИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | припаивают на небной поверхности |
|  | 2) | не припаивают (перемещение проводится без крючков) |
|  | 3) | припаивают на вестибулярной и небной поверхности |
|  | 4) | припаивают на вестибулярной поверхности |

| 32. ВИДЫ ПРУЖИНЫ КОФФИНА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | для равномерного и неравномерного расширения |
|  | 2) | прямого и обратного действия |
|  | 3) | вестибулярная и небная |
|  | 4) | одночелюстная и двучелюстная |

| 33. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КЛАММЕРОВ АДАМСА С КРЮЧКАМИ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ ТЯГИ НА ЗУБЫ, СТОЯЩИЕ В ЗУБНОМ РЯДУ КРЮЧОК РАСПОЛАГАЕТСЯ В |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | сагиттальной плоскости |
|  | 2) | трансверзальной плоскости |
|  | 3) | вертикальной плоскости |
|  | 4) | фронтальной плоскости |

| 34. ПРУЖИНА, ПЕРЕМЕЩАЮЩАЯ ЗУБ В ВЕСТИБУЛЯРНОМ И МЕЗИО-ДИСТАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИЯХ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | двойного действия |
|  | 2) | овальная |
|  | 3) | змеевидная |
|  | 4) | Калвелиса |

| 35. ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ И ЛИНГВАЛЬНОЙ ДУГАМИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | диаметр проволоки |
|  | 2) | место расположения |
|  | 3) | направление перемещения зубов |
|  | 4) | место приложения силы |

| 36. ПРУЖИНА ДЛЯ ВЕСТИБУЛЯРНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗУБА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | овальная |
|  | 2) | с завитком |
|  | 3) | Коффина |
|  | 4) | Калвелиса |

| 37. МЕСТО ПРИПАИВАНИЯ ОПОРНЫХ ТРУБОК ДЛЯ ДУГ ЭНГЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | находится на расстоянии 2 мм от десневого края |
|  | 2) | находится на расстоянии 4 мм от десневого края |
|  | 3) | зависит от вида прикуса |
|  | 4) | находится на расстоянии 2 мм от жевательной поверхности |

| 38. ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ III ТИПА ПОКАЗАНО ПРИ ПРИКУСЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | мезиальном |
|  | 2) | дистальном с протрузией резцов на верхней челюсти |
|  | 3) | открытом |
|  | 4) | перекрестном |

| 39. ВЕСТИБУЛЯРНАЯ ДУГА, ПЕРЕМЕЩАЮЩАЯ ЗУБЫ ИЗ СУПРА- И ВЕСТИБУЛО- ПОЛОЖЕНИЯ ДУГА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | с «М»-образными изгибами |
|  | 2) | для дистального перемещения клыков |
|  | 3) | с двумя полукруглыми изгибами |
|  | 4) | с крючками для наложения резиновой тяги |

| 40. У РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ II ТИПА БОКОВЫЕ ЩИТЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | прилегают к альвеолярному отростку верхней челюсти и отходят от альвеолярного отростка нижней челюсти в боковых участках |
|  | 2) | отходят от альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти в боковых участках |
|  | 3) | прилегают к альвеолярному отростку нижней челюсти и отходят от альвеолярного отростка верхней челюсти в боковых участках |
|  | 4) | прилегают к альвеолярным отросткам верхней и нижней челюсти в боковых участках |

| 41. ФУНКЦИЯ ПЛЕЧА КЛАММЕРА АДАМСА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | фиксация кламмера на зубе |
|  | 2) | фиксация кламмера в базисе аппарата |
|  | 3) | опорная часть кламмера |
|  | 4) | способность отгибаться при прохождении через экватор зуба |

| 42. СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДУГИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | касается вестибулярной поверхности наиболее выступающих из зубной дуги фронтальных зубов, резкие изгибы недопустимы |
|  | 2) | не касается вестибулярной поверхности фронтальных зубов |
|  | 3) | плотно касается всех фронтальных зубов на протяжении всей вестибулярной поверхности, допустимы резкие изгибы |
|  | 4) | касается вестибулярной поверхности наиболее выступающих из зубной дуги фронтальных зубов, допустимы резкие изгибы |

| 43. У РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ III ТИПА БОКОВЫЕ ЩИТЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | прилегают к альвеолярному отростку нижней челюсти и отходят от альвеолярного отростка верхней челюсти в боковых участках |
|  | 2) | отходят от альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти в боковых участках |
|  | 3) | прилегают к альвеолярным отросткам верхней и нижней челюсти в боковых участках |
|  | 4) | прилегают к альвеолярному отростку верхней челюсти и отходят от альвеолярного отростка нижней челюсти в боковых участках |

| 44. У РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ II ТИПА ПЕЛОТЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | изготавливаются в области нижней губы |
|  | 2) | изготавливаются в области верхней и нижней губы |
|  | 3) | не применяются |
|  | 4) | изготавливаются в области верхней губы |

| 45. ПРУЖИНА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Коффина |
|  | 2) | Коллера |
|  | 3) | Калвелиса |
|  | 4) | Вольского |

| 46. ФУНКЦИЯ ТЕЛ КЛАММЕРА АДАМСА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | опорная часть кламмера |
|  | 2) | фиксация кламмера на зубе |
|  | 3) | способность отгибаться при прохождении через экватор зуба |
|  | 4) | фиксация кламмера в базисе аппарата |

| 47. У РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ III ТИПА ПЕЛОТЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | изготавливаются в области верхней губы |
|  | 2) | не применяются |
|  | 3) | применяются в зависимости от возраста ребенка |
|  | 4) | изготавливаются в области верхней и нижней губы |

| 48. У РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ I ТИПА ПЕЛОТЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | изготавливаются в области нижней губы |
|  | 2) | не применяются |
|  | 3) | применяются в зависимости от возраста ребенка |
|  | 4) | изготавливаются в области верхней и нижней губы |

| 49. ГРАНИЦЫ ОПОРНЫХ КОЛЕЦ ИЛИ КОРОНОК ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ НА КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | доходят до клинической шейки зуба |
|  | 2) | доходят до анатомической шейки зуба |
|  | 3) | проходят на 1/2 коронки зуба |
|  | 4) | проходят на 1/3 коронки зуба |

| 50. ПРУЖИНА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Коллера |
|  | 2) | Коффина |
|  | 3) | Калвелиса |
|  | 4) | Вольского |

| 51. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРОПУЛЬСОРА МЮЛЕМАНА ПРОИЗВОДИТСЯ ПОДГОТОВКА БАЗИСНЫМ ВОСКОМ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | вестибулярной поверхности верхней челюсти |
|  | 2) | вестибулярной поверхности нижней челюсти |
|  | 3) | язычной поверхности |
|  | 4) | небной поверхности |

| 52. ПЛАСТИНКА С РАСШИРЯЮЩИМ ВИНТОМ ОТНОСИТСЯ К ОРТОДОНТИЧЕСКИМ АППАРАТАМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | механически действующим |
|  | 2) | функционально действующим |
|  | 3) | функционально направляющим |
|  | 4) | сочетанного действия |

| 53. К МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ СЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ОТНОСЯТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | кламмеры |
|  | 2) | протрагирующие пружины |
|  | 3) | небные дуги |
|  | 4) | боковые щиты |

| 54. ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ АППАРАТ, В КОНСТРУКЦИЮ КОТОРОГО МОЖНО ВНЕСТИ ВИНТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | аппарат Андрезена-Гойпля |
|  | 2) | пропульсор Мюлемана |
|  | 3) | регулятор функции Френкеля I типа |
|  | 4) | регулятор функции Френкеля III типа |

| 55. ФИКСИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО КЛАММЕРА ДОСТИГАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | наличием рабочего угла между телом и плечом кламмера |
|  | 2) | при правильном изгибании всех элементов |
|  | 3) | правильным прилеганием плеча к коронке зуба |
|  | 4) | правильным изгибанием тела, обуславливающим опору кламмера |

| 56. К МЕХАНИЧЕСКИ-ДЕЙСТВУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТАМ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО АППАРАТА ОТНОСИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | винт |
|  | 2) | наклонная плоскость |
|  | 3) | окклюзионная накладка |
|  | 4) | накусочная площадка |

| 57. ОДНОПЛЕЧИЙ ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ КЛАММЕР СОСТОИТ ИЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | плеча, рабочего угла, тела и отростка, фиксирующего кламмер в базисе аппарата |
|  | 2) | плеча и тела |
|  | 3) | тела, плеча и отростка, с помощью которого кламмер фиксируется в базисе аппарата |
|  | 4) | плеча и отростка, фиксирующего кламмер в базисе аппарата |

| 58. РЕГУЛЯТОР ФУНКЦИИ ФРЕНКЕЛЯ III ТИПА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | III классу Энгля |
|  | 2) | I классу Энгля |
|  | 3) | II классу 1 подклассу Энгля |
|  | 4) | II классу 2 подклассу Энгля |

| 59. ЭЛЕМЕНТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗУБОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пружина, дуга |
|  | 2) | коронки |
|  | 3) | кольца |
|  | 4) | кламмера, фиксаторы |

| 60. НА ЗУБАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДЛЯ НАИЛУЧШЕЙ ФИКСАЦИИ АППАРАТА КЛАММЕРЫ СЛЕДУЕТ РАСПОЛАГАТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | по возможности симметрично для равномерной передачи нагрузки на базис аппарата |
|  | 2) | на одноименных жевательных зубах |
|  | 3) | симметрично |
|  | 4) | по диагонали |

| 61. ДЛЯ ФИКСАЦИИ СЪЕМНЫХ АППАРАТОВ У ПАЦИЕНТОВ В ПЕРИОДЕ СМЕШАННОГО ПРИКУСА СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КЛАММЕР С ЛИНЕЙНЫМ ПРИЛЕГАНИЕМ ПЛЕЧА К КОРОНКЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | рамочный |
|  | 2) | Дуйзингса |
|  | 3) | круглый |
|  | 4) | фиксатор Нападова |

| 62. РЕГУЛЯТОР ФУНКЦИИ ФРЕНКЕЛЯ I ТИПА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | II классу 1 подклассу Энгля |
|  | 2) | I классу Энгля |
|  | 3) | II классу 2 подклассу Энгля |
|  | 4) | III классу Энгля |

| 63. УРОВЕНЬ ПРИПАИВАНИЯ П-ОБРАЗНЫХ КРЮЧКОВ НА КОЛЬЦАХ С НЕБНОЙ СТОРОНЫ ПРОХОДИТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на 2 мм ниже десневого края кольца |
|  | 2) | у режущего корня |
|  | 3) | на 4 мм ниже десневого края кольца |
|  | 4) | посередине кольца |

| 64. МЕСТО ПРИПАИВАНИЯ КРЮЧКОВ ИЛИ ШТАНГ НА СКОЛЬЗЯЩЕЙ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДУГЕ ЭНГЕЛЯ НАХОДИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | у дистальной поверхности клыков |
|  | 2) | в области вторых премоляров |
|  | 3) | у мезиальной поверхности клыков |
|  | 4) | в области боковых резцов |

| 65. РЕГУЛЯТОР ФУНКЦИИ ФРЕНКЕЛЯ II ТИПА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | II классу 2 подклассу Энгля |
|  | 2) | II классу 1 подклассу Энгля |
|  | 3) | I классу Энгля |
|  | 4) | III классу Энгля |

| 66. ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТАХ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | кламмера |
|  | 2) | коронки |
|  | 3) | кольца |
|  | 4) | брекеты |

| 67. ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО АППАРАТА НА МОДЕЛИ ПЕРЕД ПАКОВКОЙ ПЛАСТМАССЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ВОСК |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | липкий |
|  | 2) | базисный |
|  | 3) | пчелиный |
|  | 4) | карнаубский |

| 68. ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЧАСТЬЮ ВСЕХ ПРУЖИН ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | изгибы пружины |
|  | 2) | плечо пружины |
|  | 3) | отросток пружины |
|  | 4) | плечо и отросток пружины |

| 69. ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ЗУБНОГО РЯДА ДУГА ЭНГЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | отступает от передних зубов и прилегает к боковым |
|  | 2) | отступает от боковых зубов и прилегает к передним |
|  | 3) | отступает от передних и боковых зубов |
|  | 4) | прилегает к передним и боковым зубам |

| 70. ГРАНИЦА ЛИНГВАЛЬНОЙ ДУГИ В ОБЛАСТИ БОКОВЫХ ЗУБОВ ПРОХОДИТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в подъязычной области или вдоль ската неба |
|  | 2) | в пришеечной части |
|  | 3) | в области экватора |
|  | 4) | у жевательной поверхности |

| 71. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАТОМИЧЕСКОЙ РЕТЕНЦИИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ СЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ДОСТИГАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | получения качественного оттиска всех анатомических образований зубных рядов и челюстей |
|  | 2) | окклюзионных накладок |
|  | 3) | капп |
|  | 4) | вестибулярных дуг |

| 72. ОСНОВОПОЛОЖНИК НАУЧНОЙ ОРТОДОНТИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Энглъ |
|  | 2) | Фошар |
|  | 3) | Цельс |
|  | 4) | Катц |

| 73. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАСШИРЯЮЩЕЙ ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДВУСТОРОННЕГО ВЕСТИБУЛЯРНОГО ПЕРЕКРЕСТНОГО ПРИКУСА ОККЛЮЗИОННЫЕ НАКЛАДКИ НА БОКОВЫЕ ЗУБЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | гладкие |
|  | 2) | шероховатые |
|  | 3) | глянцевые |
|  | 4) | с отпечатками противоположных зубов |

| 74. КЛАММЕРЫ С ПЛОСКОСТНЫМ ПРИЛЕГАНИЕМ ПЛЕЧА К КОРОНКЕ ЗУБА МОГУТ БЫТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | ленточные |
|  | 2) | кламмеры Адамса |
|  | 3) | рамочные |
|  | 4) | пуговчатые |

| 75. МЕХАНИЧЕСКИ-ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ АППАРАТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пластинка с винтом |
|  | 2) | пропульсор Мюлемана |
|  | 3) | пластинка с наклонной плоскостью |
|  | 4) | пластинка с накусочной площадкой |

| 76. ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НЕСЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТАХ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | коронки |
|  | 2) | фиксаторы |
|  | 3) | кламмера фиксаторы |
|  | 4) | дуги с петлями |

| 77. ПАКОВКА ПЛАСТМАССЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БАЗИСА ОРТОДОНТИЧЕСКОГО АППАРАТА ПРОИЗВОДИТСЯ В СТАДИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | тестообразная |
|  | 2) | тянущихся нитей |
|  | 3) | песочная |
|  | 4) | резиноподобная |

| 78. К МЕТОДУ ЛЕЧЕНИЯ ЩИТОВОЙ ТЕРАПИИ ОТНОСИТСЯ ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ АППАРАТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пропульсор Мюлемана |
|  | 2) | ретенционный аппарат |
|  | 3) | аппарат Брюкля |
|  | 4) | твин-блок |

| 79. АДГЕЗИЯ, ВОЗНИКАЮЩАЯ МЕЖДУ ДВУМЯ ПЛОТНО СОПРИКАСАЮЩИМИСЯ УВЛАЖНЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | улучшает фиксацию съемных ортодонтических аппаратов |
|  | 2) | относительно улучшает фиксацию съемных ортодонтических аппаратов |
|  | 3) | не улучшает фиксацию съемных ортодонтических аппаратов |
|  | 4) | имеет место только при фиксации полных съемных протезов |

| 80. АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | регулятор функции Френкеля I типа |
|  | 2) | аппарат Брюкля |
|  | 3) | ретенционный аппарат |
|  | 4) | регулятор функции Френкеля III типа |

| 81. ДЛЯ УКОРОЧЕНИЯ ЗУБНОГО РЯДА ДУГА ЭНГЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | прилегает к передним и боковым зубам |
|  | 2) | отступает от передних и боковых зубов |
|  | 3) | отступает от боковых зубов и прилегает к передним |
|  | 4) | отступает от передних зубов и прилегает к боковым |

| 82. ЛИНГВАЛЬНЫЕ ИЛИ НЕБНЫЕ ДУГИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ _____ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,8 |
|  | 2) | 1,2 |
|  | 3) | 1,5 |
|  | 4) | 1,0 |

| 83. ПРУЖИНА КОФФИНА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | верхнего зубного ряда |
|  | 2) | нижнего зубного ряда |
|  | 3) | верхнего и нижнего зубных рядов |
|  | 4) | поворота зуба вокруг оси |

| 84. ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ АППАРАТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пластинка с пружиной Коффина |
|  | 2) | аппарат Брюкля |
|  | 3) | накусочная пластинка Катца |
|  | 4) | пластинка с накусочной площадкой |

| 85. КОНСТРУКЦИЯ АППАРАТА БРЮКЛЯ ВКЛЮЧАЕТ ПЛАСТИНКУ НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ С |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | наклонной плоскостью в области фронтальных зубов |
|  | 2) | накусочной площадкой в области фронтальных зубов |
|  | 3) | окклюзионной накладкой в области фронтальных зубов |
|  | 4) | пелотами в области фронтальных зубов |

| 86. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СЪЕМНОГО АППАРАТА БЕЗ КЛАММЕРНОЙ ФИКСАЦИИ ПРОИСХОДИТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | недостаточная фиксация аппарата в полости рта, его смещение в процессе действия в более широкую часть зубной дуги |
|  | 2) | фиксация аппарата за счет противодействия активной , реактивной сил, развиваемых аппаратом |
|  | 3) | фиксация аппарата за счет активирования винтов |
|  | 4) | эффективное перемещение зубов и исправление формы зубных рядов |

| 87. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАСШИРЯЮЩЕЙ ПЛАСТИНКИ С ПРУЖИНОЙ КОФФИНА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | шлифовка, полировка, распил |
|  | 2) | шлифовка, распил, полировка |
|  | 3) | полировка, распил, шлифовка |
|  | 4) | полировка, шлифовка, распил |

| 88. ФИКСИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО КЛАММЕРА НА ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БОКОВЫХ ЗУБОВ РАСПОЛАГАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в области пришеечной трети вестибулярной поверхности зуба |
|  | 2) | в области средней трети вестибулярной поверхности зуба |
|  | 3) | ближе к окклюзионной поверхности зуба |
|  | 4) | между окклюзионной и средней третью вестибулярной поверхности зуба |

| 89. ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ АППАРАТ, В КОТОРОМ ОТСУТСТВУЮТ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ПРОВОЛОКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пропульсор Мюлемана |
|  | 2) | аппарат Брюкля |
|  | 3) | аппарат Андрезена-Гойпля |
|  | 4) | регулятор функции Френкеля |

| 90. АППАРАТ БРЮКЛЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | мезиальной окклюзии |
|  | 2) | дистальной окклюзии с протрузией резцов |
|  | 3) | вертикальной резцовой дизокклюзии (открытого прикуса) |
|  | 4) | дистальной окклюзии с ретрузией резцов |

| 91. ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО РАСШИРЕНИЯ ЗУБНОГО РЯДА ДУГА ЭНГЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | отступает от боковых зубов и прилегает к передним |
|  | 2) | отступает от передних и боковых зубов |
|  | 3) | прилегает к передним и боковым зубам |
|  | 4) | отступает от передних зубов и прилегает к боковым |

| 92. АППАРАТ БРЮКЛЯ ПО СПОСОБУ И МЕСТУ ДЕЙСТВИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | одночелюстной межчелюстного действия |
|  | 2) | одночелюстной одночелюстного действия |
|  | 3) | двучелюстной одночелюстного действия |
|  | 4) | внеротовой одночелюстного действия |

| 93. НЕБНЫЙ БЮГЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕМЕНТОМ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО АППАРАТА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | регулятор функции Френкеля I типа |
|  | 2) | открытый активатор Кламмта |
|  | 3) | аппарат Брюкля |
|  | 4) | пропульсор Мюлемана |

| 94. ПО ПРИНЦИПУ ДЕЙСТВИЯ РЕГУЛЯТОР ФУНКЦИИ ФРЕНКЕЛЯ II ТИПА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | функционально-действующий |
|  | 2) | комбинированного действия |
|  | 3) | механически-действующий |
|  | 4) | сочетанного действия |

| 95. МЕСТО ПРИПАИВАНИЯ ШТАНГИ ДЛЯ МЕДИАЛЬНОГО СМЕЩЕНИЯ РЕЗЦОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | находится ближе к медиальной поверхности коронки |
|  | 2) | находится ближе к латеральной поверхности коронки |
|  | 3) | находится посередине коронки |
|  | 4) | зависит от вида прикуса |

| 96. РАСШИРЕНИЯ НЕ ТОЛЬКО ЗУБНОГО РЯДА, НО И ЕГО АПИКАЛЬНОГО БАЗИСА ДОСТИГАЮТ С ПОМОЩЬЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | расширяющей пластинки с винтом |
|  | 2) | регулятора функций Френкеля |
|  | 3) | расширяющей пластинки с пружиной Коффина, Коллера |
|  | 4) | аппарата Энгля |

| 97. ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ШТАНГИ ДЛЯ ДИСТАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КЛЫКОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | находится на уровне проекции верхушки корня у переходной складки |
|  | 2) | находится на уровне проекции 1/3 величины корня |
|  | 3) | находится на уровне проекции 1/2 величины корня |
|  | 4) | не доходит до десневого края на 1/3 высоты коронки |

| 98. ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЗУБА ПОД ОРТОДОНТИЧЕСКУЮ КОРОНКУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | препарирование не производится |
|  | 2) | больше снимается твердых тканей с вестибулярной стороны |
|  | 3) | снимается слой твердых тканей на толщину металла |
|  | 4) | больше снимается твердых тканей с оральной стороны |

| 99. ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ КЛАММЕРЫ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ ПО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | прилеганию плеча к коронке зуба |
|  | 2) | технологии изготовления |
|  | 3) | способу фиксации в базисе аппарата |
|  | 4) | способу изготовления |

| 100. КОНЦЫ ИЗГИБОВ ПРУЖИНЫ КОФФИНА СТАРАЮТСЯ СБЛИЗИТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | использовать весь запас действия |
|  | 2) | не ущемлять слизистую оболочку полости рта |
|  | 3) | аппарат выглядел эстетично |
|  | 4) | наложить аппарат в полость рта |

| 101. К РАЗНОВИДНОСТЯМ ДУГОВЫХ ОДНОЧЕЛЮСТНЫХ НЕСЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ОТНОСЯТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | назубные |
|  | 2) | блоковые |
|  | 3) | каркасные |
|  | 4) | вестибулярные |

| 102. ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ УСПЕШНОГО ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | наличие места в зубном ряду |
|  | 2) | отсутствие места в зубном ряду |
|  | 3) | наличие препятствий на пути перемещаемого зуба |
|  | 4) | отсутствие места в зубном ряду и наличие препятствий на пути перемещаемого зуба |

| 103. ОДНИМ ИЗ УСЛОВИЙ УСПЕШНОГО ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | наличие места в зубном ряду |
|  | 2) | отсутствие места в зубном ряду |
|  | 3) | наличие препятствий на пути перемещаемого зуба |
|  | 4) | отсутствие места в зубном ряду и наличие препятствий на пути перемещаемого зуба |

| 104. ФУНКЦИЯ ОТРОСТКОВ КЛАММЕРА АДАМСА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | фиксация кламмера в базисе аппарата |
|  | 2) | способность отгибаться при прохождении через экватор зуба |
|  | 3) | фиксация кламмера на зубе |
|  | 4) | опорная часть кламмера |

| 105. РЕГУЛЯТОР ФУНКЦИИ ФРЕНКЕЛЯ III ТИПА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | мезиальной окклюзии |
|  | 2) | дистальной окклюзии |
|  | 3) | дизокклюзии зубных рядов |
|  | 4) | прямого прикуса |

| 106. ФУНКЦИЯ ОТРОСТКОВ ДУГИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | фиксация дуги в базисе аппарата |
|  | 2) | фиксация аппарата в полости рта |
|  | 3) | передача давления на зубы при активации полукруглых изгибов |
|  | 4) | перемещение зубов |

| 107. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ КОРОНКИ ПРОИЗВОДИТСЯ СЕПАРАЦИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | физиологическая |
|  | 2) | односторонним сепарационньм диском |
|  | 3) | двусторонним сепарационным диском |
|  | 4) | вулканитовым диском |

| 108. НАКЛОННЫЕ ПЛОСКОСТИ В ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТАХ АКТИВИРУЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | наслоением самотвердеющей пластмассы |
|  | 2) | изготовлением нового аппарата |
|  | 3) | заменой плоскости на новую |
|  | 4) | перебазировкой |

| 109. ОКРУГЛЫЙ ИЗГИБ ПРУЖИНЫ С ЗАВИТКОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАПРАВЛЕН |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в сторону противоположную направлению перемещения зуба |
|  | 2) | вертикально вверх |
|  | 3) | вертикально вниз |
|  | 4) | в сторону направления перемещения зуба |

| 110. ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ ВИНТ АКТИВИРУЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | раскручиванием |
|  | 2) | смазыванием вазелином |
|  | 3) | блокированием |
|  | 4) | смазыванием мономером |

| 111. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ АППАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЧЕЛЮСТНЫМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пастинка с пружиной Коффина |
|  | 2) | аппарат Андрезена-Гойпля |
|  | 3) | открытый активатор Кламмта |
|  | 4) | Твин-блок |

| 112. АППАРАТ ДЕРИХСВАЙЛЕРА ИМЕЕТ ____ ОПОРНЫХ КОРОНКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 4 |
|  | 2) | 6 |
|  | 3) | 8 |
|  | 4) | 2 |

| 113. РЕГУЛЯТОР ФУНКЦИЙ ФРЕНКЕЛЯ ДЛЯ ПОЗДНЕГО ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАН В ВОЗРАСТЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 15 лет и старше |
|  | 2) | от 13 до 15 лет |
|  | 3) | от 11 до 13 лет |
|  | 4) | от 9,5 до 10 лет |

| 114. ПРУЖИНА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пружина для устранения диастемы |
|  | 2) | Коффина |
|  | 3) | Коллера |
|  | 4) | упор для языка |

| 115. ЯКОРНЫЕ ЧАСТИ ПРОВОЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО АППАРАТА ПРИ ВВЕДЕНИИ В КОНСТРУКЦИЮ РАСШИРЯЮЩЕГО ВИНТА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | таким образом, чтобы не мешать позиционированию винта |
|  | 2) | по направлению к дистальной границе аппарата |
|  | 3) | по направлению к фронтальным зубам |
|  | 4) | таким образом, чтобы якорные части разных элементов не пересекались |

| 116. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРОНКИ КАТЦА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | функционально действующая, исправляет небное положение верхних передних зубов |
|  | 2) | механического действия, перемещает передние зубы в небном направлении |
|  | 3) | комбинированного действия, перемещает передние зубы в вестибулярном направлении |
|  | 4) | механического действия, перемещает передние зубы в оральном направлении |

| 117. ПРУЖИНА С ЗАВИТКОМ ДЕЙСТВУЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | раскручивания завитка |
|  | 2) | закручивания завитка |
|  | 3) | разрыва завитка |
|  | 4) | уменьшения диаметра |

| 118. ДАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В РЕГУЛЯТОРАХ ФУНКЦИЙ ФРЕНКЕЛЯ СТИМУЛИРУЮТ РОСТ АПИКАЛЬНОГО БАЗИСА В ТРАНСВЕРСАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | вестибулярные пелоты |
|  | 2) | накусочная площадка |
|  | 3) | окклюзионные накладки |
|  | 4) | язычные пелоты |

| 119. НАПРАВЛЕНИЕ РАСКРУЧИВАНИЯ ВИНТА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | отмечено красной точкой или стрелкой |
|  | 2) | подсказывает врач |
|  | 3) | определяет техник |
|  | 4) | техник определяет с врачом |

| 120. ПРАЩА ОПИРАЕТСЯ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | подбородок |
|  | 2) | губы |
|  | 3) | углы нижней челюсти |
|  | 4) | различные участки в зависимости от лечебных целей и конструкции |

| 121. ПО СПОСОБУ И МЕСТУ ДЕЙСТВИЯ АППАРАТ АНДРЕЗЕНА-ГОЙПЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | двучелюстной |
|  | 2) | одночелюстной |
|  | 3) | одночелюстной межчелюстного действия |
|  | 4) | внеротовой |

| 122. В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА ДЕРИХСВАЙЛЕРА ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ В СЛЕДУЮЩИХ ОБЛАСТЯХ ЛИЦЕВОГО ОТДЕЛА ЧЕРЕПА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | срединного небного шва |
|  | 2) | носовых костей |
|  | 3) | сошника |
|  | 4) | скуловых костей |

| 123. АППАРАТ БРЮКЛЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | обратного резцового перекрытия |
|  | 2) | ретрузии нижних фронтальных зубов |
|  | 3) | скученности нижних фронтальных зубов |
|  | 4) | протрузии нижних фронтальных зубов |

| 124. ПРИ УСТРАНЕНИИ НЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВЕРХНИХ ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ И МИНИМАЛЬНОМ ОБРАТНОМ РЕЗЦОВОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПРЕДПОЧТЕНИЕ СЛЕДУЕТ ОТДАТЬ СЛЕДУЮЩИМ НЕСЪЕМНЫМ АППАРАТАМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | направляющим коронкам Катца |
|  | 2) | аппарату Гашимова |
|  | 3) | открытомуактиватору |
|  | 4) | двум аппаратам Энгля с межчелюстной тягой |

| 125. АППАРАТ БРЮКЛЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПЛАСТИНКУ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нижнюю челюсть с наклонной плоскостью, вестибулярной дугой и опорными кламмерами |
|  | 2) | верхнюю челюсть с наклонной плоскостью |
|  | 3) | верхнюю челюсть с накусочной площадкой |
|  | 4) | альвеолярные бугры |

| 126. КАКОЙ ИЗ ТИПОВ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ АППАРАТОВ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВЕСТИ КОРПУСНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗУБА? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | брекет - система |
|  | 2) | съемная пластинка с рукообразной пружиной |
|  | 3) | съемная пластинка с вестибулярной дугой |
|  | 4) | каппа Бынина |

| 127. В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТИПОВ РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ ФРЕНКЕЛЯ ПРИСУТСТВУЮТ ОККЛЮЗИОННЫЕ НАКЛАДКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | регулятора функции Френкеля III типа |
|  | 2) | регулятора функции Френкеля II типа |
|  | 3) | регулятора функции Френкеля I типа |
|  | 4) | отсутствуют в аппаратах перечисленных типов |

| 128. СТРОЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДУГИ С КРЮЧКАМИ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ ТЯГИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | средняя часть, 2 полукруглых изгиба, 2 крючка для наложения резиновой тяги, 2 отростка |
|  | 2) | средняя часть, 1 полукруглый изгиб, 2 крючка для наложения резиновой тяги, отросток |
|  | 3) | средняя часть, крючок, 2 полукруглых изгиба, 2 отростка |
|  | 4) | средняя часть, крючок, 2 полукруглых изгиба, отросток |

| 129. ПОКАЗАНИЯМИ К ПРИМЕНЕНИЮ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ ЯВЛЯЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | любые нарушения окклюзии, формы зубных дуг и положения отдельных зубов в период постоянного прикуса |
|  | 2) | любые нарушения окклюзии, формы зубных дуг и положения отдельных зубов в период временного прикуса |
|  | 3) | любые нарушения окклюзии, формы зубных дуг и положения отдельных зубов во всех возрастных периодах формирования прикуса |
|  | 4) | открытый прикус |

| 130. АППАРАТ БРЮКЛЯ ДЕЙСТВУЕТ ПО ПРИНЦИПУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | сочетанного действия |
|  | 2) | сдерживания роста нижней челюсти |
|  | 3) | вестибулярного перемещения передних верхних зубов |
|  | 4) | перемещения нижней челюсти назад |

| 131. ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ У ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | сосание пальца, сосание языка, подкладывание кулачка под щеку |
|  | 2) | плохая гигиена полости рта |
|  | 3) | медленное пережевывание пищи |
|  | 4) | не своевременное удаление молочных зубов |

| 132. ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РОСТА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ МЕЗИАЛЬНОМ ПРИКУСЕ НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАН |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | регулятор функций Френкеля (III типа) |
|  | 2) | активатор Андрезена - Гойпля |
|  | 3) | бионаторБальтерсаIII типа |
|  | 4) | аппарат Брюкля |

| 133. ВИНТ МОЖЕТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕН В КОНСТРУКЦИЮ АППАРАТА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | открытый активатор Кламмта |
|  | 2) | регулятор функции Френкеля II типа |
|  | 3) | регулятор функции Френкеля I типа |
|  | 4) | регулятор функции Френкеля IV типа |

| 134. ПОЛУКРУГЛЫЕ ИЗГИБЫ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДУГИ С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СТОРОНЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | отходят от поверхности модели/ слизистой оболочки на 0,5-0,7 мм |
|  | 2) | плотно прилегают к поверхности модели/ слизистой оболочки |
|  | 3) | отходят от поверхности модели/ слизистой оболочки на 1,0 мм |
|  | 4) | отходят от поверхности модели/ слизистой оболочки на 1,2 мм |

| 135. УПОРЫ ДЛЯ ЯЗЫКА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | вертикальной резцовой дизокклюзии |
|  | 2) | сагиттальной резцовой дизокклюзии |
|  | 3) | трансверзальной резцовой дизокклюзия |
|  | 4) | обратной сагиттальной резцовой дизокклюзии |

| 136. БАЗИС ПРИКУСНОГО ШАБЛОНА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСТРУКТИВНОГО ПРИКУСА ПЕРЕКРЫВАЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | режущие края и окклюзионные поверхности всех зубов |
|  | 2) | режущие края фронтальных зубов и окклюзионные поверхности жевательных на 1/2 |
|  | 3) | оральные поверхности жевательных зубов на высоту коронки, фронтальных – на 2/3 |
|  | 4) | оральные поверхности жевательных зубов на 2/3, фронтальных – на 1/3 |

| 137. РЕГУЛЯТОР ФУНКЦИЙ ФРЕНКЕЛЯ ДЛЯ РАННЕГО ЛЕЧЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАН В ВОЗРАСТЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | от 5,5 до 7 лет |
|  | 2) | от 9 до 10 лет |
|  | 3) | от 4 до 5,5 лет |
|  | 4) | от 3 до 4 лет |

| 138. АППАРАТ АНДРЕЗЕНА-ХОЙПЛЯ С ВИНТОМ ОТНОСИТСЯ К АППАРАТАМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | комбинированным |
|  | 2) | механическим |
|  | 3) | функциональным |
|  | 4) | биомеханическим |

| 139. ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ СОСАНИЯ ПАЛЬЦА ПРИМЕНЯЮТ ПЛАСТИНКУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | вестибулярную |
|  | 2) | лицевую дугу |
|  | 3) | нёбную с вестибулярной дугой |
|  | 4) | лингвальную с винтом |

| 140. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МЕЗИАЛЬНОГО ПРИКУСА И РАСШИРЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАН (ДВУЧЕЛЮСТНОЙ ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ АППАРАТ) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | активатор Андрезена с винтом |
|  | 2) | аппарат Брюкля |
|  | 3) | открытый активатор Кламмта с верхнегубнымипелотами |
|  | 4) | регулятор функций Френкеля III типа |

| 141. УГОЛ НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ У АППАРАТА БРЮКЛЯ СОСТАВЛЯЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 45° |
|  | 2) | 60° |
|  | 3) | 30° |
|  | 4) | 15° |

| 142. К ВНЕРОТОВЫМ АППАРАТАМ ОТНОСИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | подбородочная праща с головной шапочкой |
|  | 2) | лицевая дуга |
|  | 3) | пластинки на верхнюю челюсть с винтом |
|  | 4) | каппа Шварца |

| 143. В АППАРАТЕ БРЮКЛЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | наклонная плоскость |
|  | 2) | накусочная площадка |
|  | 3) | окклюзионная накладка |
|  | 4) | язычные пелоты |

| 144. ЛИЦЕВАЯ ДУГА ОТНОСИТСЯ К АППАРАТАМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | механического типа действия |
|  | 2) | комбинированного типа действия |
|  | 3) | ретенционным аппаратам |
|  | 4) | функционального типа действия |

| 145. К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ОРТОДОНТИЧЕСКИМ АППАРАТАМ ОТНОСЯТСЯ АППАРАТЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | предупреждающие развитие деформаций зубных рядов и челюстей |
|  | 2) | ретенционные |
|  | 3) | используемые для лечения зубочелюстных аномалий |
|  | 4) | брекет-система |

| 146. БРЕКЕТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АНОМАЛИЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | отдельных зубов, зубных рядов и прикуса |
|  | 2) | отдельных зубов и зубных рядов |
|  | 3) | отдельных зубов |
|  | 4) | прикуса |

| 147. РЕГУЛЯТОР ФУНКЦИИ ФРЕНКЕЛЯ III ТИПА СДЕРЖИВАЕТ РОСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нижней челюсти |
|  | 2) | верхней челюсти |
|  | 3) | обеих челюстей |
|  | 4) | носовых костей |

| 148. ЗАСЛОНКА ОТ ЯЗЫКА ВКЛЮЧЕНА В КОНСТРУКЦИЮ РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ ФРЕНКЕЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | IV типа |
|  | 2) | III типа |
|  | 3) | II типа |
|  | 4) | I типа |

| 149. МИОТРЕЙНЕРЫ – ЭТО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | миофункциональные аппараты |
|  | 2) | аппараты механического типа действия |
|  | 3) | аппараты комбинированного типа действия |
|  | 4) | ретенционные аппараты |

| 150. ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ СОСАНИЯ ГУБЫ ПРИМЕНЯЮТ ПЛАСТИНКУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | вестибулярную |
|  | 2) | небную с вестибулярной дугой |
|  | 3) | лингвальную с винтом |
|  | 4) | небную без дуги |

| 151. АЛЬТЕРНАТИВОЙ ИЗОЛИРУЮЩЕМУ ЛАКУ ПЕРЕД ПАКОВКОЙ ПЛАСТМАССЫ МЕТОДОМ ХОЛОДНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАЗИСА ОРТОДОНТИЧЕСКОГО АППАРАТА ЯВЛЯЕТСЯ ПОГРУЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ МОДЕЛИ С ЗАФИКСИРОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | воду |
|  | 2) | раствор мономера |
|  | 3) | ацетон |
|  | 4) | масло |

| 152. СТРОЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДУГИ С «М»-ОБРАЗНЫМИ ИЗГИБАМИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | средняя часть, 2 «м»-образных изгиба, 2 отростка |
|  | 2) | средняя часть, «м»-образный изгиб, 2 отростка |
|  | 3) | средняя часть, 2 «м»-образных изгиба, крючок, 2 отростка |
|  | 4) | средняя часть, 2 «м»-образных изгиба, 2 крючка, 2 отростка |

| 153. ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ ДВОЙНОЙ ПРУЖИНЫ КОФФИНА ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,6-0,8 мм |
|  | 2) | 0,8-1,0 мм |
|  | 3) | 0,7-1,5 мм |
|  | 4) | 0,3-0,5 мм |

| 154. К КЛАММЕРАМ С ТОЧЕЧНЫМ ПРИКОСНОВЕНИЕМ К ЗУБАМ ОТНОСЯТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | стреловидный кламмер Шварца |
|  | 2) | кламмер Роуча |
|  | 3) | комбинированный кламмер |
|  | 4) | опорно-удерживающий кламмер |

| 155. ТОЛЩИНА ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕРЕКИДНЫХ КРЮЧКОВ НАКУСОЧНОЙ ПЛАСТИНКИ КАТЦА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,5 – 0,7мм |
|  | 2) | 0,8 – 0,9 мм |
|  | 3) | 0,9 – 1,0 мм |
|  | 4) | 0,2 – 0,4 мм |

| 156. ПРИ ЧЕТНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ИЗГИБОВ ЗМЕЕВИДНОЙ ПРУЖИНЫ СИЛА ДЕЙСТВИЯ ЕЕ НАПРАВЛЕНА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | поступательно |
|  | 2) | вращательно |
|  | 3) | поступательно и вращательно |
|  | 4) | дистально |

| 157. СТРОЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДУГИ С ОДНИМ ПОЛУКРУГЛЫМ ИЗГИБОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | крючок, средняя часть, полукруглый изгиб, отросток |
|  | 2) | средняя часть, полукруглый изгиб, 2 отростка |
|  | 3) | крючок, средняя часть, полукруглый изгиб, 2 отростка |
|  | 4) | средняя часть, 2 полукруглых изгиба, 2 отростка |

| 158. СТРОЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДУГИ ДЛЯ ДИСТАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КЛЫКОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | средняя часть, 4 полукруглых изгиба, 2 крючка, 2 отростка |
|  | 2) | средняя часть, 2 полукруглых изгиба, 2 крючка, 2 отростка |
|  | 3) | средняя часть, 2 полукруглых изгиба, 4 крючка, 2 отростка |
|  | 4) | средняя часть, 4 полукруглых изгиба, 4 крючка, 2 отростка |

| 159. РЕГУЛЯТОРЫ ФУНКЦИИ I ТИПА ОТ II ТИПА ОТЛИЧАЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | введением небной дуги |
|  | 2) | различным расположением небного бюгеля |
|  | 3) | отсутствием вестибулярной дуги |
|  | 4) | расположением пелотов |

| 160. ОПОРНЫЕ ЗУБЫ В АППАРАТЕ КОРКХАУСА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | резцы |
|  | 2) | моляры |
|  | 3) | премоляры |
|  | 4) | клыки |

| 161. ПЕРЕД ПАКОВКОЙ ПЛАСТМАССЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЛАСТИНКИ С ОККЛЮЗИОННЫМИ НАКЛАДКАМИ МЕТОДОМ ХОЛОДНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЧАСТИ КЛАММЕРОВ АДАМСА ПОД НАКЛАДКАМИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | изолируются воском плечо, рабочие углы, тела кламмеров |
|  | 2) | изолируются воском тела, якорные части кламмеров |
|  | 3) | изолируются воском отростки кламмеров |
|  | 4) | не нуждаются в изоляции |

| 162. ПЕРЕД ПАКОВКОЙ ПЛАСТМАССЫ МЕТОДОМ ХОЛОДНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ПОВЕРХНОСТЬ ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ НАНОСИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | изолирующий лак |
|  | 2) | компенсационный лак |
|  | 3) | вазелиновое масло |
|  | 4) | мономер |

| 163. СТРЕЛА КЛАММЕРА ШВАРЦА ДОЛЖНА РАСПОЛАГАТЬСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | между вершиной десневого сосочка и контактным пунктом двух рядом расположенных зубов |
|  | 2) | по середине коронки зуба на уровне его экватора |
|  | 3) | у шейки зуба на месте перехода вестибулярной поверхности в проксимальную |
|  | 4) | по середине коронки зуба ниже уровня его экватора |

| 164. ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ, ИМЕЮЩИЕ ТОЛЬКО ПАССИВНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, НАЗЫВАЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | функционально-направляющими |
|  | 2) | аппаратами сочетанного действия |
|  | 3) | механически-действующими |
|  | 4) | функционально-действующими |

| 165. ДЛЯ УСКОРЕННОГО РАСКРЫТИЯ СРЕДИННОГО НЕБНОГО ШВА ПРЕДПОЧТЕНИЕ СЛЕДУЕТ ОТДАВАТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | аппарату Дерихсвайлера |
|  | 2) | съёмной пластинке с пружиной Коффина |
|  | 3) | съёмной пластинке с расширяющим винтом |
|  | 4) | аппарату Энгля |

| 166. ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУКООБРАЗНОЙ ПРУЖИНЫ КАЛВЕЛИСА НАЧИНАЮТ С ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | полукруглых изгибов |
|  | 2) | отростка |
|  | 3) | свободного конца |
|  | 4) | плеча |

| 167. НЕ ЗАКРЕПЛЕННЫЙ БОКОВОЙ ВИНТ ОККЛЮДАТОРА ПРИВОДИТ К |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нарушению центральной окклюзии |
|  | 2) | завышению прикуса |
|  | 3) | занижению прикуса |
|  | 4) | прямому прикусу |

| 168. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КЛАММЕРОВ АДАМСА НА ПОСЛЕДНИЕ В ЗУБНОМ РЯДУ ЗУБЫ ОТРОСТКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | изготавливаются максимально мезиально |
|  | 2) | направление не имеет значения |
|  | 3) | изготавливаются максимально дистально |
|  | 4) | изготавливается только мезиальный отросток |

| 169. ХАРАКТЕРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ КЛАММЕРА ДУЙЗИНГСА — ДВА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | полукруглых изгиба на плече |
|  | 2) | "рабочих угла" |
|  | 3) | отростка |
|  | 4) | тела |

| 170. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АППАРАТА ХУРГИНОЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | верхнечелюстная пластинка, кламмеры, перекидные крючки на резцы, накусочная плоскость, расширяющий винт |
|  | 2) | верхнечелюстная пластинка, перекидные крючки на резцы, накусочная плоскость, расширяющий винт |
|  | 3) | верхнечелюстная пластинка, кламмеры, перекидные крючки на резцы, накусочная плоскость, |
|  | 4) | верхнечелюстная пластинка, кламмеры, накусочная плоскость, расширяющий винт |

| 171. ОТРОСТКИ ПРОВОЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО АППАРАТА ПРИ ВВЕДЕНИИ В КОНСТРУКЦИЮ РАСШИРЯЮЩЕГО ВИНТА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | таким образом, чтобы не мешать позиционированию винта |
|  | 2) | по направлению к дистальной границе аппарата |
|  | 3) | по направлению к фронтальным зубам |
|  | 4) | в разных направлениях |

| 172. ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ, ИМЕЮЩИЕ ТОЛЬКО АКТИВНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, НАЗЫВАЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | механически-действующими |
|  | 2) | функционально-направляющими |
|  | 3) | функционально-действующими |
|  | 4) | аппаратами сочетанного действия |

| 173. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ БАЗИСНУЮ ПЛАСТМАССУ ПАКУЮТ В КЮВЕТУ В СТАДИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | тестообразной |
|  | 2) | стадии песка |
|  | 3) | тянущихся нитей |
|  | 4) | резиноподобную |

| 174. ДИАМЕТР ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЧАСТИ ПРУЖИНЫ С ЗАВИТКОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 3-5 мм |
|  | 2) | 2-4 мм |
|  | 3) | 6-7 мм |
|  | 4) | 7-8 мм |

| 175. ФИКСИРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В СЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТАХ ЯВЛЯЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | кламмеры |
|  | 2) | пружины |
|  | 3) | наклонная и накусочная плоскости |
|  | 4) | винты |

| 176. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩИХ КЛАММЕРОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | два плеча, окклюзионная накладка, тело, отросток |
|  | 2) | отросток, плечо |
|  | 3) | плечо, тело, отросток |
|  | 4) | два плеча, тело и отросток |

| 177. ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НЕСЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | коронки |
|  | 2) | пружины |
|  | 3) | кламмеры |
|  | 4) | дуги с петлями |

| 178. КЛАММЕРЫ С ЛИНЕЙНЫМ ПРИЛЕГАНИЕМ ПЛЕЧА К КОРОНКЕ ЗУБА МОГУТ БЫТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | рамочные |
|  | 2) | кламмер Адамса |
|  | 3) | пуговчатые |
|  | 4) | кламмер Шварца |

| 179. ДИСТАЛЬНАЯ ГРАНИЦА БОКОВЫХ ЩИТОВ У РЕГУЛЯТОРОВ ФУНКЦИИ ПРОХОДИТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | за последними зубами |
|  | 2) | у дистальной поверхности первых нижних моляров |
|  | 3) | за вторыми премолярами |
|  | 4) | у дистальной поверхности первых верхних моляров |

| 180. У РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ I ТИПА НЕБНЫЙ БЮГЕЛЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | проходит впереди 16 и 26 зубов |
|  | 2) | проходит позади 16 и 26 зубов |
|  | 3) | не применяется |
|  | 4) | не имеет значения |

| 181. СТРОЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДУГИ С ДВУМЯ ПОЛУКРУГЛЫМИ ИЗГИБАМИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | средняя часть, 2 полукруглых изгиба, 2 отростка |
|  | 2) | средняя часть, 2 полукруглых изгиба, отросток |
|  | 3) | средняя часть, крючок, 2 полукруглых изгиба, отросток |
|  | 4) | средняя часть, крючок, 2 полукруглых изгиба, 2 отростка |

| 182. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАЗДВИЖНОГО СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА С 1 ИЛИ 2 ИСКУССТВЕННЫМИ РЕЗЦАМИ ЯЗЫЧНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ КОРОНОК БОКОВЫХ ЗУБОВ СЛЕДУЕТ ПОКРЫВАТЬ БАЗИСОМ АППАРАТА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | полностью |
|  | 2) | на 3 мм |
|  | 3) | на 0,5 мм |
|  | 4) | на 2 мм |

| 183. СПОСОБОМ ГОРЯЧЕЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ НЕВОЗМОЖНО ИЗГОТОВИТЬ АППАРАТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пропульсор Мюлемана |
|  | 2) | аппарат Брюкля |
|  | 3) | пластинка с накусочной площадкой |
|  | 4) | пластинка с наклонной плоскостью |

| 184. ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ II ТИПА ПОКАЗАНО ПРИ ПРИКУСЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | дистальном с ретрузией резцов на верхней челюсти |
|  | 2) | перекрестном |
|  | 3) | дистальном блокирующем |
|  | 4) | мезиальном |

| 185. У РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ III ТИПА НЕБНЫЙ БЮГЕЛЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | проходит позади 16 и 26 зубов |
|  | 2) | не применяется |
|  | 3) | не имеет значения |
|  | 4) | проходит впереди 16 и 26 зубов |

| 186. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЛАСТМАССА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Редонт-Колир |
|  | 2) | Синма-М |
|  | 3) | Villacril-soft |
|  | 4) | эластопласт |

| 187. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ АППАРАТА АНДРЕЗЕНА-ГОЙПЛЯ ГИПСОВКА В ОККЛЮДАТОР ПРОИЗВОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | конструктивного прикуса по восковым шаблонам с окклюзионными валиками |
|  | 2) | привычной окклюзии |
|  | 3) | первых моляров по I классу Энгля |
|  | 4) | первых моляров по I классу Энгля + разобщение на 2 мм в вертикальной плоскости |

## Тема 5. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов.

| 1. К ГРУППЕ ВНУТРИРОТОВЫХ НАЗУБНЫХ ФИКСИРУЮЩИХ АППАРАТОВ ОТНОСИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | шина Тигерштедта |
|  | 2) | шина Порта |
|  | 3) | протез – обтуратор |
|  | 4) | протез по Гаврилову |

| 2. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБНЫМИ РЯДАМИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БОКСЕРСКОЙ ШИНЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,5-1,8 мм |
|  | 2) | 1,2-1,5 мм |
|  | 3) | 0,5-1,0 мм |
|  | 4) | 2,0-2,5 мм |

| 3. ФИКСИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | удерживания отломков в сопоставленном (правильном) положении |
|  | 2) | фиксации отломков, сместившихся под действием внешней силы |
|  | 3) | фиксации отломков на период транспортной иммобилизации |
|  | 4) | приведение отломков в правильное положение |

| 4. ОСНОВНОЙ ДЕТАЛЬЮ ПРОТЕЗА ПО ГАВРИЛОВУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛОЖНОГО СУСТАВА ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | петли |
|  | 2) | пружина |
|  | 3) | гантель |
|  | 4) | крючки |

| 5. ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ «ЛОЖНОГО СУСТАВА» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | неправильное сопоставление костных отломков |
|  | 2) | расщелина мягкого неба |
|  | 3) | нарушение гигиены полости рта |
|  | 4) | сильное кровотечение |

| 6. К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ АППАРАТАМ ОТНОСИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | боксерская шина |
|  | 2) | протез по Оксману |
|  | 3) | шина Вебера |
|  | 4) | шина Порта |

| 7. ПЕРВЫМ ПРЕДЛОЖИЛ СИСТЕМУ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ЧЕЛЮСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Тигерштедт |
|  | 2) | Оксман |
|  | 3) | Карпинский |
|  | 4) | Бальзаминов |

| 8. ПРИ ЛОЖНОМ СУСТАВЕ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ С |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | двумя фрагментами и подвижной фиксацией между ними |
|  | 2) | одним базисом |
|  | 3) | металлическим базисом |
|  | 4) | пластмассовым базисом |

| 9. ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПРОТЕЗА НОСА ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | очки |
|  | 2) | клей |
|  | 3) | пружины |
|  | 4) | самотвердеющую пластмассу |

| 10. РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ В ОБЛАСТИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ДЛЯ ПРИЕМА ПИЩИ В ШИНЕ ПОРТА (СМ) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 2,0-2,5 |
|  | 2) | 1,5-1,7 |
|  | 3) | 1,0-1,2 |
|  | 4) | 3,0-3,5 |

| 11. НАЗНАЧЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ В ШИНЕ ПОРТА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | прием пищи |
|  | 2) | дыхание |
|  | 3) | отверстие для языка |
|  | 4) | эстетика |

| 12. РЕПОНИРУЮЩИЙ АППАРАТ КАТЦА АКТИВИРУЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | разведением в стороны внеротовых стержней |
|  | 2) | подкручиванием винта, упирающегося в площадку |
|  | 3) | перестановкой внеротовых стержней в оральные трубки |
|  | 4) | усилением резиновой тяги |

| 13. ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕРЕМЫЧЕК ШИНЫ ВЕБЕРА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,8 мм |
|  | 2) | 1,2 мм |
|  | 3) | 0,6 мм |
|  | 4) | 1,0 мм |

| 14. ШИНА ПОРТА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нижней челюсти без смещения обломков при полном отсутствии зубов |
|  | 2) | нижней челюсти без смещения |
|  | 3) | беззубой нижней челюсти |
|  | 4) | беззубой верхней челюсти без смещения |

| 15. ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК «ЛОЖНОГО СУСТАВА» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | подвижность отломков |
|  | 2) | не смыкание ротовой щели |
|  | 3) | нарушение функции речи |
|  | 4) | неподвижность отломков |

| 16. ИММОБИЛИЗАЦИЮ ОТЛОМКОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДЯТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | стандартным комплектом Збаржа |
|  | 2) | аппаратом Катца |
|  | 3) | складным протезом по Оксману |
|  | 4) | шиной Ванкевич с наклонной плоскостью |

| 17. ДУГА ШИНЫ ТИГЕРШТЕДТА ПО ОТНОШЕНИЮ К СОХРАНИВШИМСЯ ЗУБАМ ПРОХОДИТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | между шейками зубов и экватором |
|  | 2) | выше экватора |
|  | 3) | по шейкам зубов |
|  | 4) | по экватору |

| 18. АППАРАТ ШУРА СО ВСТРЕЧНЫМИ СТЕРЖНЯМИ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ЧЕЛЮСТЕЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нижней |
|  | 2) | не применяется при переломе |
|  | 3) | верхней и нижней |
|  | 4) | верхней |

| 19. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРОТЕЗОВ СОДЕРЖИТ ПАЯНЫЕ ДЕТАЛИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | шина Вебера |
|  | 2) | протез с шарниром по Гаврилову |
|  | 3) | протез с дублирующим зубным рядом |
|  | 4) | протез с обтуратором |

| 20. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БОКСЕРСКОЙ ШИНЫ ОТПЕЧАТОК ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА НИЖНЕГО ЗУБНОГО РЯДА ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ГЛУБИНУ______ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,5-2,0 |
|  | 2) | 1,0-1,5 |
|  | 3) | 0,5-1,0 |
|  | 4) | до 0,5 |

| 21. ДЛЯ ЛИГАТУРНОГО СВЯЗЫВАНИЯ ЗУБОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОВОЛОКУ _______ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 0,4-0,5 |
|  | 2) | 0,6-0,8 |
|  | 3) | 0,5-0,6 |
|  | 4) | 0,2-0,3 |

| 22. ЛЕЧЕНИЕ РАНЕНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ ЧЕЛЮСТЕЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | комплексное |
|  | 2) | терапевтическое |
|  | 3) | ортопедическое |
|  | 4) | хирургическое |

| 23. ЗУБОНАДЕСНЕВОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ШИНА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Вебера |
|  | 2) | Тигерштедта |
|  | 3) | Васильева |
|  | 4) | Курляндского |

| 24. ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БЕЗЗУБОЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИМЕНЯЮТ АППАРАТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | шина Порта |
|  | 2) | протез по Гаврилову |
|  | 3) | обтуратор Кеза |
|  | 4) | шина Вебера |

| 25. РАСПОЛОЖЕНИЕ НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ НА ШИНЕ ВЕБЕРА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на стороне противоположной перелому |
|  | 2) | на стороне перелома |
|  | 3) | с двух сторон |
|  | 4) | с оральной стороны |

| 26. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БОКСЕРСКОЙ ШИНЫ НЕБНЫЙ ТОРУС |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | не покрывается |
|  | 2) | покрывается |
|  | 3) | покрывается частично |
|  | 4) | не имеет значения |

| 27. ГРАНИЦЫ ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ШИНЫ ВЕБЕРА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | зубной ряд и альвеолярный отросток с оральной и вестибулярной стороны |
|  | 2) | альвеолярный отросток с оральной стороны |
|  | 3) | зубной ряд |
|  | 4) | альвеолярный отросток с вестибулярной стороны |

| 28. ШИНА ВАНКЕВИЧ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | лечения переломов нижней челюсти и при костной пластике |
|  | 2) | лечения переломов верхней челюсти |
|  | 3) | костной пластике нижней челюсти |
|  | 4) | лечения переломов нижней челюсти |

| 29. ЗУБОДЕСНЕВАЯ ШИНА ВЕБЕРА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | верхней и нижней челюстей |
|  | 2) | только нижней челюсти |
|  | 3) | альвеолярного гребня |
|  | 4) | только верхней челюсти |

| 30. АППАРАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ ЗУБОВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | транспортные |
|  | 2) | профилактические |
|  | 3) | фиксирующие |
|  | 4) | замещающие |

| 31. ПЕРЕД ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО РАНЕНОГО САМОЛЕТОМ (ВЕРТОЛЕТОМ) НЕОБХОДИМО СНЯТЬ МЕЖЧЕЛЮСТНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ТЯГИ, ЧТОБЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | избежать механоасфиксии |
|  | 2) | не мешали кормлению |
|  | 3) | избежать смещения отломков |
|  | 4) | больной мог разговаривать |

| 32. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШИНЫ ТИГЕРШТЕДТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | алюминиевая проволока |
|  | 2) | кламмерная проволока |
|  | 3) | ортодонтическая проволока |
|  | 4) | пластмасса |

| 33. К ФИКСИРУЮЩИМ АППАРАТАМ ОТНОСЯТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | шина Порта |
|  | 2) | складной протез по Оксману |
|  | 3) | аппарат Бетельмана |
|  | 4) | аппарат Катца |

| 34. РЕПОНИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | приведения отломков в правильное положение и их фиксации |
|  | 2) | приведение отломков в правильное положение |
|  | 3) | фиксации отломков, сместившихся под действием внешней силы |
|  | 4) | исправления положения сместившихся отломков |

| 35. ДЛЯ РАНЕНИЙ ЛИЦА И ЧЕЛЮСТИ ОСОБЕННО ХАРАКТЕРНО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | несоответствие внешнего вида тяжести ранения |
|  | 2) | медленное заживление раны |
|  | 3) | сильное кровотечение |
|  | 4) | не смыкание ротовой щели |

| 36. ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМАХ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОВРЕЖДАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | центральный блок лица с участием скуловых и решетчатых костей |
|  | 2) | альвеолярная часть нижней челюсти |
|  | 3) | мозговое кровообращение |
|  | 4) | альвеолярный отросток верхней челюсти |

| 37. К ГРУППЕ ВНУТРИРОТОВЫХ НАЗУБНЫХ ПРОВОЛОЧНЫХ ФИКСИРУЮЩИХ АППАРАТОВ — ОТНОСИТСЯ ШИНА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Тигерштедта |
|  | 2) | Ванкевич |
|  | 3) | Порта |
|  | 4) | Вебера |

| 38. БОКСЕРСКАЯ ШИНА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | боксила |
|  | 2) | воска |
|  | 3) | самотвердеющей пластмассы |
|  | 4) | базисной пластмассы |

| 39. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БОКСЕРСКОЙ ШИНЫ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ГРАНИЦЫ ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | доходят до переходной складки |
|  | 2) | перекрывают торус |
|  | 3) | перекрывают губную уздечку и щечные тяжи |
|  | 4) | со стороны преддверия рта не доходят до переходной складки |

| 40. АППАРАТ БРУНА ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | репозиции отломков нижней челюсти |
|  | 2) | репозиции отломков верхней челюсти |
|  | 3) | не применяется при переломах |
|  | 4) | фиксации отломков челюстей, составленных в правильном положении |

| 41. ВЫСОТА НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ ШИНЫ ВЕБЕРА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 2/3 высоты зубов |
|  | 2) | 1/3 высоты зубов |
|  | 3) | 1/2 высоты зубов |
|  | 4) | 3/4 высоты зубов |

| 42. АВТОР ШИНЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ НАЛИЧИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗУБОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Вебер |
|  | 2) | Тигерштедт |
|  | 3) | Фошар |
|  | 4) | Гуннинг |

| 43. ШИНЫ ГУНИНГА, ПОРТА, ЛИМБЕРГА, ВАНКЕВИЧА ПРИМЕНЯЮТСЯ СОВМЕСТНО С |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | подбородочной пращой |
|  | 2) | механотерапией |
|  | 3) | миотерапией |
|  | 4) | лицевой дугой |

| 44. ДЛЯ ЗАМЕНЫ ВОСКА НА ПЛАСТМАССУ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БОКСЕРСКОЙ ШИНЫ МЕТОД ГИПСОВКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | обратный |
|  | 2) | прямой |
|  | 3) | комбинированный |
|  | 4) | не имеет значения |

| 45. К ГРУППЕ АППАРАТОВ РЕПОНИРУЮЩЕГО ТИПА ДЕЙСТВИЯ — ОТНОСИТСЯ ШИНА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Ванкевич пластиночная |
|  | 2) | проволочная Тигерштедта |
|  | 3) | Порта |
|  | 4) | Вебера |

| 46. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБНЫМИ РЯДАМИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БОКСЕРСКОЙ ШИНЫ _____ ММ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,5-1,8 |
|  | 2) | 2,0-2,5 |
|  | 3) | 1,2-1,5 |
|  | 4) | 0,5-1,0 |

| 47. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, ПЕРВЫМ ПРЕДЛОЖИВШИЙ ЗАМЕЩАЮЩИЙ ПРОТЕЗ ПРИ РЕЗЕКЦИИ ПОЛОВИНЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Оксман |
|  | 2) | Васильев |
|  | 3) | Порт |
|  | 4) | Энтин |

| 48. К СТАНДАРТНЫМ ШИНАМ ОТНОСИТСЯ ШИНА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Васильева |
|  | 2) | Тигерштедта |
|  | 3) | Порта |
|  | 4) | Вебера |

| 49. ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ЧЕЛЮСТИ И СОХРАНЕНИИ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЗУБОВ ПРИМЕНЯЮТ АППАРАТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | шина Вебера |
|  | 2) | протез с дублирующим зубным рядом |
|  | 3) | шина Порта |
|  | 4) | обтуратор Кеза |

| 50. ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ ОТЛОМКОВ ЧЕЛЮСТЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | стандартизованный комплект Збаржа |
|  | 2) | шину Вебера |
|  | 3) | шину Тигерштедта |
|  | 4) | шину из быстротвердеющей пластмассы |

| 51. В КАКОМ ПРОТЕЗЕ ПЛАСТМАССА ДОХОДИТ ДО РЕЖУЩЕГО КРАЯ ЗУБОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | шина Вебера |
|  | 2) | шина Порта |
|  | 3) | протез с обтуратором |
|  | 4) | протез по Оксману |

| 52. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | сильное кровотечение |
|  | 2) | травматическое повреждение |
|  | 3) | онкологический процесс |
|  | 4) | остеомиелит |

| 53. РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ ПО ХАРАКТЕРУ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | сквозные, слепые, касательные |
|  | 2) | ранения мягких тканей |
|  | 3) | пулевые, осколочные и лучевые |
|  | 4) | односторонние, двусторонние |

| 54. ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ «ЛОЖНОГО СУСТАВА» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | недостаточная иммобилизация |
|  | 2) | нарушение гигиены полости рта |
|  | 3) | сильное кровотечение |
|  | 4) | неправильно сросшиеся переломы |

| 55. АППАРАТ БЕТЕЛЬМАНА ОТНОСИТСЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ АППАРАТОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | формирующих |
|  | 2) | профилактических |
|  | 3) | репонирующих |
|  | 4) | фиксирующих |

| 56. К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ АППАРАТАМ ОТНОСИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | боксерская шина по Ревзину |
|  | 2) | формирующий аппарат по Бетельману |
|  | 3) | складной протез по Оксману |
|  | 4) | пластмассовая шина по Марею-Егорову |

| 57. ПОЛНОЕ ИЗЛЕЧЕНИЕ ШИНАМИ ГУНИНГА, ПОРТА, ЛИМБЕРГА, ВАНКЕВИЧ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | подбородочной пращи, головной повязки |
|  | 2) | механотерапия |
|  | 3) | психологической подготовки родственников |
|  | 4) | санпросветработы с пострадавшими |

| 58. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАГНИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНСТРУКЦИЯХ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ ПРОТЕЗОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | ниодим-железо-бор |
|  | 2) | золото-платиновые |
|  | 3) | диоксид-титановые |
|  | 4) | серебряно-палладиевые |

| 59. ПРИ МИКРОСТОМИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | складной съемный протез по Оксману |
|  | 2) | несъемный протез |
|  | 3) | съемный протез |
|  | 4) | шинирующий бюгельный протез |

| 60. С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО ЭФФЕКТА В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ ЛУЧШЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | сочетать механотерапию и миогимнастику |
|  | 2) | применять миогимнастику |
|  | 3) | применять механотерапию |
|  | 4) | соблюдать гигиену полости рта |

| 61. ШИНА ВЕБЕРА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | без смещения |
|  | 2) | поворотом отломка внутрь |
|  | 3) | со смещением |
|  | 4) | поворотом отломка кнаружи |

| 62. ПРИ НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИХСЯ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | протез с дублирующим зубным рядом |
|  | 2) | протез с обтуратором |
|  | 3) | протез с шарниром по Гаврилову |
|  | 4) | шину Порта |

| 63. "МИКРОСТОМИЯ" — ЭТО ДЕФЕКТ РОТОВОЙ ЩЕЛИ ЧЕЛОВЕКА, У КОТОРОГО ОЧЕНЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | маленькое ротовое отверстие |
|  | 2) | маленькая нижняя челюсть |
|  | 3) | маленькая верхняя челюсть |
|  | 4) | большое ротовое отверстие |

| 64. РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДУ ПОВРЕЖДЕННЫХ ТКАНЕЙ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | ранения мягких тканей и костей |
|  | 2) | сквозные, слепые, касательные |
|  | 3) | пулевые, осколочные и лучевые |
|  | 4) | одинарные, двойные, множественные |

| 65. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАСКИ ЛИЦА ИСПОЛЬЗУЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | гипс |
|  | 2) | стомальгин |
|  | 3) | термопластические материалы |
|  | 4) | стенс |

| 66. СПОСОБЫ УДЕРЖАНИЯ ЛИЦЕВЫХ ПРОТЕЗОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | сохранившиеся естественные образования |
|  | 2) | кламмер |
|  | 3) | пелоты |
|  | 4) | штифт |

| 67. ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА С ОБТУРАТОРОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | резекция челюсти |
|  | 2) | неправильно сросшийся перелом |
|  | 3) | внесуставная контрактура |
|  | 4) | несросшийся перелом |

| 68. ЛОЖНЫЙ СУСТАВ — ЭТО ПОДВИЖНОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нижней челюсти в месте перелома |
|  | 2) | верхней челюсти в месте перелома |
|  | 3) | верхней челюсти |
|  | 4) | в височно-нижнечелюстном суставе |

| 69. В АППАРАТЕ ГАВРИЛОВА ПРЕДЛОЖЕННОГО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛОЖНОГО СУСТАВА ПРЕДУСМОТРЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | проволочного шарнира |
|  | 2) | шарнира Гука |
|  | 3) | пружинящего шарнира |
|  | 4) | многозвеневого шарнира |

| 70. ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ БЕЗЗУБОЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ МОЖНО ПРОВЕСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | шиной Ванкевича |
|  | 2) | шиной Васильева |
|  | 3) | шиной Збаржа |
|  | 4) | аппаратом Бетельмана |

| 71. ДЛЯ ФИКСАЦИИ ШАРНИРА ПО ОКСМАНУ В ПРОТЕЗАХ ПРИ ЛОЖНЫХ СУСТАВАХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЛАСТМАССА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | холодного отверждения |
|  | 2) | горячего отверждения |
|  | 3) | мягкая |
|  | 4) | мягкая силиконовая |

| 72. ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА С ДУБЛИРОВАННЫМ ЗУБНЫМ РЯДОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | неправильно сросшийся перелом |
|  | 2) | несросшийся перелом |
|  | 3) | внесуставная контрактура |
|  | 4) | расщелина мягкого неба |

| 73. "МИКРОСТОМИЯ" - ЭТО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | маленькое ротовое отверстие |
|  | 2) | маленькая верхняя челюсть |
|  | 3) | маленькая нижняя челюсть |
|  | 4) | большое ротовое отверстие |

| 74. ПРИ ДЕФЕКТАХ НЕБА ФОРМИРУЕТСЯ ДЫХАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | слабое поверхностное |
|  | 2) | глубокое сильное |
|  | 3) | свистящее |
|  | 4) | с высоким тимпаническим звуком |

| 75. ЛИЦЕВЫЕ ЭКТОПРОТЕЗЫ ФИКСИРУЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | очковой оправой |
|  | 2) | цемент-висфатом |
|  | 3) | за счет адгезивности |
|  | 4) | самотвердеющей пластмассой |

| 76. РЕТЕНЦИОННЫЕ АППАРАТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | закрепление достигнутых результатов |
|  | 2) | перемещение фронтальных зубов в оральном направлении |
|  | 3) | перемещение фронтальных зубов в мезио-дистальном направлении |
|  | 4) | перемещение фронтальных зубов в вестибулярном направлении |

| 77. ПРИ ТРАВМАХ НА ФОНЕ ЯДЕРНОГО ПОРАЖЕНИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ФИКСИРУЮЩАЯ ШИНА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Марея-Егорова |
|  | 2) | Тигерштедта |
|  | 3) | Фригофа |
|  | 4) | Васильева |

| 78. ЗУБОНАДЕСНЕВАЯ ШИНА ВЕБЕРА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | в пределах зубного ряда без смещения, для долечивания переломов при снятии межчелюстной тяги |
|  | 2) | со смещением отломков и наличием 2 устойчивых зубов на отломках |
|  | 3) | со смещением и наличии 4 устойчивых зубов на отломках |
|  | 4) | со смещением и наличии 5 устойчивых зубов на отломках |

| 79. ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ ОККЛЮЗИИ ПРИ НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИХСЯ ОТЛОМКАХ НЕОБХОДИМО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | изготовление протеза с двойным рядом зубов |
|  | 2) | изготовить протез с шарниром |
|  | 3) | наложение шинирующего аппарата |
|  | 4) | удаление зубов |

| 80. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШИН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ЧЕЛЮСТЕЙ УЧИТЫВАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | быстрота изготовления, гигиеничность шин, отсутствие окклюзионных нарушений |
|  | 2) | быстрота изготовления |
|  | 3) | гигиеничность шин |
|  | 4) | отсутствие окклюзионных нарушений |

| 81. ПРИЗНАК НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИХСЯ ОТЛОМКОВ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | нарушение окклюзии |
|  | 2) | нарушение функции речи |
|  | 3) | несмыкание ротовой щели |
|  | 4) | смещение отломков в язычном направлении |

| 82. ПРИ ЛОЖНОМ СУСТАВЕ ЧИСЛО ШАРНИРОВ В КОНСТРУКЦИИ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ПО ОКСМАНУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | один |
|  | 2) | два |
|  | 3) | три |
|  | 4) | четыре |

| 83. К ФОРМИРУЮЩИМ АППАРАТАМ ОТНОСИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | складной протез по Оксману |
|  | 2) | протез при ложном суставе с шарнирами по принципу "спирали" по Ванштейну |
|  | 3) | аппарат Катца |
|  | 4) | шина Порта |

| 84. УКАЖИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ ПРОТЕЗОВ-ОБТУРАТОРОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | внутриротовые |
|  | 2) | стандартные |
|  | 3) | комбинированные (внутри- и внеротовые) |
|  | 4) | внеротовые |

| 85. РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ ПО ВИДУ РАНЯЩЕГО ОРУЖИЯ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пулевые, осколочные и лучевые |
|  | 2) | ранения мягких тканей |
|  | 3) | сквозные, слепые, касательные |
|  | 4) | одинарные, двойные |

| 86. ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИХСЯ ПЕРЕЛОМОВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | протезы с дублирующим зубным рядом |
|  | 2) | протезы с двуслойным базисом |
|  | 3) | каппы |
|  | 4) | искусственные коронки |

| 87. ПРИОБРЕТЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | микростомия |
|  | 2) | расщелина мягкого неба |
|  | 3) | расщелина верхней губы |
|  | 4) | расщелина альвеолярного отростка |

| 88. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНЯТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | шины из быстротвердеющих пластмасс, шины, гнутые из алюминиевой проволоки, стандартные шины назубные ленточные |
|  | 2) | сочетание проволочных шин с быстротвердеющими пластмассовыми |
|  | 3) | стандартные шины назубные ленточные |
|  | 4) | шины из быстротвердеющих пластмасс |

| 89. АВТОР ПРОТЕЗА ПРИ ЛОЖНОМ СУСТАВЕ С ШАРНИРОМ ПО ПРИНЦИПУ «ГАНТЕЛИ» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Оксман |
|  | 2) | Вайнштейн |
|  | 3) | Гаврилов |
|  | 4) | Гунинг |

| 90. ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРОТЕЗА УХА ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пружины |
|  | 2) | очки |
|  | 3) | клей |
|  | 4) | пластмассу |

| 91. ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ТРЕБУЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | наложение внеротовых аппаратов Рудько, Панчохи |
|  | 2) | наложение ленточной шины Васильева |
|  | 3) | лигатурное связывание зубов |
|  | 4) | введение складного протеза |

| 92. АВТОР КЛАССИФИКАЦИИ НЕОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Лефор |
|  | 2) | Оксман |
|  | 3) | Энтин |
|  | 4) | Вильга |

| 93. ПРИ МИКРОСТОМЕ ПРИМЕНЯЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | складывающиеся протезы с шарнирным или ленточным замком |
|  | 2) | шинирующую конструкцию |
|  | 3) | бюгельные протезы |
|  | 4) | пластмассовые протезы с опорно-удерживающими кламмерами |

| 94. ЧЕЛЮСТНЫЕ ПРОТЕЗЫ-ОБТУРАТОРЫ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДОЛЖНЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | плотно прилегать к протезному полю по краю дефекта |
|  | 2) | иметь зазор между обтуратором и дефектом |
|  | 3) | дистальным краем базиса перекрывать линию А |
|  | 4) | обтуратором полностью замещать дефект |

| 95. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КАКОГО ПРОТЕЗА ПОДРАЗУМЕВАЕТ 2 ГИПСОВКИ В КЮВЕТУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | протез с полым обтуратором |
|  | 2) | протез с дублирующим зубным рядом |
|  | 3) | протез с шарниром по Гаврилову |
|  | 4) | шина Вебера |

| 96. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗУБНОГО РЯДА ПРИМЕНЯЕТСЯ ШИНА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Померанцевой–Урбанской |
|  | 2) | Вебера |
|  | 3) | Шредера |
|  | 4) | Порта |

| 97. ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЛИ ПРОТЕЗА ПО ГАВРИЛОВУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,0 мм |
|  | 2) | 1,2 мм |
|  | 3) | 0,6 мм |
|  | 4) | 0,8 мм |

| 98. ФИКСАЦИЯ ШАРНИРА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРОТЕЗА ПО ГАВРИЛОВУ ПРОИЗВОДИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | после полной обработки протеза самотвердеющей пластмассой |
|  | 2) | во время паковки пластмассы при изготовлении базиса аппарата |
|  | 3) | отдельно изготавливаются 2 части протеза, фиксируется шарнир, затем протез обрабатывается |
|  | 4) | после полной обработки шарнир припаивается к кламмерам |

| 99. ПОЗИЦИЯ ОБТУРАТОРА ЗУБОЧЕЛЮСТНОГО ПРОТЕЗА ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕФЕКТУ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | плотно прилегает к наружным краям дефекта и не проникает в него |
|  | 2) | плотно, по всему периметру прилегает к дефекту |
|  | 3) | обтуратор отстоит от края дефекта на 1-2 мм |
|  | 4) | обтуратор проникает в дефект |

| 100. ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА С ОБТУРАТОРОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | расщелина мягкого неба |
|  | 2) | несросшийся перелом |
|  | 3) | внесуставная контрактура |
|  | 4) | неправильно сросшийся перелом |

| 101. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ШИН ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БИОМЕХАНИКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | проволочная паяная на кольцах (коронках) |
|  | 2) | проволочная алюминиевая |
|  | 3) | из быстротвердеющей пластмассы |
|  | 4) | из самотвердеющей пластмассы |

| 102. ПРИ МИКРОСТОМЕ ПРИМЕНЯЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | складные протезы |
|  | 2) | шинирующие конструкции |
|  | 3) | пластиночные протезы с опорно-удерживающими кламмерами |
|  | 4) | бюгельные протезы |

| 103. ПРИ РЕЗЕКЦИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | резекционный протез по Оксману |
|  | 2) | протез с обтуратором |
|  | 3) | протез с дублирующим зубным рядом |
|  | 4) | протез с шарниром по Гаврилову |

| 104. ОБТУРАТОР КЕЗА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ ОБТУРАТОРОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | отсутствием небной пластинки |
|  | 2) | наличием кламмеров |
|  | 3) | наличием дуги |
|  | 4) | можно изготовить без снятия оттиска |

| 105. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | формирующие - служат опорой для пластического материала и постоянных протезов |
|  | 2) | фиксирующие - для удержания отломков после операции |
|  | 3) | репонирующие |
|  | 4) | профилактические |

| 106. ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | протез полый, воздухоносный |
|  | 2) | обтуратор в виде тонкой пластинки |
|  | 3) | обтуратор, возвышающийся над базисом на 2-3 мм плавающий обтуратор |
|  | 4) | протез неполый |

| 107. КОЛИЧЕСТВО ЧАСТЕЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ СКЛАДНОЙ ПРОТЕЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 3 |
|  | 2) | 2 |
|  | 3) | 4 |
|  | 4) | 5 |

| 108. ДЛЯ ЗАМЕНЫ ВОСКА НА ПЛАСТМАССУ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШИНЫ ПОРТА ПРИМЕНЯЮТ МЕТОД ГИПСОВКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | обратный |
|  | 2) | гипсовка не проводится |
|  | 3) | комбинированный |
|  | 4) | прямой |

| 109. ОСНОВНОЙ ДЕТАЛЬЮ ПРОТЕЗА ВАЙНШТЕЙНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛОЖНОГО СУСТАВА ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пружина |
|  | 2) | гантель |
|  | 3) | петля |
|  | 4) | крючки |

| 110. К ЗУБОНАДЕСНЕВЫМИ ШИНАМ ОТНОСЯТ ШИНУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Вебера; Ванкевич |
|  | 2) | Айви |
|  | 3) | Васильева; Порта |
|  | 4) | Тигерштедта |

| 111. К КОМБИНИРОВАННЫМ АППАРАТАМ ОТНОСИТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | аппарат с наклонной плоскостью |
|  | 2) | аппарат Лимберга |
|  | 3) | аппарат Збаржа для закрепления отломков нижней челюсти |
|  | 4) | складной протез по Оксману |

| 112. ПРОТЕЗ ОБТУРАТОР ЧАЩЕ ВСЕГО ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | акрила |
|  | 2) | нейлона |
|  | 3) | полипропилена |
|  | 4) | полиуретана |

| 113. ШИНА СТЕПАНОВА ОТ ШИНЫ ВЕБЕРА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | отличается наличием металлической дуги |
|  | 2) | отличается локализацией на челюсти |
|  | 3) | отличается показаниями к применению |
|  | 4) | не отличается |

| 114. К РЕЗЕКЦИОННЫМ АППАРАТАМ ОТНОСЯТСЯ АППАРАТЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Оксмана |
|  | 2) | Катца |
|  | 3) | Курляндского |
|  | 4) | Порта |

| 115. ДЛЯ ФИКСАЦИИ ШАРНИРА ПО ОКСМАНУ В ПРОТЕЗАХ ПРИ ЛОЖНЫХ СУСТАВАХ ПРИМЕНЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | самотвердеющая пластмасса |
|  | 2) | гипс |
|  | 3) | цемент |
|  | 4) | этакрил |

| 116. АППАРАТЫ БЕТЕЛЬМАНА ОТНОСЯТСЯ К |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | формирующим |
|  | 2) | замещающим |
|  | 3) | фиксирующим |
|  | 4) | репонирующим |

| 117. ПРОТЕЗ С ОБТУРАТОРОМ ОТНОСИТСЯ К |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | формирующим |
|  | 2) | репонирующим |
|  | 3) | профилактическим |
|  | 4) | комбинированным |

| 118. ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПРОТЕЗА УХА ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пружины |
|  | 2) | пластмассу |
|  | 3) | очки |
|  | 4) | клей |

| 119. ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПРОТЕЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | полый, воздухоносный |
|  | 2) | плавающий обтуратор |
|  | 3) | обтуратор в виде тонкой пластинки |
|  | 4) | обтуратор, возвышающийся над базисом на 2-3 мм |

| 120. ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЛОЖНЫМ СУСТАВОМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | части протеза перемещаются вместе с отломками |
|  | 2) | протез фиксирует отломки жестко |
|  | 3) | части протеза ограничивают движение отломков |
|  | 4) | протез восстанавливает в полном объеме эффективность жевания |

| 121. ОСНОВНЫМИ ГРУППАМИ ЛЕЧЕБНЫХ АППАРАТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОРТОПЕДИИ, ЯВЛЯЮТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | фиксирующие; исправляющие; замещающие; формирующие |
|  | 2) | исправляющие; изолирующие; формирующие |
|  | 3) | формирующие; изолирующие; фиксирующие; исправляющие |
|  | 4) | замещающие; формирующие |

| 122. К НАПРАВЛЯЮЩИМ АППАРАТАМ ОТНОСИТСЯ ШИНА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Ванкевич |
|  | 2) | боксерская |
|  | 3) | Вебера |
|  | 4) | Лимберга для закрепления отломков беззубой нижней челюсти |

| 123. РЕПОНИРУЮЩИМИ ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ ШИНА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | Курляндского; Ванкевич |
|  | 2) | Ванкевич; Васильева |
|  | 3) | Васильева; Порта |
|  | 4) | Порта; Курляндского |

| 124. ПРИ РЕЗЕКЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРОТЕЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | с обтуратором |
|  | 2) | с шарниром по Гаврилову |
|  | 3) | по Оксману |
|  | 4) | с дублирующим зубным рядом |

| 125. ШИНУ ВАНКЕВИЧ ПРИМЕНЯЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | для лечения переломов нижней челюсти |
|  | 2) | при костной пластике нижней челюсти |
|  | 3) | не применяется при переломах |
|  | 4) | для лечения переломов верхней челюсти и при костной пластике нижней челюсти |

| 126. ОСНОВНОЙ ДЕТАЛЬЮ ПРОТЕЗА ПО ОКСМАНУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛОЖНОГО СУСТАВА ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | гантель |
|  | 2) | крючки |
|  | 3) | петли |
|  | 4) | пружина |

| 127. ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА С ДУБЛИРОВАННЫМ ЗУБНЫМ РЯДОМ ЯВЛЯЕТСЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | неправильно сросшийся перелом |
|  | 2) | расщелина мягкого неба |
|  | 3) | внесуставная контрактура |
|  | 4) | несросшийся перелом |

| 128. КОНСТРУКЦИЯ ОБТУРИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ПРОТЕЗА ПРИ СРЕДНЕМ ДЕФЕКТЕ КОСТНОГО НЕБА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | обтуратор, возвышающийся над базисом на 2-3 мм в область дефекта |
|  | 2) | обтуратор, высоко входящий в полость носа |
|  | 3) | отсутствие на базисе обтурирующей части |
|  | 4) | обтуратор в виде тонкой пластинки |

| 129. ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ДЕФЕКТОМ НЕБА, ДЕЛЯТ НА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | разобщающие пластинки и обтураторы |
|  | 2) | несъемные |
|  | 3) | обтураторы |
|  | 4) | разобщающие пластинки |

| 130. ЛЕЧЕНИЕ ОДНОСТОРОННИХ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ТУГОПОДВИЖНЫМИ ОТЛОМКАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | проволочных шин с межчелюстным вытяжением |
|  | 2) | аппарата Катца |
|  | 3) | аппарата Бруна |
|  | 4) | аппарата Рудько |

| 131. ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКЗОПРОТЕЗА НОСА ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | очки |
|  | 2) | протез верхней челюсти |
|  | 3) | пружины |
|  | 4) | клей |

| 132. ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПРОТЕТИЧЕСКОЙ ПЛОСКОСТИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОМ СМЕЩЕНИИ ОТЛОМКОВ ИЗГОТАВЛИВАЮТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | пластмассовую или металлическую каппу на зубной ряд смещенного вниз отломка |
|  | 2) | шинирующий бюгельный протез |
|  | 3) | шина Ванкевич |
|  | 4) | съемный пластиночный протез |

| 133. БАЗИС ПРОТЕЗА С ДУБЛИРУЮЩИМ ЗУБНЫМ РЯДОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | с оральной стороны перекрывает сохранившиеся зубы на 2/3, располагается вокруг смещенных зубов |
|  | 2) | соответствует границам частичного съемного пластиночного протеза |
|  | 3) | соответствует границам бюгельного протеза |
|  | 4) | располагается вокруг смещенных зубов |

| 134. ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРУЖИНЫ В ПРОТЕЗ ВАНШТЕЙНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛОЖНОГО СУСТАВА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТРУБКИ (ДЛИНА И ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,0 см; 2,0 мм |
|  | 2) | 1,2 мм; 2,5 мм |
|  | 3) | 1,0 см; 1,5 мм |
|  | 4) | 0,5 мм; 1,0 мм |

| 135. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАГНИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНСТРУКЦИЯХ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ ПРОТЕЗОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | самарий-кобальтовые |
|  | 2) | кобальто-хромовые |
|  | 3) | платино-кобальтовые |
|  | 4) | никель-титановые |

| 136. ЛЕНТОЧНЫЙ АППАРАТ ВАСИЛЬЕВА ОТНОСИТСЯ К АППАРАТАМ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | фиксирующим |
|  | 2) | направляющим |
|  | 3) | профилактическим |
|  | 4) | репонирующим |

| 137. НАЗНАЧЕНИЕ РЕТЕНЦИОННЫХ АППАРАТОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | закрепление достигнутых результатов |
|  | 2) | фиксация отломков |
|  | 3) | иммобилизация при транспортировке |
|  | 4) | приведения отломков в правильное положение и их фиксация |

generated at geetest.ru