# Тест по термодинамике

| 1. Из приведенных выражений выберите для изохорного процесса уравнение этого процесса, выражение I закона термодинамики и выражение для работы по расширению газа. 1) V/T=const; 2) p/T=const; 3) pV?=const; 4) pV=(m/?)RT; 5) Q=pΔV+ΔU; 6) Q=ΔU; 7) Q=A; 8) Q=0; 9) A=pΔV; 10) A=0; 11) A=Q; 12) A=-ΔU. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 3, 7, 10 |
|  | 2)+ | 2, 6, 10 |
|  | 3) | 1, 5, 9 |
|  | 4) | 4, 8, 12 |

| 2. Тепловой двигатель за один цикл получает от нагревателя 100 кДж теплоты и отдает холодильнику 60 кДж. Чему равен КПД этого двигателя (%)? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 60 |
|  | 2) | 67 |
|  | 3)+ | 40 |
|  | 4) | 25 |

| 3. Каким должно быть отношение масс m1/m2 горячей и холодной воды для того, чтобы за счет охлаждения от 50°С до 30°С воды массы m1, вода массой m2 нагрелась от 20° до 30°С? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 4 |
|  | 2) | 2 |
|  | 3) | 1 |
|  | 4)+ | 1/2 |

| 4. Тепловой двигатель с КПД 50% за один цикл отдает холодильнику 56 кДж теплоты. Какая работа им (кДж) совершается за один цикл? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 40 |
|  | 2) | 28 |
|  | 3) | 21 |
|  | 4)+ | 56 |

| 5. Укажите единицу измерения величины, измеряемой произведением pΔV. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | ватт |
|  | 2) | паскаль |
|  | 3) | литр |
|  | 4)+ | джоуль |

| 6. Какой точке диаграммы изменения состояния идеального газа соответствует наибольшее значение внутренней энергии. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 3 |
|  | 2) | 2 |
|  | 3) | 4 |
|  | 4) | 1 |

| 7. Какому количеству теплоты (МДж) эквивалентна работа, совершаемая за 1 ч двигателем мощностью 2 кВт? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 0,2 |
|  | 2) | 2 |
|  | 3) | 3,6 |
|  | 4)+ | 7,2 |

| 8. Найдите работу, совершаемую двумя молями идеального газа при его изобарном нагревании на 100°С (Дж). R=8,3Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 166 |
|  | 2) | 83 |
|  | 3) | 830 |
|  | 4)+ | 1660 |

| 9. При изохорном нагревании на 50 K идеальный газ получил 2 кДж теплоты. Какую работу совершил идеальный газ (Дж)? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 0,8 |
|  | 2) | 1 |
|  | 3) | 2 |
|  | 4)+ | 0 |

| 10. Какой должна быть температура холодильника тепловой машины (°С), чтобы максимальное значение КПД равнялось 50%? Температура нагревателя 327°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 35 |
|  | 2) | 327 |
|  | 3)+ | 27 |
|  | 4) | 260 |

| 11. Температура нагревателя реальной тепловой машины 227°С, холодильника - +27°С. За один цикл газ получает от нагревателя 64 кДж теплоты, а отдает холодильнику 48 кДж. Определите КПД машины (%). |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 35 |
|  | 2)+ | 25 |
|  | 3) | 15 |
|  | 4) | 40 |

| 12. Какой процесс называется изотермическим? Процесс, происходящий… |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | при постоянной температуре |
|  | 2) | при постоянном давлении |
|  | 3) | при постоянном объеме |
|  | 4) | при постоянной теплоемкости |

| 13. Переход газа из состояния А в состояние В можно осуществить тремя способами (см.рис). В каком случае работа над газом минимальна? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 1 |
|  | 2) | 2 |
|  | 3)+ | 3 |
|  | 4) | во всех случаях она одинакова |

| 14. Чему равна внутренняя энергия (Дж) одного моля одноатомного идеального газа, который находится при температуре -73°С, ? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 830 |
|  | 2) | 1246 |
|  | 3) | 1660 |
|  | 4)+ | 2490 |

| 15. Внутренняя энергия заданной массы m идеального газа зависит только от … |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | объема |
|  | 2) | давления |
|  | 3) | формы сосуда |
|  | 4)+ | температуры |

| 16. В воду температурой 15°С и объемом 2 л опустили неизвестный сплав массой 1 кг и температурой 90°С. В результате теплообмена установилась температура 20°С. Какова удельная теплоемкость сплава (Дж/кг•К), если удельная теплоемкость воды равна 4200 Дж/кг•К? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 400 |
|  | 2)+ | 600 |
|  | 3) | 1100 |
|  | 4) | 1300 |

| 17. На сколько мегаджоулей отличается внутренняя энергия 2 кг водяного пара при температуре 100°С от внутренней энергии 2 кг воды при этой же температуре? Lв=2,3 МДж/кг |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на 4,6 МДж больше |
|  | 2) | на 2,3 МДж больше |
|  | 3) | не отличаются |
|  | 4) | на 2,3 МДж меньше |

| 18. Сколько льда (кг) растает, если лед массой 5 кг и температурой 0°С опустить в воду массой 10 кг и температурой 0°С? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 3 |
|  | 2) | 2 |
|  | 3) | 1 |
|  | 4)+ | 0 |

| 19. Взято по одному молю гелия, неона и аргона при одинаковой температуре. У какого газа внутренняя энергия самая большая? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | у всех газов одинакова |
|  | 2) | у аргона |
|  | 3) | у гелия |
|  | 4) | у неона |

| 20. На сколько С° нужно нагреть 10 млн. т воды, чтобы ее масса увеличилась на 1 г? Удельная теплоемкость воды равна4200 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 41 |
|  | 2) | 12 |
|  | 3)+ | 2,14 |
|  | 4) | 21,4 |

| 21. Азот массой 20 кг нагревается при постоянном давлении от 0° до 200°С. Оцените, на сколько нанограммов увеличится масса азота? Удельная теплоемкость азота при постоянном давлении равна 1,05 кДж/(кг•К). |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 0 |
|  | 2) | 4,7 |
|  | 3)+ | 47 |
|  | 4) | 470 |

| 22. Как изменится масса 1 кг воды при нагревании на 80 К? Удельная теплоемкость воды 4,2•103 ж/(кг•К). |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | увеличится на 18,5•10-13 кг |
|  | 2) | не изменится |
|  | 3) | уменьшится на 18,5•10-13 кг |
|  | 4)+ | увеличится на 37•10-13 кг |

| 23. На сколько (кг) возрастет масса 1 кг воды при повышении ее температуры на 81 К? с=4200 Дж(кг•К). |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 3,78•10-12 |
|  | 2) | 7,56•10-12 |
|  | 3) | 8,1•10-13 |
|  | 4) | 3,78•10-13 |

| 24. Укажите все верные утверждения. Работа - 1) это скалярная величина; 2) это векторная величина; 3) измеряется в джоулях; 4) измеряется в киловатт-часах; 5) джоуль и ватт – секунда – это одно и то же; 6) джоуль и ватт – секунда – это не одно и то же. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 2 и 6 |
|  | 2)+ | 1, 3, 4 и 5 |
|  | 3) | 1, 4 и 6 |
|  | 4) | 2 и 5 |

| 25. Какая сила (Н) совершает работу 100 Дж, равномерно перемещая тело на расстояние 40 см, если она действует под углом 30° к направлению перемещения? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 455 |
|  | 2) | 173 |
|  | 3)+ | 289 |
|  | 4) | 53 |

| 26. На тело массой 4 кг, движущееся со скоростью 2 м/с, подействовала сила 10 Н, в результате чего скорость тела увеличилась до 5 м/с. Какую работу (Дж) совершила данная сила? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 34 |
|  | 2)+ | 42 |
|  | 3) | 24 |
|  | 4) | 50 |

| 27. Какая работа (Дж) совершается при изохорном нагревании одного моля идеального газа на 20 К? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 4,05 |
|  | 2)+ | при изохорном процессе работа не совершается |
|  | 3) | 8,31 |
|  | 4) | 16,62 |

| 28. Как изменяется температура кристаллического тела с момента начала плавления до его окончания? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | постепенно повышается |
|  | 2) | в начале плавления понижается, затем повышается |
|  | 3) | в начале плавления повышается, затем понижается |
|  | 4)+ | не изменяется |

| 29. Вода превращается в лед при постоянной температуре 0°С. Поглощается или выделяется при этом энергия? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | поглощается |
|  | 2)+ | выделяется |
|  | 3) | в зависимости от внешних условий может как поглощаться, так и выделяться |
|  | 4) | не поглощается и не выделяется |

| 30. Какое количество теплоты (кДж) необходимо затратить, чтобы нагреть 2 кг воды от её температуры замерзания до температуры кипения (100°С)? Удельная теплоемкость воды равна 4200 Дж/(кг•К). |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 420 |
|  | 2)+ | 840 |
|  | 3) | 8,4 |
|  | 4) | 168 |

| 31. При адиабатном сжатии идеального газа внешними силами совершена работа 100 Дж. Как изменилась при этом внутренняя энергия этого газа? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | увеличилась на 50 Дж |
|  | 2)+ | увеличилась на 100 Дж |
|  | 3) | уменьшилась на 100 Дж |
|  | 4) | не изменилась |

| 32. Какое количество теплоты (кДж) необходимо затратить, чтобы расплавить 3 кг льда, взятого при температуре 0°С? Удельная теплота плавления льда равна 330 кДж/кг. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 660 |
|  | 2) | 330 |
|  | 3) | 110 |
|  | 4)+ | 990 |

| 33. Смешали 30 л воды при 10°С и 50 л воды температурой 50°С. Определите температуру смеси. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 40 |
|  | 2) | 25 |
|  | 3)+ | 35 |
|  | 4) | 30 |

| 34. Какие из следующих процессов приводят к увеличению внутренней энергии тела: 1) нагревание; 2) охлаждение; 3) плавление; 4) кристаллизация; 5) парообразование; 6) конденсация; 7) ускоренное движение; 8) замедленное движение? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1, 3 и 5 |
|  | 2) | 1, 3, 5 и 7 |
|  | 3) | 2, 4 и 6 |
|  | 4) | 2, 4, 6 и 7 |

| 35. Какой точке изменения состояния идеального газа, приведённой на рисунке, соответствует наибольшее значение внутренней энергии? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 1 |
|  | 2) | 3 |
|  | 3) | 2 |
|  | 4)+ | 4 |

| 36. Взято по одному молю гелия, неона и аргона при одинаковой температуре. У какого газа внутренняя энергия самая большая? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | гелия |
|  | 2) | неона |
|  | 3)+ | у всех газов она одинакова |
|  | 4) | аргона |

| 37. Переход газа из состояния А в состояние В можно осуществить тремя способами (см.рис). В каком случае работа над газом минимальна? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 1 |
|  | 2) | 2 |
|  | 3)+ | 3 |
|  | 4) | во всех случаях работа одинакова |

| 38. При изотермическом расширении от V1 до V2 один моль кислорода совершил работу 3 кДж. Какое количество теплоты при этом получил? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 3 |
|  | 2) | 2 |
|  | 3) | 1 |
|  | 4) | 0 |

| 39. КПД идеального теплового двигателя равен 35%, температура холодильника - +27°С. Определите температуру нагревателя (°С). |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 462 |
|  | 2)+ | 189 |
|  | 3) | 259 |
|  | 4) | 522 |

| 40. Определите внутреннюю энергию двух молей одноатомного идеального газа (кДж) при температуре 300 К. R=8,3 Дж/(моль•К). |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 7,47 |
|  | 2) | 3,74 |
|  | 3) | 1,66 |
|  | 4) | 0,83 |

| 41. При адиабатном расширении идеальный газ совершил работу 200 Дж. Как изменилась при этом внутренняя энергия этого газа? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | не изменилась |
|  | 2) | увеличилась на 200 Дж |
|  | 3)+ | уменьшилась на 200 Дж |
|  | 4) | уменьшилась на 100 Дж |

| 42. Температура нагревателя реальной тепловой машины 227°С, холодильника - +27°С. За один цикл газ получает от нагревателя 64 кДж теплоты, а отдаёт холодильнику 48 кДж. Определите КПД машины (%). |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 35 |
|  | 2) | 15 |
|  | 3) | 40 |
|  | 4)+ | 25 |

| 43. Идеальному газу сообщено 300 Дж теплоты. При этом газ, расширяясь, совершил работу 100 Дж. Как изменилась при этом его внутренняя энергия? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | не изменилась |
|  | 2)+ | увеличилась на 200 Дж |
|  | 3) | уменьшилась на 200 Дж |
|  | 4) | увеличилась на 100 Дж |

| 44. Какую работу (Дж) совершают 80 г кислорода при его изобарном нагревании на 10 К? Атомная масса кислорода равна 16 а.е.м. R=8,3 Дж/(моль•К). |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 166 |
|  | 2) | 83 |
|  | 3) | 415 |
|  | 4)+ | 208 |

| 45. Какое количество теплоты (Дж) необходимо для получения 10 кг пара воды при ее температуре кипения? Удельная теплота парообразования воды равна 2,2•106 Дж/кг. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 2,2•107 |
|  | 2) | 2,2•106 |
|  | 3) | 2,2•10-6 |
|  | 4) | 10•106 |

| 46. При изохорном нагревании на 50 К идеальный газ получил 2 кДж теплоты Какую работу совершил идеальный газ (Дж)? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 1 |
|  | 2) | 2 |
|  | 3) | 0,8 |
|  | 4)+ | 0 |

| 47. Нагреватель идеальной тепловой машины имеет температуру 527°С, а холодильник - +127°С. Определите КПД данной машины (%). |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 60 |
|  | 2)+ | 50 |
|  | 3) | 40 |
|  | 4) | 25 |

| 48. Какое количество теплоты (кДж) необходимо затратить, чтобы нагреть 2 кг льда, взятого при температуре -15°С, до температуры +25°С? Удельная теплота плавления льда равна 330 кДж/кг, удельные теплоёмкости льда и воды равны соответственно 2100 и 4200 Дж/(кг•К). |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 465 |
|  | 2) | 3600 |
|  | 3) | 1866 |
|  | 4)+ | 933 |

| 49. Какой точке диаграммы изменения состояния идеального газа соответствует наибольшее значение внутренней энергии. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 4 |
|  | 2) | 2 |
|  | 3)+ | 3 |
|  | 4) | 1 |

| 50. На сколько мегаджоулей отличается внутренняя энергия 2 кг водяного пара при температуре 100°С от внутренней энергии 2 кг воды при этой же температуре? LB=2,3 МДж/кг. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | на 4,6 МДж больше |
|  | 2) | на 2,3 МДж больше |
|  | 3) | не отличаются |
|  | 4) | на 2,3 МДж меньше |

| 51. В воду температурой 15°С и объёмом 2 л опустили неизвестный сплав массой 1 кг и температурой 90°С. В результате теплообмена установилась температура 20°С. Какова удельная теплоёмкость сплава (Дж/кг•К), если удельная теплоёмкость воды равна 4200 Дж/кг•К? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 1100 |
|  | 2) | 400 |
|  | 3) | 1300 |
|  | 4)+ | 600 |

| 52. Какое количество теплоты (кДж) выделяется при конденсации 0,2 кг водяного пара при температуре 100°С, если удельная теплота парообразования воды равна 2,2 106 Дж/кг? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 220 |
|  | 2) | 660 |
|  | 3)+ | 440 |
|  | 4) | 880 |

| 53. Какое количество теплоты (МДж) выделяется при сгорании 10 кг керосина, если удельная теплота сгорания керосина равна 46 МДж/кг? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 460 |
|  | 2) | 230 |
|  | 3) | 920 |
|  | 4) | 92 |

| 54. Пуля массой 10 г, летевшая со скоростью 700 м/с, попадает в бетонный блок и застревает в нём. Какое количество теплоты при этом выделяется (Дж)? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 1225 |
|  | 2)+ | 2450 |
|  | 3) | 4900 |
|  | 4) | 9800 |

| 55. Камень массой 100 кг, сорвавшись со скалы, упал в ущелье глубиной 200 м. Какое количество теплоты при этом выделилось (кДж)? g=10 м/с2 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 200 |
|  | 2) | 400 |
|  | 3) | 50 |
|  | 4) | 100 |

| 56. Сколько льда (кг) растает, если лёд массой 5 кг и температурой 0°С опустить в воду массой 10 кг и температурой 0°С? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 1 |
|  | 2)+ | 0 |
|  | 3) | 3 |
|  | 4) | 2 |

| 57. Сколько всего энергии (Дж) содержится в 1 кг угля? Скорость света в вакууме – 3•108 м/с, удельная теплота сгорания угля – 46 МДж/кг. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 23•106 |
|  | 2) | 3•108 |
|  | 3)+ | 9•1016 |
|  | 4) | 46•106 |

| 58. Как изменится масса 1 км3 воды при нагревании ее на 20°С? Удельная теплоемкость воды равна 4200 Дж/кг. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | увеличится на 933 г |
|  | 2) | уменьшится на 933 г |
|  | 3) | не изменится |
|  | 4) | увеличится на 150 г |

| 59. На сколько °С нужно нагреть 10 млн. т воды, чтобы её масса увеличилась на 1 г? Удельная теплоёмкость воды равна 4200 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 2,14 |
|  | 2) | 12 |
|  | 3) | 21,4 |
|  | 4) | 41 |

| 60. Найдите работу, совершаемую двумя молями идеального газа при его изобарном нагревании на 100°С (Дж). R=8,3 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1660 |
|  | 2) | 83 |
|  | 3) | 166 |
|  | 4) | 830 |

| 61. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 50% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К. удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 77°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 5,8 |
|  | 2) | 7,5 |
|  | 3) | 2,5 |
|  | 4) | 6,9 |

| 62. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 1,2 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 400 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 5 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 8 |
|  | 2) | 4 |
|  | 3)+ | 5 |
|  | 4) | 2 |

| 63. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 1,2 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 400 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 4 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 1 |
|  | 2) | 2 |
|  | 3) | 3 |
|  | 4)+ | 4 |

| 64. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 1,2 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 400 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 3 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 5 |
|  | 2)+ | 3 |
|  | 3) | 4 |
|  | 4) | 8 |

| 65. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 1,2 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 400 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 2 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 3 |
|  | 2) | 4 |
|  | 3)+ | 2 |
|  | 4) | 1 |

| 66. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 1 моль идеального одноатомного газа. Давление газа равно 400 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 1 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1 |
|  | 2) | 4 |
|  | 3) | 2 |
|  | 4) | 3 |

| 67. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 1 моль идеального одноатомного газа. Давление газа равно 200 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 5 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 6 |
|  | 2) | 16 |
|  | 3)+ | 10 |
|  | 4) | 3 |

| 68. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 1 моль идеального одноатомного газа. Давление газа равно 200 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 6 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 48 |
|  | 2) | 32 |
|  | 3)+ | 12 |
|  | 4) | 20 |

| 69. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить кислороду массой 10 г, чтобы изобарно нагреть его на 15 К? Молярная масса кислорода равна 32 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 97,5 |
|  | 2) | 32,5 |
|  | 3) | 130 |
|  | 4) | 65 |

| 70. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить азоту массой 14 г, чтобы изобарно нагреть его на 15 К? Молярная масса азота равна 28 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 104 |
|  | 2) | 51,9 |
|  | 3)+ | 156 |
|  | 4) | 208 |

| 71. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить азоту массой 14 г, чтобы изобарно нагреть его на 10 К? Молярная масса азота равна 28 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 51,9 |
|  | 2) | 208 |
|  | 3) | 156 |
|  | 4)+ | 104 |

| 72. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить азоту массой 14 г, чтобы изобарно нагреть его на 5 К? Молярная масса азота равна 28 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 104 |
|  | 2)+ | 51,9 |
|  | 3) | 156 |
|  | 4) | 208 |

| 73. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить кислороду массой 15 г, чтобы изобарно нагреть его на 25 К? Молярная масса кислорода равна 32 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 146,1 |
|  | 2) | 194,8 |
|  | 3)+ | 243,5 |
|  | 4) | 97,4 |

| 74. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить кислороду массой 15 г, чтобы изобарно нагреть его на 20 К? Молярная масса кислорода равна 32 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 194,8 |
|  | 2) | 146,1 |
|  | 3) | 48,7 |
|  | 4) | 97,4 |

| 75. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить кислороду массой 15 г, чтобы изобарно нагреть его на 15 К? Молярная масса кислорода равна 32 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 97,4 |
|  | 2) | 48,7 |
|  | 3)+ | 146,1 |
|  | 4) | 194,8 |

| 76. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить кислороду массой 15 г, чтобы изобарно нагреть его на 10 К? Молярная масса кислорода равна 32 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 194,8 |
|  | 2) | 146,1 |
|  | 3) | 48,7 |
|  | 4)+ | 97,4 |

| 77. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить кислороду массой 15 г, чтобы изобарно нагреть его на 5 К? Молярная масса кислорода равна 32 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 146,1 |
|  | 2) | 194,8 |
|  | 3)+ | 48,7 |
|  | 4) | 97,4 |

| 78. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 67°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 0,6 |
|  | 2) | 3,5 |
|  | 3)+ | 5,7 |
|  | 4) | 0,1 |

| 79. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить кислороду массой 10 г, чтобы изобарно нагреть его на 20 К? Молярная масса кислорода равна 32 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 32,5 |
|  | 2) | 65 |
|  | 3) | 97,5 |
|  | 4)+ | 130 |

| 80. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить азоту массой 56 г, чтобы изобарно нагреть его на 5 К? Молярная масса азота равна 28 г/моль. R = 8.3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 415,5 |
|  | 2) | 831 |
|  | 3) | 623 |
|  | 4)+ | 208 |

| 81. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить кислороду массой 10 г, чтобы изобарно нагреть его на 10 К? Молярная масса кислорода равна 32 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 32,5 |
|  | 2) | 130 |
|  | 3) | 97,5 |
|  | 4)+ | 65 |

| 82. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить кислороду массой 10 г, чтобы изобарно нагреть его на 5 К? Молярная масса кислорода равна 32 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 32,5 |
|  | 2) | 97,5 |
|  | 3) | 130 |
|  | 4) | 65 |

| 83. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить кислороду массой 5 г, чтобы изобарно нагреть его на 25 К? Молярная масса кислорода равна 32 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 48,6 |
|  | 2) | 64,8 |
|  | 3)+ | 81 |
|  | 4) | 32,4 |

| 84. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить кислороду массой 5 г, чтобы изобарно нагреть его на 20 К? Молярная масса кислорода равна 32 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 32,4 |
|  | 2) | 48,6 |
|  | 3) | 16,2 |
|  | 4)+ | 64,8 |

| 85. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить кислороду массой 5 г, чтобы изобарно нагреть его на 15 К? Молярная масса кислорода равна 32 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 32,4 |
|  | 2)+ | 48,6 |
|  | 3) | 64,8 |
|  | 4) | 16,2 |

| 86. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить кислороду массой 5 г, чтобы изобарно нагреть его на 10 К? Молярная масса кислорода равна 32 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 32,4 |
|  | 2) | 16,2 |
|  | 3) | 64,8 |
|  | 4) | 48,6 |

| 87. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить кислороду массой 5 г, чтобы изобарно нагреть его на 5 К? Молярная масса кислорода равна 32 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 16,2 |
|  | 2) | 32,4 |
|  | 3) | 48,6 |
|  | 4) | 64,8 |

| 88. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 1 моль идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 80 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,66 |
|  | 2) | 1,25 |
|  | 3) | 1,04 |
|  | 4) | 1,46 |

| 89. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 1,2 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 400 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 6 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 4 |
|  | 2) | 8 |
|  | 3)+ | 6 |
|  | 4) | 12 |

| 90. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить кислороду массой 10 г, чтобы изобарно нагреть его на 25 К? Молярная масса кислорода равна 32 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 97,5 |
|  | 2) | 130 |
|  | 3) | 65 |
|  | 4)+ | 162,5 |

| 91. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить азоту массой 84 г, чтобы изобарно нагреть его на 25 К? Молярная масса азота равна 28 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 623 |
|  | 2) | 935 |
|  | 3) | 1246 |
|  | 4)+ | 1558 |

| 92. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 80% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 37°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 10 |
|  | 2) | 8,7 |
|  | 3) | 2,4 |
|  | 4)+ | 5,3 |

| 93. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 50% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 47°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 10 |
|  | 2)+ | 6,4 |
|  | 3) | 8,7 |
|  | 4) | 5,8 |

| 94. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 47°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 8,7 |
|  | 2)+ | 7,9 |
|  | 3) | 2,4 |
|  | 4) | 10 |

| 95. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 70% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 47°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 6,4 |
|  | 2) | 3 |
|  | 3)+ | 7,8 |
|  | 4) | 9,8 |

| 96. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 50% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К , удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 57°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 9,2 |
|  | 2) | 3 |
|  | 3)+ | 6,96 |
|  | 4) | 9,8 |

| 97. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 57°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 3 |
|  | 2) | 9,2 |
|  | 3) | 9,8 |
|  | 4)+ | 8,5 |

| 98. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 70% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 57°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 9,8 |
|  | 2)+ | 8,4 |
|  | 3) | 6,4 |
|  | 4) | 3 |

| 99. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 40% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 67°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 1,6 |
|  | 2)+ | 3,3 |
|  | 3) | 6,9 |
|  | 4) | 0,1 |

| 100. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 50% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К , удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 67°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 5,2 |
|  | 2) | 1,6 |
|  | 3) | 6,9 |
|  | 4) | 0,1 |

| 101. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить азоту массой 14 г, чтобы изобарно нагреть его на 20 К? Молярная масса азота равна 28 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 51,9 |
|  | 2) | 104 |
|  | 3) | 156 |
|  | 4)+ | 208 |

| 102. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 77°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 3,5 |
|  | 2)+ | 6,2 |
|  | 3) | 4 |
|  | 4) | 2,9 |

| 103. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить азоту массой 14 г, чтобы изобарно нагреть его на 25 К? Молярная масса азота равна 28 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 156 |
|  | 2) | 208 |
|  | 3) | 104 |
|  | 4)+ | 260 |

| 104. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить азоту массой 84 г, чтобы изобарно нагреть его на 20 К? Молярная масса азота равна 28 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 312 |
|  | 2) | 623 |
|  | 3) | 935 |
|  | 4)+ | 1246 |

| 105. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить азоту массой 84 г, чтобы изобарно нагреть его на 15 К? Молярная масса азота равна 28 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 623 |
|  | 2) | 312 |
|  | 3)+ | 935 |
|  | 4) | 1246 |

| 106. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить азоту массой 84 г, чтобы изобарно нагреть его на 10 К? Молярная масса азота равна 28 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 1246 |
|  | 2)+ | 623 |
|  | 3) | 935 |
|  | 4) | 312 |

| 107. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить азоту массой 84 г, чтобы изобарно нагреть его на 5 К? Молярная масса азота равна 28 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 1246 |
|  | 2) | 623 |
|  | 3) | 935 |
|  | 4)+ | 311 |

| 108. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить азоту массой 56 г, чтобы изобарно нагреть его на 25 К? Молярная масса азота равна 28 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1039 |
|  | 2) | 623 |
|  | 3) | 415,5 |
|  | 4) | 831 |

| 109. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить азоту массой 56 г, чтобы изобарно нагреть его на 20 К? Молярная масса азота равна 28 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 208 |
|  | 2)+ | 831 |
|  | 3) | 415,5 |
|  | 4) | 623 |

| 110. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить азоту массой 56 г, чтобы изобарно нагреть его на 15 К? Молярная масса азота равна 28 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 415,5 |
|  | 2)+ | 623 |
|  | 3) | 208 |
|  | 4) | 831 |

| 111. Какое количество теплоты (Дж) нужно сообщить азоту массой 56 г, чтобы изобарно нагреть его на 10 К? Молярная масса азота равна 28 г/моль. R = 8,3 Дж/кг•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 415,5 |
|  | 2) | 208 |
|  | 3) | 623 |
|  | 4) | 831 |

| 112. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 70% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К., удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°C, а начальная температура пули - 37°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 2,4 |
|  | 2) | 5,8 |
|  | 3) | 10 |
|  | 4)+ | 7,3 |

| 113. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 40% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 77°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 0,1 |
|  | 2)+ | 3,8 |
|  | 3) | 6,9 |
|  | 4) | 0,6 |

| 114. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 1 моль идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 50 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 1,46 |
|  | 2) | 1,25 |
|  | 3)+ | 1,04 |
|  | 4) | 1,66 |

| 115. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 0,8 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 200 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 2 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 12 |
|  | 2)+ | 4 |
|  | 3) | 8 |
|  | 4) | 2 |

| 116. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 3 моля идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 20 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 1,87 |
|  | 2) | 1,46 |
|  | 3) | 1,66 |
|  | 4)+ | 1,25 |

| 117. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 3 моля идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 10 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 1,25 |
|  | 2) | 0,83 |
|  | 3) | 1,04 |
|  | 4)+ | 0,62 |

| 118. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 5 молей идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 80 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 10,4 |
|  | 2)+ | 8,31 |
|  | 3) | 9,35 |
|  | 4) | 7,28 |

| 119. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 1 моль идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 100 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 2,49 |
|  | 2)+ | 2,08 |
|  | 3) | 1,87 |
|  | 4) | 1,66 |

| 120. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 1 моль идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 90 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,87 |
|  | 2) | 2,08 |
|  | 3) | 1,66 |
|  | 4) | 2,49 |

| 121. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 3 моля идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 40 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 3,12 |
|  | 2)+ | 2,49 |
|  | 3) | 1,87 |
|  | 4) | 3,74 |

| 122. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 1 моль идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 70 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 1,04 |
|  | 2) | 1,25 |
|  | 3)+ | 1,46 |
|  | 4) | 0,83 |

| 123. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 5 молей идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 70 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 4,99 |
|  | 2)+ | 7,28 |
|  | 3) | 5,61 |
|  | 4) | 6,24 |

| 124. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 1 моль идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 40 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 0,62 |
|  | 2) | 0,42 |
|  | 3)+ | 0,83 |
|  | 4) | 1,04 |

| 125. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 1 моль идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 30 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 0,83 |
|  | 2)+ | 0,62 |
|  | 3) | 0,42 |
|  | 4) | 1,04 |

| 126. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 1 моль идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 10 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 0,11 |
|  | 2)+ | 0,21 |
|  | 3) | 0,32 |
|  | 4) | 0,42 |

| 127. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 1 моль идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 60 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 1,46 |
|  | 2) | 1,66 |
|  | 3)+ | 1,25 |
|  | 4) | 1,04 |

| 128. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 1 моль идеального одноатомного газа. Давление газа равно 200 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 4 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 8 |
|  | 2) | 4 |
|  | 3) | 12 |
|  | 4) | 16 |

| 129. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 3 моля идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 50 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 2,49 |
|  | 2)+ | 3,12 |
|  | 3) | 3,74 |
|  | 4) | 4,37 |

| 130. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 3 моля идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 60 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 2,49 |
|  | 2) | 3,12 |
|  | 3)+ | 3,74 |
|  | 4) | 4,37 |

| 131. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 1 моль идеального одноатомного газа. Давление газа равно 200 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 3 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 5 |
|  | 2)+ | 6 |
|  | 3) | 4 |
|  | 4) | 2 |

| 132. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 5 молей идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 90 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 9,35 |
|  | 2) | 8,31 |
|  | 3) | 10,4 |
|  | 4) | 11,5 |

| 133. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 3 моля идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 60 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 6,24 |
|  | 2) | 5,61 |
|  | 3) | 4,99 |
|  | 4) | 7,28 |

| 134. Под свободно движущимся поршнем площадью 100 см2 находится идеальный одноатомный газ под давлением 150 кПа. При передаче газу теплоты поршень поднялся на высоту 3 см. Определите работу (Дж), совершённую газом. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 450 |
|  | 2)+ | 45 |
|  | 3) | 90 |
|  | 4) | 180 |

| 135. Найдите работу (Дж), совершаемую при нагревании 2 молей идеального одноатомного газа на 100°С при постоянном давлении. R=8,3 Дж/моль•К |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 104 |
|  | 2) | 415 |
|  | 3) | 207 |
|  | 4)+ | 1660 |

| 136. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 3 моля идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 4,99 |
|  | 2) | 4,37 |
|  | 3) | 3,74 |
|  | 4)+ | 5,61 |

| 137. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 3 моля идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 30 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 1,87 |
|  | 2) | 1,46 |
|  | 3) | 1,66 |
|  | 4) | 2,08 |

| 138. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 3 моля идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 70 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 4,99 |
|  | 2)+ | 4,37 |
|  | 3) | 5,61 |
|  | 4) | 6,24 |

| 139. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 0,2 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 40 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 1 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 6 |
|  | 2)+ | 10 |
|  | 3) | 3 |
|  | 4) | 16 |

| 140. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 5 молей идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 100 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 11,5 |
|  | 2) | 13,2 |
|  | 3)+ | 10,4 |
|  | 4) | 15,0 |

| 141. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 5 молей идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 10 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 0,83 |
|  | 2) | 0,42 |
|  | 3) | 0,62 |
|  | 4)+ | 1,04 |

| 142. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 5 молей идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 20 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 2,08 |
|  | 2) | 1,87 |
|  | 3) | 3,74 |
|  | 4) | 3,12 |

| 143. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 5 молей идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 30 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 3,74 |
|  | 2) | 2,08 |
|  | 3)+ | 3,12 |
|  | 4) | 1,87 |

| 144. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 5 молей идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 40 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 5,20 |
|  | 2) | 6,24 |
|  | 3)+ | 4,16 |
|  | 4) | 7,28 |

| 145. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 3 моля идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 80 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 4,99 |
|  | 2) | 5,61 |
|  | 3) | 6,24 |
|  | 4) | 4,37 |

| 146. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 70% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 47°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 8,9 |
|  | 2) | 2,9 |
|  | 3) | 9,4 |
|  | 4)+ | 6,4 |

| 147. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 5 молей идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 50 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 3,74 |
|  | 2) | 4,37 |
|  | 3)+ | 5,20 |
|  | 4) | 5,61 |

| 148. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 5 молей идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 60 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 5,61 |
|  | 2)+ | 6,24 |
|  | 3) | 4,99 |
|  | 4) | 7,28 |

| 149. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 37°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 4 |
|  | 2) | 5,3 |
|  | 3) | 9,9 |
|  | 4)+ | 7,4 |

| 150. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 57°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 5,3 |
|  | 2)+ | 4 |
|  | 3) | 7 |
|  | 4) | 9,9 |

| 151. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 0,8 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 200 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 1 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 12 |
|  | 2)+ | 2 |
|  | 3) | 4 |
|  | 4) | 8 |

| 152. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 80% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 57°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 9,96 |
|  | 2) | 7 |
|  | 3) | 4 |
|  | 4) | 5,3 |

| 153. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 1 моль идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты (кДж) нужно сообщить этому газу, чтобы его температура повысилась на 20 К? R = 8,31 Дж/моль•К. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 0,32 |
|  | 2) | 0,21 |
|  | 3)+ | 0,42 |
|  | 4) | 0,62 |

| 154. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 70% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 57°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 9,9 |
|  | 2)+ | 7 |
|  | 3) | 4 |
|  | 4) | 5,3 |

| 155. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 80% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 47°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 2,9 |
|  | 2)+ | 9,4 |
|  | 3) | 7,9 |
|  | 4) | 6,4 |

| 156. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 70% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 67°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 3,4 |
|  | 2) | 10 |
|  | 3)+ | 7,5 |
|  | 4) | 4,5 |

| 157. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 0,2 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 40 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 2 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 20 |
|  | 2) | 12 |
|  | 3) | 8 |
|  | 4) | 16 |

| 158. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 37°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 8,9 |
|  | 2)+ | 2,9 |
|  | 3) | 9,4 |
|  | 4) | 6,4 |

| 159. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 80% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 37°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 8,9 |
|  | 2) | 5,4 |
|  | 3) | 2,9 |
|  | 4) | 6,4 |

| 160. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 70% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 37°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 8,4 |
|  | 2) | 4,4 |
|  | 3) | 2,4 |
|  | 4)+ | 5,9 |

| 161. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 47°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 10 |
|  | 2) | 7,5 |
|  | 3)+ | 3,4 |
|  | 4) | 4,5 |

| 162. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 27°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 6,9 |
|  | 2) | 5,4 |
|  | 3)+ | 2,4 |
|  | 4) | 8,4 |

| 163. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 80% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 27°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 6,9 |
|  | 2)+ | 8,4 |
|  | 3) | 2,4 |
|  | 4) | 5,4 |

| 164. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 70% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 27°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 2,4 |
|  | 2) | 8,4 |
|  | 3)+ | 5,4 |
|  | 4) | 6,9 |

| 165. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 80% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 67°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 3,4 |
|  | 2) | 7,5 |
|  | 3) | 4,5 |
|  | 4)+ | 10 |

| 166. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 0,8 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 100 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 6 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 32 |
|  | 2)+ | 24 |
|  | 3) | 40 |
|  | 4) | 16 |

| 167. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 0,8 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 100 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 4 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 12 |
|  | 2)+ | 16 |
|  | 3) | 8 |
|  | 4) | 20 |

| 168. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 67°С. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 7,5 |
|  | 2) | 3,4 |
|  | 3)+ | 4,5 |
|  | 4) | 10 |

| 169. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 0,8 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 100 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 5 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 20 |
|  | 2) | 30 |
|  | 3) | 40 |
|  | 4) | 50 |

| 170. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 0,6 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 100 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 2 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 8 |
|  | 2) | 16 |
|  | 3) | 4 |
|  | 4) | 12 |

| 171. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 0,6 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 100 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 3 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 4 |
|  | 2) | 8 |
|  | 3)+ | 12 |
|  | 4) | 2 |

| 172. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 0,6 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 100 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 1 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 10 |
|  | 2) | 6 |
|  | 3)+ | 4 |
|  | 4) | 16 |

| 173. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 0,6 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 50 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 6 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 32 |
|  | 2) | 60 |
|  | 3)+ | 48 |
|  | 4) | 40 |

| 174. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 0,2 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 40 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 5 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 50 |
|  | 2) | 40 |
|  | 3) | 30 |
|  | 4) | 20 |

| 175. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 0,4 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 50 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 4 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 16 |
|  | 2) | 24 |
|  | 3) | 12 |
|  | 4)+ | 32 |

| 176. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 0,4 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 50 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 3 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 16 |
|  | 2) | 12 |
|  | 3)+ | 24 |
|  | 4) | 32 |

| 177. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 0,4 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 50 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 2 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 20 |
|  | 2)+ | 16 |
|  | 3) | 12 |
|  | 4) | 24 |

| 178. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 0,4 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 50 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 1 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 8 |
|  | 2) | 20 |
|  | 3) | 16 |
|  | 4) | 12 |

| 179. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 0,2 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 40 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 4 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 20 |
|  | 2) | 30 |
|  | 3)+ | 40 |
|  | 4) | 50 |

| 180. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 0,4 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 40 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 6 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 50 |
|  | 2)+ | 60 |
|  | 3) | 30 |
|  | 4) | 40 |

| 181. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 0,6 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 50 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 5 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)+ | 40 |
|  | 2) | 30 |
|  | 3) | 50 |
|  | 4) | 60 |

| 182. Под поршнем, который может свободно перемещаться в вертикальном цилиндре, находится 0,2 моля идеального одноатомного газа. Давление газа равно 40 кПа. На сколько литров увеличится объем этого газа, если ему сообщить 3 кДж теплоты? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | 50 |
|  | 2)+ | 30 |
|  | 3) | 40 |
|  | 4) | 20 |

generated at geetest.ru